Приложение №1 к

Концессионному соглашению от 01.07.2016

Состав  и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Концессионного соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом  Концессионеру по Концессионному соглашению.

Описание Объекта Соглашения

Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, и иные, технологически связанные между собой предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, для организации водоснабжения и водоотведения на территории г. Алейска включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.

Муниципальное унитарное предприятие «Алейскводоканал» г. Алейска обеспечивает население города (28,00 тыс. чел), коммунально-бытовые и промышленные предприятия города питьевой водой, принимает от абонентов  сточные воды, эксплуатирует водопроводно-канализационные сети и сооружения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение г.Алейска осуществляется из Чарышского группового водопровода (покупка) и собственных скважин. Добыча подземных вод согласно лицензии БАР 00501 ВЭ, действующей до 2023 года.

В состав системы водоснабжения входит:

1.Водопроводные сооружения.

-три насосные станции 2-го подъёма:

а)Насосная станция №1 – в резерве. Отопление электрическое. Оборудована насосом 8НДВ – 60. Производительность 450 м3/час. Электродвигатель А2-92=6 – 75 квт/час. Насос установлен в 1966г.

б)Насосная станция №2. -  Подает воду в городскую распределительную сеть из резервуаров чистой воды.  Отопление электрическое. Оборудована двумя насосами:

-насос СМ150-125-315/4. Производительность 200 м3/час. Электродвигатель АО2-81-4 – 45квт/час.   Насос установлен в 2008г.

-насос Д 320-50. Производительность 320м3/час. Электродвигатель АИР – 72 квт/час. Насос установлен в 2006г.

-насос П 350 Производительность 300 м3

-насос К100-80-160а  Производительность 90м3 (2шт.)

-вакуум насос УВД – 10.000. Используется для запуска насосов подачи воды в сеть. Электродвигатель АО2-41-4 – 1 квт/час. Насос установлен в 2008г.

-грязевой насос СД160-10. Предназначен для откачки осадка из резервуаров.      Электродвигатель – 11 квт. Насос установлен в  1980 году.

в)Насосная станция №3 – подкачивающая в пос. Сахзавод.  отопление электрическое. Оборудована насосом К80-65-160. Производительность 50м3/час. Электродвигатель А100-2 – 7,5квт/час. Установлен в 2007г.

2. Резервуары.

-два резервуара чистой воды №1, №2. По 1,5 тыс.м3 каждый. Резервуары в ж/б исполнении, обвалованы земляной насыпью. Построены в 1966г. вода поступает в резервуары из скважин и из Чарышского группового водопровода.

-два резервуара чистой воды №3, №4 по 10 тыс.м3 каждый. Резервуары в ж/б исполнении, обвалованные земляной насыпью. Построены в 1980г. Вода поступает в резервуары из скважины и из Чарышского  группового водопровода.

3.Водонапорные башни.

-водонапорная башня №1. Построена в 1974г – не рабочая.

-водонапорная башня №2. Построена в 1938г и обеспечивает давление в сети в за линейной части города. Емкость бака 250м3. Отопление электрическое.

4.Скважины:

-Скважина №16. Год постройки 1988. Установлен насос ЭЦВ8-40-120. Производительность 40 м3/час. Электродвигатель ПЭДВ 22-180 – 22квт. Скважина подает воду в резервуары.

-Скважина №20. Год постройки 2013. Установлен насос ЭЦВ 10-63-110. Производительность 50 м3/час. Электродвигатель ПЭДВ 32-219 – 32квт. Скважина подает воду в резервуар.

- Скважина №21. Год постройки 2013. Установлен насос ЭЦВ 10-65-110. Производительность 50 м3/час. Электродвигатель ПЭДВ 32-219 – 32квт. Скважина подает воду в резервуар.

5.На территории водозаборных сооружений размещена проходная с охраной. Дежурное помещение для машинистов в насосной станции №2.

Общая протяженность распределительной сети 114,5 км из стальных, чугунных, полиэтиленовых труб d=40-500мм. Сети тупиковые и кольцевые.

На обслуживании предприятия МУП «Алейскводоканал» находится дополнительно 18,270 км сетей водопровода.

6.Прибор учета. Установлены: а) От ООО « Управление водопроводов» марки ВМХ-200, б) На работающих артезианских скважинах :  скважина №16-WPH, скважина №20 – ВСХН-80, скважина №21 – WPH – N-K -100, в) Насосная станция второго подъема установлен прибор учета  марки WPH – N-K -200.

Водоотведение осуществляется от жилых домов многоэтажной застройки, промпредприятий и организаций. Сточные воды по главному канализационному коллектору через насосные станции перекачки поступают на очистные сооружения с последующей подачей на поля фильтрации.

В состав системы водоотведения входят:

1.КНС-1. Принимает сточные воды из КНС-2 и по напорному коллектору перекачивает сточные воды в ГКНС-29. Отопление центральное. Станция оборудована насосами:

-насос СМ100-65-250/4. Производительность 50м3/час. Электродвигатель АИР - 7,5квт/час. Установлен насос в 1975г.

-насос СМ100-65-250/4 – в резерве. На станции установлена ручная решетка.

2.КНС-2. Принимает и перекачивает сточные воды по напорному и самотечному коллекторам в КНС-1. Отопление центральное. Станция оборудована насосами:

-насос ФГ25,5/14,5. Производительность 25,5 м3/час. Электродвигатель 4А – 2,2квт/час. Насос установлен в 1987г.

- насос ФГ25,5/14,5. Производительность 25,5 м3/час. Электродвигатель 4А – 3,5 квт/час. Насос установлен в 1987г. На станции установлена ручная решетка.

3.КНС-5а. Принимает и перекачивает сточные воды по напорному и самотечному коллекторам в ГКНС-29. Законсервирована.

4.КНС-4. Принимает и перекачивает сточные воды по напорному и самотечному коллекторам в ГКНС-29. Отопления нет. Станция оборудована насосом марки  ПФс 65/160.148-3/2-016 Производительность 25 м3/час. Электродвигатель  3 квт/час. Насос установлен в 2013г.

6.КНС-35. Принимает и перекачивает сточные воды по напорному и самотечному коллекторам. Отопление печное. Оборудована ручной решеткой. Станция оборудована насосами:

-насос СМ 125-80-315/4. Производительность 80м3/час. Электродвигатель АИР – 7,5квт/час. Насос установлен в 1994г.

-насос СД160-10. Производительность 160м3/час. Электродвигатель АИР – 11 квт/час. Насос установлен в 1990 г.

7.ГКНС-29. Главная канализационная станция. Принимает все сточные воды из города и перекачивает на очистные сооружения канализации (1,5 км). Отопление электрическое, ручная решетка. Станция оборудована насосами:

-насос СМ200-150-500/4а. Производительность 380м3/час. Электродвигатель 4АМ – 160квт/час. Насос установлен в 1994г.

-насос СМ200-150-400/4. Производительность 400м3/час. Электродвигатель 5АН – 110 квт/час. Насос установлен в 1968 г.

-насос ФГ 540/95  Производительность  540 м3/час. Электродвигатель 160кВт установлен 1995 г.

8.Канализационные очистные сооружения.

Сточные воды из ГКНС-29 поступают в приемную камеру через песколовки на двухъярусные отстойники. Пропускная способность 6,0 тыс.м3/сут.

а) Песколовки с круговым движением воды – 2шт. пропускная способность 10,0 тыс.м3/сут. Предназначены для задержания песка. Для удаления песка гидроэлеватором на песковые площадки используется насос СМ100-65-200/2.Производительностью 100м3/час. Электродвигатель   -37квт. Песковые площадки (0,0512 га) ж/б. Подсушенный песок используется для нужд предприятия.

б)Двухъярусные отстойники – 6шт. ж/б емкости по 800м3 каждый. Отстоянная и очищенная сточная вода по лоткам поступает в КНС-28. Для удаления осадка из резервуаров двухъярусных отстойников на иловые площадки используется насос СД 160-10а.Производительность 145м3/час. Электродвигатель   -7,5квт. Подсушенный ил с иловых площадок вывозится автотранспортом на свалку. Иловые площадки (0,075 га) состоят из 4 карт.

в)КНС-28. Перекачивает сточные воды после двухъярусных отстойников на поля фильтрации (3км) по напорному коллектору. Отопление электрическое. Станция оборудована насосами:

-насос СМ200-150-500/4а. Производительность 364м3/час. Электродвигатель  4 АМ – -160квт/час. Насос установлен в 1995г.

-насос СМ 200-150-400/4. Производительность 500м3/час.

Электродвигатель  132 квт/час. Насос установлен в 2013 г.

-насос ФГ 540/95 Производительность 540м3/час.

Электродвигатель 4АМ – 160 квт/час. Насос установлен в 1995 г.

г)КНС-11. Перекачивает хоз-бытовые сточные воды, дренажные с двухъярусных отстойников, иловых карт в КНС-28. Станция подземная Отопления нет.  Установлен насос ФГ144/10.5 в 1995 г. Производительность144м3/час. Электродвигатель – 8,5квт/час.

д) Дежурное помещение. Отопление электрическое.

9.Поля фильтрации – 138,6 га, расположенных на расстоянии 3км от очистных сооружений канализации. Поля фильтрации состоят из 18 карт, обвалованных земляной насыпью. В летнее время карты работают на испарение и дренаж. В зимнее время идёт намораживание.

Общая протяженность напорных и самотечных коллекторов – 53,5км, выполненных из чугунных, асбестоцементных, ж/б и полиэтиленовых труб d=100-600мм. На сетях установлено 628 колодцев. Напорных коллекторов 15,4км, самотечных 37,9 км.

На обслуживании предприятия МУП «Алейскводоканал» находится дополнительно 4,954 км сетей канализации.

Перечень объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения (объекты инженерной инфраструктуры)

| № п/п | Наименование | Адрес | Назначение | Площадь | год ввода | Свидетельство о регистрации права собственности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дата | номер |
| 1 | Сооружение артезианской скважины №16 | Алтайский край, Алейский район, примерно в 2,3 км.по направлению на юго-восток от пос.Заветы Ильича | нежилое, хоз-питьевое водоснабжение | 15,7 | 1988 | 01.06.2009 | 22АБ 625161 |
| 2 | Водозаборная скважина №20 | Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС -92 | нежилое, хоз-питьевое водоснабжение | 9,5 | 2013 | нет | нет |
| 3 | Водозаборная скважина №21 | Алтайский край,г.Алейск, в 485 м.по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | нежилое, хоз-питьевое водоснабжение | 9,5 | 2013 | нет | нет |
| 4 | Сооружение артезианской скважины №18 | Алтайский край, город Алейск, в 700 м. по направлению на северо –запад от ориентира-ул.Сердюка 166 | нежилое, хоз-питьевое водоснабжение | 41,4 | 1993 | 22.09.2009 | 22АБ 650426 |
| 5 | Сооружение артезианской скважины №19 | Алтайский край, Алейский район, примерно в 1 км. По направлению на юго-восток от пос.Заветы Ильича | нежилое, хоз-питьевое водоснабжение | 16 | 2003 | 22.09.2009 | 22АБ 650424 |

Перечень объектов водоснабжения и водоотведения  в составе объекта концессионного соглашения.

| № п/п | Наименование оборудования, сооружений, коммуникаций | Технические характеристики | Количество, ед. | Год ввода в эксплуатацию | Оценка | Износ | Адрес объекта | Свидетельство о регистрации права Номер, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание насосной станции II-го подъёма №1 | 1-эт.кирпичное здание, площадь застройки-213,5 м2, высота-3,6 м. Общий объём здания –768,7 м3 | 1 | 1966 | Удов. | 68% | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22АБ 624734 - 06.05.2009г. |
| 2 | Здание насосной станции II-го подъёма №2 | 1-эт.кирпичное здание, площадь застройки-485 м2, высота- 4,35м. Общий объём здания –2109,75 м3 | 1 | 1982 | Удов. | 100% | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22АБ 625122 - 27.05.2009г. |
| 3 | Здание насосной станции II-го подъёма №3 (Сах.завод) | 1-эт.шлаколитое здание Площадь застройки-26,3м3 Высота -2,8м Общий объем-73,64, | 1 | 1972 | Удов. | 28% | РФ, Алтайский край г.Алейск, ул.Мира 6 | 22АБ 624801 12.05.2009г. |
| 4 | Сооружение РЧВ №1 1500 м3 | площадь застройки–375 м2, Общий объём – 1500 м3 | 1 | 1966 | Удов. | 100 % | РФ, Алтайский край, г.Алейск, Сооружение резервуар чистой воды №1 | 22АБ 624865 - 19.05.2009г. |
| 5 | Сооружение РЧВ №2 1500 м3 | площадь застройки–400,6 м2, Общий объём – 1500 м3 | 1 | 1966 | Удов. | 92 % | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22 АБ 624806 - 12.05.2009г. |
| 6 | Сооружение РЧВ №3 10000 м3 | площадь застройки–2581,1 м2, Общий объём – 10000 м3 материал железобетон | 1 | 1982 | Удов. | 80 % | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22АБ 625128 - 27.05.2009г. |
| 7 | Сооружение РЧВ №4 10000 м3 | площадь застройки–2581,1 м2, Общий объём – 10000 м3 материал железобетон | 1 | 1983 | Удов. | 70% | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22АБ 625128 - 27.05.2009г. |
| 8 | Здание конторы лаборатории | 1-эт.кирпичное здание, площадь застройки-244,6 м2, высота-3,3 м. Общий объём здания –807,18 м3 | 1 | 1968 | Удов. | 73 % | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22 АБ 624836 - 13.05.2009 |
| 9 | Здание хлораторной | 1-эт.кирпичное здание, площадь застройки-61,5м2, высота-3,5 м. Общий объём здания 215,25 м3 | 1 | 1971 | Удов. | 73 % | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22АБ 624736 - 06.05.2009г. |
| 10 | Здание проходной | 1-эт.кирпичное здание, площадь застройки–51,7м2, высота–2,8 м. Общий объём здания 144,76 м3 | 1 | 1966 | Удов. | 85 % | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22АБ 624730 - 06.05.2009г. |
| 11 | Сооружение водонапорной башни | Высота ствола – 20 Площадь застройки – 31,4м2 Общий объем – 628м3 Железобетон | 1 | 1974 | Удов. | 100% | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 1097 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22АБ625114 |
| 12 | Сооружение земляная плотина | Площадь застройки-101,70м3 Общий объем-3829,76м3 | 1 | 1982 | Удов. | 33% | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 487 м по направлению на север от ориентира АЗС-92 | 22АБ624861 |
| 13 | Сооружение водонапорной башни | Высота ствола – 20,56 Площадь застройки – 58,3м2 Общий объем – 1199м3 | 1 | 1938 | Удов. | 100% | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул.Железнодорожная , д.26а | 22 АБ 624832 |
| 14 | Сети водопровод | Трубопровод L=114315,5 м. | 1 | 1968 – 2014 г. | Удов. | 63 | РФ, Алтайский край,по улицам г.Алейск, | 22АБ 650393 - 21.09.2009. |
| 15 | Сооружение наружный водопровод | Трубопровод L=118,53 м. | 1 | 1968 – 2014 г. | Удов. | 63 | РФ, Алтайский край, г.Алейск ул.Советская от котельной №2 до здания музея, | 22АВ 722951 - 22.12.2011 г. |
| 16 | Сооружение КНС-7 | Площадь застройки -13,8м2 Высота-3,2 Общий объем – 44,16м3 | 1 | 1966 | Удов. | 74% | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 | 22 АБ 624803 12.05.2009г |
| 17 | Сооружение РЧВ №1 500 м3 (Сах.завод) | Площадь застройки -38,5м2 Высота-7м Общий объем – 269,5м3 металлический | 1 | 1985 | Неуд. | 43% | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул.Мира, д.6 | 22 АБ 625125 - 27.05.2009г |
| 18 | Сооружение наружный водопровод | Трубопровод L=86,2 м. | 1 | 1968 – 2014 г. | Удов. | 63 | РФ, Алтайский край, г.Алейск ул.Сердюка от котельной №2 до здания ЦДТ. | 22АВ 722952 - 20.12.2011 г. |

| № п/п. | Наименование. | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию. | Технические характеристики | Оценка | % износа | Адрес объекта | Свидетельство о регистрации права номер, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение канализационно-насосной станции №1 | 1 | 1975 | 2-эт.здание, 1 эт.кирпичный с бытовыми помещениями, 2 эт.ж/б с канализационной – 4,36 м., и насосная – 4,62 м. | Удовл | 80 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, д 7а | 22АБ 624863 - 19.05.2009 |
| 2 | Здание канализационно -насосной станции №2 | 1 | 1987 | 2-эт.здание, 1 эт.кирпичный с бытовыми помещениями, 2 эт.ж/б с канализационной – 4,36 м., и грабельная – 4,62 м. | Удовл. | 56 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 11м по направлению на север от ориентира –ул.Давыдова ,160 | 22АБ 624739 06.05.2009 |
| 3 | Здание канализационно-насосной станции №4 | 1 | 2002 | 1-эт.эдание из ж/б высотой 2.7м | Удовл. | 25 | РФ., Алтайский край, г.Алейск, ул.Ширшова, д.6а | 22АБ 626478 03.09.2009 |
| 4 | Сооружение канализационно-насосной станция №5а | 1 | 1957 | 1-эт.здание с подвалом высотой 3,5м, канализационная. | Удовл. | 66 | РФАлтайский край, г.Алейск, примерно в 2 км на север от п.Алейский, Алейского района КНС-5а | 22АБ 625127 27.05.2009 |
| 5 | Здание канализационно-насосной станции №35 | 1 | 1969 | 1-эт.здание из ж/б высотой 2,7м | Удовл. | 62 | РФАлтайский край,г.Алейск, в 74 м по направлению на юго-восток от ориентира-ул.Строителей,9 | 22АБ 624802 12.05.2009 |
| 6 | Станция перекачки по пер. Комбинатовский 8 | - | 2013 | - | Удовл. |  | - | - |
| 7 | Станция перекачки по пер. Балицкого 39 | - | 2013 | - | Удовл. |  | - | - |
| 8 | Главная канализационно-насосная станция №29 | 1 | 1968 | 2-эт.здание, 1 этаж-бытовые помещения, 2 этаж-канализационная 3,96м и насосная 4,20м | Удовл. | 84 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер.Пляжный, д.4 | 22АБ 624805 12.05.2009 |

| № п/п. | Наименование. | Кол-во. | Год ввода в эксплуатацию. | Тех. хар-ка. |  | Оценка. | % износа. | Адрес объекта |  | Свидетельство о регистрации права, номер, дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение канализационно-насосной станции №11 | 1 | 1969 | 1-эт.подвальное помещение высотой 5м |  | Удовл. | 62 | РФ., Алтайский край, г.Алейск, в 49,7 м, по направлению на северо-восток от ориентира микр.им.Есенина, ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 624787 12.05.2009 |  |
| 2 | Сооружение песколовки горизонтальной | 1 | 1968 | Из монолитного бетона |  | Удовл. | 100 | РФ., Алтайский край, г.Алейск, в 49,7 м, по направлению на северо-восток от ориентира микр.им.Есенина, ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 625116 27.05.2009г |  |
| 3 | Сооружение песколовки горизонтальной | 1 | 1968 | Из монолитного бетона |  | Удовл. | 100 | РФ., Алтайский край, г.Алейск, в 49,7 м, по направлению на северо-восток от ориентира микр.им.Есенина, ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 625156 01.06.2009г |  |
| 4 | Сооружение двухъярусных отстойников | 6 | 1967 | Вертикальные отстойники с коническим низом из сборного ж/б. |  | Удовл. | 83 | РФ,Алтайский край, г.Алейск, в 49,7 м, по направлению на северо-восток от ориентира микр.им.Есенина, ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 625560 02.07.2009г |  |
| 5 | Здание главной канализационно-насосной станции № 28 | 1 | 1968 | 1-эт. кирпичное здание с подвалом с монолитного ж/б. оборудованным под грабельное выс 3,7 м. и машинное отд. выс. 7 м. |  | Удовл. | 69 | РФ,Алтайский край, г.Алейск, в 49,7 м, по направлению на северо-восток от ориентира микр.им.Есенина, ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 624835 13.05.2009 |  |
| 6 | Поля фильтрации |  |  | Объем 396000,00м3 Инв.№00000419 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сооружение аварийные карты | 1 | 2002 | Углубленное строение обвалованное грунтом |  | Удовл. | 23 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 49,7 м, по направлению на северо-восток от ориентира микр.им.Есенина, ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 626477 03.09.2009г |  |
| 8 | Сооружение аварийные карты | 1 | 2002 | Углубленное строение обвалованное грунтом |  | Удовл. | 23 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер.Пляжный, д.4 |  | 22 АБ 650619 28.09.2009г |  |
| 9 | Сооружение иловых площадок | 3 | 1967 | ж/б. конструкция обвалованная грунтом |  | Удовл. | 100 | РФ,Алтайский край, г.Алейск, в 49,7 м, по направлению на северо-восток от ориентира микр.им.Есенина, ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 624830 13.05.2009г |  |
| 10 | Сооружение песковых площадок | 1 | 1967 | Углубленная конструкция из сборного ж/б. |  | Удовл. | 100 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 49,7м по направлению на северо-восток от ориентира мкр.им.С.Есенина,ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 625124 27.05.2009г |  |
| 11 | Сооружение пожарного водоема | 1 | 1968 | Углубленное строение из сборного ж/б. обвалованное грунтом |  | Не работает | 100 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 49,7м по направлению на северо-восток от ориентира микр.им..Есенина,ул.Пятая,1 |  | 22 АБ 624834 13.05.2009г |  |
| 12 | Поля фильтрации №12-13 | 2 | 1992 | Углубления в грунту обвалованные грунтом |  | Удовл. | 81 | РФ,Алтайский край, г.Алейск, северная часть города |  | 22 АБ 650427 22.09.2009г |  |
| 13 | Сооружение поля фильтрации № 6,7 | 2 | 1987 | Углубления в грунту обвалованные грунтом |  | Удовл. | 87 | РФ,Алтайский край, г.Алейск, северная часть города |  | 22 АБ 624862 19.05.2009г |  |
| 14 | Сооружение пруды накопители №1,2,3,4,5 | 5 | 1966 | Углубления в грунту обвалованные грунтом |  | Удовл. | 100 | РФ,Алтайский край, г.Алейск, северная часть города |  | 22 АБ 624908 19.05.2009г |  |
| 15 | Сооружение пруды накопители №10,11 | 2 | 1990 | Углубления в грунту обвалованные грунтом |  | Удовл. | 95 | РФ., Алтайский край, г.Алейск, Сооружение пруды-накопители |  | 22 АБ 625126 27.05.2009г |  |
| 16 | Сооружение поля фильтрации №8,9,14,15 | 4 | 1989 2005 | Углубления в грунту обвалованные грунтом |  | Удовл. | 99 | РФ,Алтайский край, г.Алейск, северная часть города |  | 22 АБ 626476 03.09.2009г |  |
| 17 | Сооружение 2506 м. | 1 | 2012 | полиэтилен. Диам. от 400 мм. |  | Удовл. | 10 | РФ, Алтайский край, в 1684 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: мкр.им.С.Есенина, ул.Пятая, дом 1 |  | 22 АВ 787898 03.02.2012г |  |
| 18 | Сети канализации 50942,3м | 1 | 2012 | Керамика,чугун,железобетон,сталь, полиэтилен. Диам. от 100-600мм. |  | Удовл. | 64 | РФ,Алтайский край, по улицам г.Алейска |  | 22 АБ 650425 22.09.2009г |  |
| Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (объекты системы водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели |  |  |
| Городской водозабор г. Алейск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповой водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местоположение водозабора |  |  |  |  | В 485 м. по направлению на юг от ориентира АЗС-92 |  |  |  |  |  |  |
| разрешенный уровень добычи подземных вод |  |  |  |  | 1,5 тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 1982 год |  |  |  |  |  |  |
| износ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважины находятся в отапливаемых павильонах |  |  |  |  | металлические конструкции (2 шт.), подземного исполнения (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| скважины эксплуатационные |  |  |  |  | №16, действующая, глубина - 212 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | №20, действующая, глубина – 217 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № 21, действующая, глубина – 218 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № 18,не действующая, глубина - 211 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № 19,не действующая, глубина - 202 м |  |  |  |  |  |  |
| марка насосов, установленных в скважинах |  |  |  |  | ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт, ЭЦВ - 10-65-110 - 2 шт, |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность насосов |  |  |  |  | 4.08 тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| фактическая мощность насосов |  |  |  |  | 0,9 тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |  |

| Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения |  |
| --- | --- |
| (объекты системы водоотведения) |  |
| Характеристика | Показатели |
| Городская канализационная насосная станции (ГКНС) |  |
| Местоположение ГКНС | Алтайский край, город Алейск, пер.Пляжный 4 |
| установленная мощность | 27,0 тыс.м3/сут. |
| фактическая мощность | 7,0 тыс.м3/сут. |
| год ввода в эксплуатацию | 1968 |
| износ объекта |  |
| здание ГКНС | силикатный кирпич |
| марка решеток | ручные |
| ввод в эксплуатацию | 2014 |
| марка насосов, установленных в ГКНС | СМ 200-150-500/4а, СМ 200-150-400/4, СД 450-95/2б |
| Канализационные очистные сооружения КОС |  |
| Местоположение КОС | Алтайский край, г. Алейск в 49,7 м. по направлению на северо-восток от ориентира мкр.С.Есенина ул.Пятая 1 |
| установленная мощность | 20,16 тыс.м3/сут. |
| фактическая мощность | 7,0 тыс.м3/сут. |
| год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| износ объекта |  |
| здание КОС | панели типа сэндвич |
| марка насосов | СМ 200-150-500/4а, СМ 200-150-400/4, ФГ540-95/2б, ФГ144/10,5 (2 шт) |

Перечень объектов, входящих в состав иного имущества  (насосы, агрегаты, станки)

| №п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сверлильный станок 2, инв.№00000318 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер.Пляжный, д.4 |
| 2 | Токарный станок, инв.№00000315 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер.Пляжный, д.4 |
| 3 | Водосчетчик 01-100, инв.№00000031 | МУП Алейскводоканал пер.Пляжный 4 |
| 4 | Водосчетчик 01-65, инв.№00000032 | МУП Алейскводоканал пер.Пляжный 4 |
| 5 | Гидромолот МГ-300, инв№00000420 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер.Пляжный, д.4 |
| 6 | Насос СД160/10, инв.№00000035 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 |
| 7 | Насос Д 320-50 с эл. двигат 75/100, инв. №00000368 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 |
| 8 | Насос П320, инв №000000034 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 |
| 9 | Насос СМ150-125-315/4, инв №00000036 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 |
| 10 | Насос К100-80-160а, инв.№00000033 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 |
| 11 | Насос К100-80-160а, инв.№00000033 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 485 м по направлению на юг от ориентира АЗС-92 |
| 12 | Насос СД 160/10 (КНС-5а), инв. №000000162 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер. Пляжный 4 |
| 13 | Насос СД 160/10 (КНС-35), инв.№00000160 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 74м по направлению на юго-восток от ориентира ул. Строителей, 9 |
| 14 | Насос СМ-100-65-250-4 (КНС-1), инв. №00000365 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул. Первомайская, 7а (земли железной дороги) |
| 15 | Насос СМ-100-65-250-2 (КНС-1), инв.№00000364 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул. Первомайская, 7а (земли железной дороги) |
| 16 | Насос СМ 200-150-400/4 с эл.двигателем 110/1500, инв.№00000418 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер. Пляжный 4 (ГКНС-29) |
| 17 | Насос ФГ 144/16,5, инв.№00000164 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 49,7м по направлению на северо-восток от ориентира м-он им С.Есенина, ул. Пятая, 1 (КОС) |
| 18 | Насос ФГ 540/95 2Б, инв.№00000189 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 49,7м по направлению на северо-восток от ориентира м-он им С.Есенина, ул. Пятая, 1 (КОС) |
| 19 | Насос ФГ 144/10,511, инв.№00000158 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 49,7м по направлению на северо-восток от ориентира м-он им С.Есенина, ул. Пятая, 1 (КНС-11) |
| 20 | Насос ФГ 540/95 12 95г, инв.№00000163 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер.Пляжный 4 (ГКНС-29) |
| 21 | Насос СД 450/95/2Б, инв.№00000157 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер. Пляжный 4 (ГКНС-29) |
| 22 | Насос ФГ -81/18 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул. Первомайская |
| 23 | Насос СМ 200-150-500/4а | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер. Пляжный 4 (ГКНС-29) |
| 24 | Насос ФГ 25,5 145 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул. Давыдова |
| 25 | Насос ФГ 25,5 145 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул. Давыдова |
| 26 | Насос ПФс 65/160.148 – 3/2 «Иртыш» | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер. Комбинатовский |
| 27 | Насос ПФ 2 65/180.130 – 4/2 «Иртыш» | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер. Балицкого |
| 28 | Насос К 100-80-160а | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пос Сахзавода |
| 29 | Насос К 160/30А | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пос Сахзавода |
| 30 | Насос СМ 125-80-315/4 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пос Строителей |
| 31 | Насос СМ 200-150-400/4 | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 49,7м по направлению на северо-восток от ориентира м-он им С.Есенина, ул. Пятая, 1 (КОС) |
| 32 | Насос СМ 200-150-500/4А | РФ, Алтайский край, г.Алейск, в 49,7м по направлению на северо-восток от ориентира м-он им С.Есенина, ул. Пятая, 1 (КОС) |
| 33 | Насос ПФ 65/160.148 – 3/2 «Иртыш» | РФ, Алтайский край, г.Алейск, пер. Пляжный 4 |
| 34 | Насос ПФ 65/160.148 – 3/2 «Иртыш» | РФ, Алтайский край, г.Алейск, ул. Ширшова 6 |
| 35 | Насос ЭЦВ 8-40-120 (скважина 16) | Алтайский край, Алейский район, примерно в 2,3 км.по направлению на юго-восток от пос.Заветы Ильича |

| Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (объекты системы водоотведения-сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность м. | Диаметр мм. | Год ввода в эксплуатацию | Материал трубопровода | Оценка состояния участка, согласно методике | Износ участка, % |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. "Сокол"- Г.Н.С. | 5646,0 | 200 | 1971 | Асбестоцементный Сталь | Г | 79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пос. "Строителей" | 4771,2 | 150 | 1965-1968 | Чугун Асбестоцементный | Г | 71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НГ- Коммунальный |  | 300 400 200 400 200 | 1965-1968 | Чугун Асбестоцементный | Г | 71 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Мира | 848,0 | 150 | 1979-1980 | Керамика | Г | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пос. "Сахарного завода" | 1305,6 | 150 | 1981-1994 | Чугун | Г | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Асбестоцементный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сах.завод | 1084,0 | 150 | 1981 | Чугун | Б | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | "Швейная фабрика" | 1796,5 | 150 | 1976-1999 | Чугун | Б | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КНС-2 – Н.Г. | 2822,1 | 500 | 1985-1996 | Чугун | В | 58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пер.Парковый, КНС №1, д/с №12 | 2197,0 | 400 | 1996 | Чугун | Б | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Комсомольская | 1077 | 700 700 600 150 | 1987 | Чугун Чугун Железобетон Чугун | Г | 65 |  |  |  |  |  |
| 11 | Школа № 7 ул. Советская | 829,8 | 250 | 1975 | Чугун | Д | 88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Советская-Первомайская | 679,0 | 100 | 1990-2001 | Чугун | В | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Первомайская, д. 100 | 721,2 | 150 | 1988 | Чугун | В | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Зеленая Поляна | 1109,0 | 150 | 1982 | Чугун | Б | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пер.Балицкого | 1346,8 | 700 | 1987 | Железобетон | Д | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | пер. Комбинатовский | 1175,2 | 600 | 1975 | Железобетон | Д | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Олешко | 1993,5 | 150 | 1966-1976 | Асбестоцементный | Г | 67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Асбестоцементный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пер. Пляжный | 1367,0 | 150 | 1985-1991 |  | Б | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пер. Парковый | 729,1 | 200 | 1968 | Асбестоцементный | Б | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | пер. Коммунальный | 1237,4 | 200 | 1968 | Асбестоцементный | Д | 87 |  |  |  |  |  |
| 21 | от ГКНС -29 до р. Горевки | 140,0 | 500 | 1968 | Железобетон | Д | 85 |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Ширшова | 2375,0 | 500 | 1971 | Асбестоцементный | Д | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | от ГКНС -29 до КНС-28 | 3845,7 | 400 | 1967 | Сталь | Д | 85 |  |  |  |  |  |
| 24 | КОС до р. Горевка | 672,5 | 350 | 1848 | Асбестоцементный | Д | 83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 |  | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | Железобетон |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | от КОС до Полей Фильтрации | 11891,8 | 400 | 1967-1988 | Чугун | В | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пл. Ремзавода | 1860,0 | 150 | 1971-1995 | Чугун | Б | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |