Оглавление

Глава 1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	8

Глава 1.Часть 2.Источники тепловой энергии	10

1.2.1  Структура основного оборудования	10

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	12

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	12

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	13

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	16

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	16

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	16

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	19

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	35

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	36

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	36

Глава 1. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	37

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	37

1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	37

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	38

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	39

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	39

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	40

1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	41

1.3.8 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	41

1.3.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	42

1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	42

1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	44

1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	45

1.3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	46

1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	47

1.3.15 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	47

1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	48

1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	48

1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	48

1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления	48

1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	49

Глава 1. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	50

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.	50

Глава 1. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	51

1.5.1 Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	51

1.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	51

1.5.3 Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	52

1.5.4 Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	52

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	53

Глава 1. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	54

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии., а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	54

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	55

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	56

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	57

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	57

Глава 1. часть 7. Балансы теплоносителя	58

1.7.1 Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	58

1.7.2 Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	59

Глава 1. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	61

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	61

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	64

Глава 1. Часть 9. Надежность теплоснабжения	64

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	64

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей	71

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	71

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	71

Глава 1. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	71

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.	71

Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	76

1.11.1 Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	76

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	77

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	78

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	79

Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	81

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	81

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	81

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	82

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	82

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	83

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	83

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	86

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления	86

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	87

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	87

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	88

2.7 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	89

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	89

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	89

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения	90

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	90

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	90

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	91

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	92

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	93

5.1 Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям	93

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	95

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	95

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок	97

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	97

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	97

6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии.	98

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	103

6.7 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	103

6.8 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	103

6.9 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	104

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	106

7.1 Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	107

7.2 Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	107

7.3 Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	107

7.4 Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	107

7.5 Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	108

7.6 Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	108

7.7 Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций	108

Глава 8. Перспективные топливные балансы	109

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	109

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	112

9.1 Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии	112

9.2 Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	112

9.3 Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	113

9.4 Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	113

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	114

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	114

Глава 11. Обоснование решения по определению Единой теплоснабжающей организации	116

Глава 12. Охрана окружающей среды	117

12.1	Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)	117

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и ихвлияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере	117

12.1.2	 Краткая характеристика районов размещения основныхисточников теплоснабжения	118

12.1.3	Характеристика оборудования источников системытеплоснабжения г. Алейска	119

12.1.4	 Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовыхтруб источников теплоснабжения г. Алейска	125

12.1.5	 Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения	126

12.2 Влияние энергоисточников на состояние загрязнения атмосферы при развитие системы теплоснабжения в период до 2035 г.	126

Выводы	134

Глава 1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Схема теплоснабжения разрабатывается с целью надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2035 года. Теплоснабжение муниципального образования осуществляется централизованно от котельных с разной балансовой принадлежностью и децентрализованно от мелких котельных и индивидуальных источников тепла. Основное теплогенерирующее оборудование котельных - водогрейные и паровые котлы водотрубного типа.

На большинстве котельных водоподготовки нет. На сегодняшний  день в г.Алейске существует 24 котельных. Ведомственная и эксплуатационная принадлежность распределена между теплоснабжающими организациями, производственными предприятиями.

Эксплуатацией муниципальных котельных и тепловых сетей осуществляют ООО «Теплосеть» и ООО «ТеплоСервис».

В состав системы теплоснабжения ООО «Теплосеть» входят 9 котельных, а именно: №1, №6, №9, №11, №13, №15, №16, №17 и котельная собственной базы, включая покупную тепловую энергию от МУП «Коммунальщик», ОАО «Алейский МСК», ОАО «РЖД».

В состав же системы теплоснабжения ООО «ТеплоСервис» входят 7 котельных, а именно: №2, №3, №4, №7, №8, №10, №18, включая покупную тепловую энергию от ОАО «РЭУ», ЗАО «Алейскзернопродукт.

Установленная тепловая мощность котельных составляет 26% от установленной тепловой мощности энергоисточников централизованного теплоснабжения г.Алейска.

Теплоснабжение объектов жилья военных городков, а также части жилой части города осуществляется котельной ОАО «РЭУ», которая отпускает  тепло на отопление и производственные нужды производится с котельной суммарной установленной мощностью 114,6 Гкал/ч, что составляет 58% от суммарной тепловой мощности города.

В теплоснабжении города также участвуют:

ЗАО "Алейскзернопродукт"- 15,12 Гкал/ч,                                    - 7,7 %;

ОАО Алейский МСК – 16,17 Гкал/ч,                                              - 8,2 %;

Котельная ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" – 1,7 Гкал/ч,                    -0,86%;

Котельная ПО «Алейторг» - 2,6 Гкал/ч,                                         -1,32%;

Котельная ПМК ОАО "Барнаулводстрой" – 2,26 Гкал/ч,             -1,14%;

Котельная ОАО «РЖД» - 0,6 Гкал/ч,                                              -0,31%;

Котельная МУП «Коммунальщик» – 1 Гкал/ч.                               -0,51%;

Рисунок 1. Распределение установленных тепловых мощностей по котельным г.Алейска

Способ регулирования отпуска тепла – качественно-количественный.Температурный график 95-70оС.

Таблица 1. Муниципальные котельные г.Алейска

| Котельная № 1 | пер. Ульяновский, 90-А | АШФ |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | ул. Сердюка, 97 | Администрация |
| Котельная № 3 | ул. Олешко, 30-А | ЦРБ |
| Котельная № 4 | ул. Олешко, 22-А | МЭС |
| Котельная № 6 | ул. Школьная, 23 | Школа № 3 |
| Котельная № 7 | ул. Линейная, 74 | Цветовод |
| Котельная № 9 | ул. Пионерская, 125 | Базар |
| Котельная № 10 | пер. Олимпийский, 7-А | СЭС |
| Котельная № 11 | ул. Первомайская, 8 | Колос |
| Котельная № 13 | ул. Первомайская, 69-А | Баня |
| Котельная № 15 | пер. Краснояровский, 11 | клуб Метро |
| Котельная № 16 | ул. Комсомольская, 97-Б | Школа №2 |
| Котельная № 17 | ул. Тарская, 81-А | Малопанюшево |
| Котельная № 18 | пер. Транспортный, 20 | Мехамбар |
| Котельная №8 | ул. Ветеранов, 1а | Сахзавод |

Глава 1.Часть 2.Источники тепловой энергии

1.2.1  Структура основного оборудования

Таблица 2. Сведения о тепловых агрегатах котельных

| Наименование котельной | Тип и количество котлов | Производительность котельной, Гкал/ч | Год ввода котельной в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | КВм-1,86-95 | 1,6 | 2008 |
| котельная №1 | КВ-1,6-95шп | 1,6 | 2004 |
| котельная №1 | КВм-1,86-95 | 1,6 | 2008 |
| котельная №1 | КВм-2,0 | 1,72 | 2011 |
| котельная №1 | КВ-1,6-95шп | 1,6 | 2004 |
| котельная №1 | Алтай-7 | 0,5 | 1990 |
| котельная №1 | Алтай-7 | 0,5 | 1992 |
| котельная №1 | Алтай-7 | 0,5 | 1992 |
| котельная №2 | Алтай-7 | 0,48 | 1991 |
| котельная №2 | Алтай-1 | 0,48 | 1980 |
| котельная №2 | Алтай-7 | 0,48 | 1981 |
| котельная №2 | КВ«Братск» | 0,8 | 2004 |
| котельная №2 | Алтай-7 | 0,48 | 1990 |
| котельная №3 | КВр-1,25 | 1,08 | 2011 |
| котельная №3 | Алтай-1 | 0,48 | 1993 |
| котельная №3 | Алтай-1 | 0,48 | 1993 |
| котельная №3 | КВр-1,25 | 1,08 | 2011 |
| котельная №4 | КВр-1,25 | 1,08 | 2011 |
| котельная №4 | КВр-1,25 | 1,08 | 2011 |
| котельная №4 | КВр-0,55 | 0,47 | 2008 |
| котельная №4 | КВ-1.0 | 1 | 2007 |
| котельная №4 | Алтай-7 | 0,48 | 1995 |
| котельная №6 | НР-18 | 0,12 | 1987 |
| котельная №6 | НР-18 | 0,16 | 1987 |
| котельная №7 | Алтай-7 | 0,48 | 1982 |
| котельная №7 | Алтай-7 | 0,48 | 1982 |
| котельная №7 | Алтай-7 | 0,48 | 1992 |
| котельная №7 | Алтай-1 | 0,48 | 1992 |
| котельная №7 | КВ-0,75 | 0,75 | 2007 |
| котельная №9 | Сибирь-33 | 0,8 | 2005 |
| котельная №9 | КВ-1.0 | 0,85 | 2006 |
| котельная №9 | КВ-1.0 | 0,85 | 2006 |
| котельная №9 | Алтай-8 (КВр-0,8К) | 0,41 | 2003 |
| котельная №9 | Алтай-8 (КВр-0,8К) | 0,41 | 2003 |
| котельная №10 | КВр-1,25 | 1,08 | 2011 |
| котельная №10 | Алтай-7 | 0,48 | 1994 |
| котельная №10 | Алтай-7 | 0,48 | 1994 |
| котельная №10 | Алтай-7 | 0,48 | 1991 |
| котельная №11 | КВр1,16 | 1 | 2008 |
| котельная №11 | КВр1,16 | 1 | 2008 |
| котельная №11 | КВ-0,63 | 0,5 | 2008 |
| котельная №11 | КВр-1,25 | 1,08 | 2011 |
| котельная №11 | КВ-0,64 | 0,5 | 2008 |
| котельная №13 | Алтай-7 | 0,5 | 2001 |
| котельная №13 | Алтай-7 | 0,5 | 2001 |
| котельная №13 | Алтай-7 | 0,5 | 2001 |
| котельная №13 | KB-1,0 | 0,85 | 2005 |
| котельная №13 | KB-1,0 | 0,85 | 2006 |
| котельная №15 | Алтай-7 | 0,33 | 2002 |
| котельная №15 | Алтай-7 | 0,33 | 2002 |
| котельная №15 | Алтай-7 | 0,33 | 2003 |
| котельная №15 | Алтай-7 | 0,33 | 2003 |
| котельная №16 | Алтай-7 | 0,4 | 1983 |
| котельная №16 | КВр-0,55 | 0,47 | 2008 |
| котельная №17 | НР-18 (универсал) | 0,24 | 1990 |
| котельная №17 | НР-18 (универсал) | 0,31 | 1990 |
| котельная №18 | Алтай-7 | 0,33 | 1993 |
| котельная №18 | Алтай-7 | 0,2 | 1993 |
| котельная с/базы | Алтай-7 | 0,33 | 2003 |
| котельная с/базы | Алтай-7 | 0,33 | 2003 |
| котельная №8 | КВр-1,0 | 4 | 2013 |
| РЭУ | ДКВР 10/13 | 7 | 1982 |
| РЭУ | ДКВР 10/13 | 7 | 2004 |
| РЭУ | ДКВР 10/13 | 7 | 1982 |
| РЭУ | ДЕ16/14 | 11,2 | 1987 |
| РЭУ | ДЕ16/ 14 | 11,2 | 1987 |
| РЭУ | ДЕ16/ 14 | 11,2 | 1988 |
| РЭУ | ПТВМ-30М | 30 | 2002 |
| РЭУ | ПТВМ-30М | 30 | 2011 |
| ЗАО "Алейскзернопродукт" | ДКВР 4/13-270ДВО | 2,52 | 1982 |
| ЗАО "Алейскзернопродукт" | КЕ 10/14-СО | 6,3 | 2003 |
| ЗАО "Алейскзернопродукт" | КЕ 10/14-СО | 6,3 | 2002 |
| ОАО Алейский МСК | КЕ 10/14 | 5,39 | 2010 |
| ОАО Алейский МСК | КЕ 10/14 | 5,39 | 1986 |
| ОАО Алейский МСК | КЕ 10/14 | 5,39 | 1980 |
| ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | КВр-1,0 | 0,85 |  |
| ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | КВр-1,0 | 0,85 |  |
| ОАО "Барнаулводстрой" | Караганда | 1,13 | 2000 |
| ОАО "Барнаулводстрой" | Караганда | 1,13 | 2000 |
| ОАО "РЖД" | КВ-0,3 | 0,3 | 1999 |
| ОАО "РЖД" | КВ-0,3 | 0,3 | 1999 |
| МУП Коммунальщик | КВТС-0,5 | 0,5 | 2003 |
| МУП Коммунальщик | КВТС-0,5 | 0,5 | 2003 |
| МУП Коммунальщик | НР-18 |  | 1991 |
| ПО "Алейторг" | Братск 0,8 | 0,8 | 1993 |
| ПО "Алейторг" | Братск 0,8 | 0,8 | 1993 |
| ПО "Алейторг" | КВ 1,0-95 | 1 | 2009 |
| Итого |  | 197,62 |  |

Таблица 3 Сведения об используемом топливе

| № котельной | Наименование котельной (адрес) | Вид топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основной (установленный) | Проектный | Резервный |
| Котельная № 1 | пер. Ульяновский, 90А | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 2 | ул. Сердюка, 97 | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 3 | ул. Олешко, 30-А | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 4 | ул. Олешко, 22-А | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 6 | ул. Школьная, 23 | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 7 | ул. Линейная, 74 | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 9 | ул. Пионерская, 125 | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 10 | пер. Олимпийский, 7-А | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 11 | ул. Первомайская, 8 | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 13 | ул. Первомайская, 69-А | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 15 | пер. Краснояровский, 11 | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 16 | ул. Комсомольская, 97-Б | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 17 | ул. Тарская, 81-А | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная № 18 | пер. Транспортный, 20 | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная №8 | ул. Мира, 6 | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная ОАО "Алейский МСК" |  | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" |  | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная МУП "Коммунальщик" |  | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная "РЭУ" |  | Мазут | Мазут | Уголь |
| Котельная "ПМК" |  | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная "ДСУ-3" |  | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная "Алейторг" |  | Уголь | Уголь | Уголь |
| Котельная "РЖД" |  | Уголь | Уголь | Уголь |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Теплофикация это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу. Ввиду отсутствия в настоящее время в рассматриваемой территории поселения теплоэлектроцентрали, а также в перспективе на ближайшие 20 лет, вопрос не рассматривается.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.  Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей сетевой воде (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация. Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий.

В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по

каждому виду теплоносителя. Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных котельных или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается энергоснабжающей организацией в зависимости от местных условий.  Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные. Ограничения тепловой мощности проектируемой котельной могут возникнуть по условиям соблюдения экологических норм в данном месте территории размещения проектируемого источника тепловой энергии.

До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов предотвращение их развития, недопущение систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды. Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем. (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала;

- прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: Kсн = Qсн/Qвыр.

Потери теплоты при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулирующей способности обмуровки.

Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной.

Таблица №4

| № котельной | Наименование котельной(адрес) | Фактический отпуск тепла за 2011 год | Годовой расход топ- лива 2011 г., т у.т. | Подклю- ченная нагрузка 2011 г., Гкал/ч | УРУТ на отпуск тепловой энергии , кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | пер. Ульяновский, 90-А | 9443,037 | 3597,552 | 5,193 | 178,57 |
| Котельная № 2 | ул. Сердюка, 97 | 2681,898 | 916,776 | 1,524 | 176,37 |
| Котельная № 3 | ул. Олешко, 30-А | 3650,456 | 1835,568 | 1,683 | 178,57 |
| Котельная № 4 | ул. Олешко, 22-А | 5130,574 | 2309,184 | 2,789 | 174,22 |
| Котельная № 6 | ул. Школьная, 23 | 213,94 | 156,456 | 0,168 | 297,00 |
| Котельная № 7 | ул. Линейная, 74 | 2961,427 | 776,232 | 1,064 | 297,00 |
| Котельная № 9 | ул. Пионерская, 125 | 3557,405 | 969,696 | 2,063 | 297,00 |
| Котельная № 10 | пер. Олимпийский, 7-А | 2894,66 | 1185,768 | 1,557 | 297,00 |
| Котельная № 11 | ул. Первомайская, 8 | 2521,764 | 964,44 | 1,472 | 297,00 |
| Котельная № 13 | ул. Первомайская, 69-А | 2174,712 | 720,144 | 0,996 | 297,00 |
| Котельная № 15 | пер. Краснояровский, 11 | 1927,387 | 629,424 | 0,880 | 297,00 |
| Котельная № 16 | ул. Комсомольская, 97-Б | 1356,747 | 406,008 | 0,727 | 297,00 |
| Котельная № 17 | ул. Тарская, 81-А | 1069,404 | 236,736 | 0,318 | 175,28 |
| Котельная № 18 | пер. Транспортный, 20 | 848,373 | 255,888 | 0,314 | 175,28 |
| Котельная №8 | ул. Ветеранов, 1а | 6 477,08 | 1 156,61 | 2,67 | 178,57 |
| Котельная ОАО "Алейский МСК" |  | 3 846,03 | 762,91 | 1,401 | 198,36 |
| Котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" |  | (6902) | 1 189,94 | 2,524 | 172,40 |
| Котельная МУП "Коммунальщик" |  | 529 | 109,87 | 0,213 | 225,50 |
| Котельная ОАО РЭУ |  | 42541(5687*) | 12600 | 9,57 | 172,36 |
| Котельная "ПМК" |  | 1950,2 | 430,272 | 1,140 | 227,00 |
| Котельная "ДСУ-3" |  |  | 750 | 0,142 | 295,00 |
| Котельная "Алейторг" |  | 2419,55 (191,25) | 53,98 | 0,048 | 215,58 |
| Котельная "РЖД" |  | 36,56 | 27,34 | 0,045 | 252,00 |

Таблица№5

| № п/п | Объект | Производительность котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка Гкал/год | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | Отпуск в сеть, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 | 9,62 | 6,52 | 5,19 | 14747,342 | 875,342 | 486,909 | 13385,1 |
| 2 | котельная №10 | 2,52 | 1,56 | 1,96 | 5901,104 | 598,104 | 213,65 | 5089,35 |
| 3 | котельная №11 | 4,08 | 3,08 | 1,47 | 4976,488 | 379,488 | 181,229 | 4415,77 |
| 4 | котельная №13 | 3,2 | 1 | 1 | 3384,974 | 244,974 | 172,423 | 2967,58 |
| 5 | котельная №15 | 1,32 | 0,99 | 0,88 | 2811,015 | 447,015 | 105,6 | 2258,4 |
| 6 | котельная №16 | 0,87 | 0,87 | 0,73 | 1604,754 | 87,754 | 22,41 | 1494,59 |
| 7 | котельная №17 | 0,55 | 0,55 | 0,32 | 1389,387 | 284,387 | 16,345 | 1088,66 |
| 8 | котельная №18 | 0,53 | 0,53 | 0,31 | 1436,808 | 311,808 | 16,645 | 1108,4 |
| 9 | котельная №2 | 2,72 | 1,76 | 1,52 | 3593,599 | 297,599 | 125,816 | 3170,2 |
| 10 | котельная №3 | 3,12 | 2,16 | 1,68 | 5680,676 | 225,676 | 232,046 | 5222,95 |
| 11 | котельная №4 | 4,11 | 3,16 | 2,79 | 8167,424 | 628,424 | 322,847 | 7216,15 |
| 12 | котельная №6 | 0,28 | 0,28 | 0,17 | 416 | 0 | 6,135 | 409,865 |
| 13 | котельная №7 | 2,67 | 2,67 | 1,06 | 4338,466 | 839,224 | 178,72 | 3320,52 |
| 14 | котельная №8 | 4 | 4 | 2,67 | 8086,508 | 1251,419 | 256,134 | 6578,95 |
| 15 | котельная №9 | 3,32 | 2,91 | 2,06 | 4171,06 | 364,06 | 154,763 | 3652,23 |
| 16 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 15,12 | 12,6 | 5,08 | 29066,38 | 945,771 | 2198,89 | 26847,0 |
| 17 | котельная МУП "Коммунальщик" | 1 | 1 |  | 1630 | 163,836 | 0 | 1466,16 |
| 18 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 16,17 | 10,78 |  | 44770,575 | 1059 | 2229,57462 | 42541 |
| 19 | котельная ОАО "РЭУ" | 114,6 | 96,4 |  | 91481,16 | 856,638 | 7236,15974 | 84245 |
| 20 | котельная с/базы |  |  |  | 471,613 | 41,613 | 6,345 | 423,65 |
| 21 | ОАО "Барнаулводстрой" | 2,26 |  |  | 2760 | 198,19 | 128,67 | 2433,1 |
| 22 | ОАО "РЖД" | 0,6 |  |  | 1917,16 | 73,64 | 70,28 | 2061,0 |
| 23 | ПО "Алейторг" | 2,6 |  |  | 2610,5 | 47,3 | 84,5 | 2526 |
| 24 | ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | 1,7 |  |  | 350 | 17,5 | 17,5 | 332,5 |

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ввиду отсутствия в настоящее время и в ближайшей перспективе до 20 лет теплофикационного оборудования,(определение «теплофикация» см. глава 1 часть 2 пункт б), вопрос не рассматривается

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Схема выдачи тепловой мощности от источника включает в себя проложенные и вновь прокладываемые трубопроводы тепловой сети. При выдаче тепловой мощности котельной в двухтрубную тепловую сеть на нужды отопления потребителей, сетевая вода от котлов подаётся непосредственно в трубопроводы сети. В четырёхтрубную тепловую сеть вода на ГВС подаётся от водогрейных котлов ГВС и теплообменников.Теплофикационных установок в системе теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования в настоящее время и в ближайшей перспективе нет. В дальнейшем, при решении реконструкции существующих котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и при строительстве новых котельных с когенерацией, проектом должна быть разработана схема выдачи тепловой и электрической мощности.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Для регулирования отпуска тепловой энергии потребителям применяются два способа:

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием теплопроизводительности каскада водогрейных котлов, при этом часть котлов выделена на горячее водоснабжение

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием величины подмешивания обратной сетевой воды.

Температура прямой сетевой воды изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе – это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является температура наружного воздуха.

Ввиду отсутствия у потребителей центральных и индивидуальных тепловых пунктов, в которых происходит нагрев воды на ГВС, срезка температурного графика отсутствует.

Рисунок 2. Температурный график отопления

Таблица № 6

ГРАФИК

подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха 0С | Отопление |  |
| --- | --- | --- |
|  | T (подающая линия) | T (обратная линия) |
| -38 | 95 | 70 |
| -37 | 94 | 69 |
| -36 | 93 | 69 |
| -35 | 92 | 68 |
| -34 | 91 | 67 |
| -33 | 90 | 67 |
| -32 | 88 | 66 |
| -31 | 87 | 65 |
| -30 | 86 | 65 |
| -29 | 85 | 64 |
| -28 | 84 | 63 |
| -27 | 83 | 63 |
| -26 | 82 | 62 |
| -25 | 81 | 61 |
| -24 | 80 | 61 |
| -23 | 78 | 60 |
| -22 | 77 | 59 |
| -21 | 76 | 59 |
| -20 | 75 | 58 |
| -19 | 74 | 57 |
| -18 | 73 | 56 |
| -17 | 72 | 56 |
| -16 | 70 | 55 |
| -15 | 69 | 54 |
| -14 | 68 | 53 |
| -13 | 67 | 53 |
| -12 | 66 | 52 |
| -11 | 65 | 51 |
| -10 | 63 | 50 |
| -9 | 62 | 50 |
| -8 | 61 | 49 |
| -7 | 60 | 48 |
| -6 | 58 | 47 |
| -5 | 57 | 46 |
| -4 | 56 | 46 |
| -3 | 55 | 45 |
| -2 | 54 | 44 |
| -1 | 52 | 43 |
| 0 | 51 | 42 |
| 1 | 50 | 41 |
| 2 | 48 | 41 |
| 3 | 47 | 40 |
| 4 | 46 | 39 |
| 5 | 44 | 38 |
| 6 | 43 | 37 |
| 7 | 42 | 36 |
| 8 | 40 | 35 |

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Отопительный период составляет в среднем 216 суток, а период стояния температур выше -5 градусов, при котором загрузка котлов менее 50% - 90 суток, или 42 % отопительного периода. Только 58 % отопительного периода котельные загружены более чем наполовину. Такой непродолжительный период приводит к низкому коэффициенту использования оборудования котельных и тепловых сетей.

Климатический фактор ранее никогда не учитывался при проектировании систем теплоснабжения городов, что и приводит к неэффективности централизованного теплоснабжения при увеличении стоимости топлива.

Графики тепловой загруженности котельных:

Таблица №7. Котельная №1

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 5,35 | 5,35 | 6,52 |
| -37 | 0,98 | 5,09 | 5,09 | 6,52 |
| -35 | 0,95 | 4,93 | 4,93 | 6,52 |
| -30 | 0,86 | 4,46 | 4,46 | 6,52 |
| -25 | 0,78 | 4,05 | 4,05 | 6,52 |
| -20 | 0,69 | 3,58 | 3,58 | 6,52 |
| -15 | 0,6 | 3,11 | 3,11 | 6,52 |
| -10 | 0,52 | 2,70 | 2,70 | 6,52 |
| -5 | 0,43 | 2,23 | 2,23 | 6,52 |
| 0 | 0,34 | 1,76 | 1,76 | 6,52 |
| 5 | 0,26 | 1,35 | 1,35 | 6,52 |
| 8 | 0,21 | 1,09 | 1,09 | 6,52 |
| 10 | 0,17 | 0,88 | 0,88 | 6,52 |

Рисунок 3. График загруженности котельной №1

Таблица №8. Котельная №10

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 2,02 | 2,02 | 1,56 |
| -37 | 0,98 | 1,92 | 1,92 | 1,56 |
| -35 | 0,95 | 1,86 | 1,86 | 1,56 |
| -30 | 0,86 | 1,69 | 1,69 | 1,56 |
| -25 | 0,78 | 1,53 | 1,53 | 1,56 |
| -20 | 0,69 | 1,35 | 1,35 | 1,56 |
| -15 | 0,6 | 1,18 | 1,18 | 1,56 |
| -10 | 0,52 | 1,02 | 1,02 | 1,56 |
| -5 | 0,43 | 0,84 | 0,84 | 1,56 |
| 0 | 0,34 | 0,67 | 0,67 | 1,56 |
| 5 | 0,26 | 0,51 | 0,51 | 1,56 |
| 8 | 0,21 | 0,41 | 0,41 | 1,56 |
| 10 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 1,56 |

Рисунок 4. График загруженности котельной №10

Таблица №9. Котельная №11

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 1,51 | 1,51 | 3,08 |
| -37 | 0,98 | 1,44 | 1,44 | 3,08 |
| -35 | 0,95 | 1,40 | 1,40 | 3,08 |
| -30 | 0,86 | 1,26 | 1,26 | 3,08 |
| -25 | 0,78 | 1,15 | 1,15 | 3,08 |
| -20 | 0,69 | 1,01 | 1,01 | 3,08 |
| -15 | 0,6 | 0,88 | 0,88 | 3,08 |
| -10 | 0,52 | 0,76 | 0,76 | 3,08 |
| -5 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | 3,08 |
| 0 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 3,08 |
| 5 | 0,26 | 0,38 | 0,38 | 3,08 |
| 8 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 3,08 |
| 10 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 3,08 |

Рисунок 5. График загруженности котельной №11

Таблица №10. Котельная №13

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,00 |
| -37 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
| -35 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 |
| -30 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,00 |
| -25 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,00 |
| -20 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,00 |
| -15 | 0,6 | 0,60 | 0,60 | 1,00 |
| -10 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,00 |
| -5 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1,00 |
| 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,00 |
| 5 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,00 |
| 8 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1,00 |
| 10 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,00 |

Рисунок 6. График загруженности котельной №13

Таблица №11. Котельная №15

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 0,91 | 0,91 | 0,99 |
| -37 | 0,98 | 0,86 | 0,86 | 0,99 |
| -35 | 0,95 | 0,84 | 0,84 | 0,99 |
| -30 | 0,86 | 0,76 | 0,76 | 0,99 |
| -25 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 0,99 |
| -20 | 0,69 | 0,61 | 0,61 | 0,99 |
| -15 | 0,6 | 0,53 | 0,53 | 0,99 |
| -10 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,99 |
| -5 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,99 |
| 0 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,99 |
| 5 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,99 |
| 8 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,99 |
| 10 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,99 |

Рисунок 7. График загруженности котельной №15

Таблица №12. Котельная №16

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 0,75 | 0,75 | 0,87 |
| -37 | 0,98 | 0,72 | 0,72 | 0,87 |
| -35 | 0,95 | 0,69 | 0,69 | 0,87 |
| -30 | 0,86 | 0,63 | 0,63 | 0,87 |
| -25 | 0,78 | 0,57 | 0,57 | 0,87 |
| -20 | 0,69 | 0,50 | 0,50 | 0,87 |
| -15 | 0,6 | 0,44 | 0,44 | 0,87 |
| -10 | 0,52 | 0,38 | 0,38 | 0,87 |
| -5 | 0,43 | 0,31 | 0,31 | 0,87 |
| 0 | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,87 |
| 5 | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0,87 |
| 8 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,87 |
| 10 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,87 |

Рисунок 8. График загруженности котельной №16

Таблица №13. Котельная №17

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 0,33 | 0,33 | 0,55 |
| -37 | 0,98 | 0,31 | 0,31 | 0,55 |
| -35 | 0,95 | 0,30 | 0,30 | 0,55 |
| -30 | 0,86 | 0,28 | 0,28 | 0,55 |
| -25 | 0,78 | 0,25 | 0,25 | 0,55 |
| -20 | 0,69 | 0,22 | 0,22 | 0,55 |
| -15 | 0,6 | 0,19 | 0,19 | 0,55 |
| -10 | 0,52 | 0,17 | 0,17 | 0,55 |
| -5 | 0,43 | 0,14 | 0,14 | 0,55 |
| 0 | 0,34 | 0,11 | 0,11 | 0,55 |
| 5 | 0,26 | 0,08 | 0,08 | 0,55 |
| 8 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,55 |
| 10 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,55 |

Рисунок 9. График загруженности котельной №17

Таблица №14. Котельная №18

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 0,32 | 0,32 | 0,53 |
| -37 | 0,98 | 0,30 | 0,30 | 0,53 |
| -35 | 0,95 | 0,29 | 0,29 | 0,53 |
| -30 | 0,86 | 0,27 | 0,27 | 0,53 |
| -25 | 0,78 | 0,24 | 0,24 | 0,53 |
| -20 | 0,69 | 0,21 | 0,21 | 0,53 |
| -15 | 0,6 | 0,19 | 0,19 | 0,53 |
| -10 | 0,52 | 0,16 | 0,16 | 0,53 |
| -5 | 0,43 | 0,13 | 0,13 | 0,53 |
| 0 | 0,34 | 0,11 | 0,11 | 0,53 |
| 5 | 0,26 | 0,08 | 0,08 | 0,53 |
| 8 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,53 |
| 10 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,53 |

Рисунок 10. График загруженности котельной №18

Таблица №15. Котельная №2

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 1,57 | 1,57 | 1,76 |
| -37 | 0,98 | 1,49 | 1,49 | 1,76 |
| -35 | 0,95 | 1,44 | 1,44 | 1,76 |
| -30 | 0,86 | 1,31 | 1,31 | 1,76 |
| -25 | 0,78 | 1,19 | 1,19 | 1,76 |
| -20 | 0,69 | 1,05 | 1,05 | 1,76 |
| -15 | 0,6 | 0,91 | 0,91 | 1,76 |
| -10 | 0,52 | 0,79 | 0,79 | 1,76 |
| -5 | 0,43 | 0,65 | 0,65 | 1,76 |
| 0 | 0,34 | 0,52 | 0,52 | 1,76 |
| 5 | 0,26 | 0,40 | 0,40 | 1,76 |
| 8 | 0,21 | 0,32 | 0,32 | 1,76 |
| 10 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 1,76 |

Рисунок 11. График загруженности котельной №2

Таблица №16. Котельная №3

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 1,73 | 1,73 | 2,16 |
| -37 | 0,98 | 1,65 | 1,65 | 2,16 |
| -35 | 0,95 | 1,60 | 1,60 | 2,16 |
| -30 | 0,86 | 1,44 | 1,44 | 2,16 |
| -25 | 0,78 | 1,31 | 1,31 | 2,16 |
| -20 | 0,69 | 1,16 | 1,16 | 2,16 |
| -15 | 0,6 | 1,01 | 1,01 | 2,16 |
| -10 | 0,52 | 0,87 | 0,87 | 2,16 |
| -5 | 0,43 | 0,72 | 0,72 | 2,16 |
| 0 | 0,34 | 0,57 | 0,57 | 2,16 |
| 5 | 0,26 | 0,44 | 0,44 | 2,16 |
| 8 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 2,16 |
| 10 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 2,16 |

Рисунок 12. График загруженности котельной №3

Таблица №17. Котельная №4

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 2,87 | 2,87 | 3,16 |
| -37 | 0,98 | 2,73 | 2,73 | 3,16 |
| -35 | 0,95 | 2,65 | 2,65 | 3,16 |
| -30 | 0,86 | 2,40 | 2,40 | 3,16 |
| -25 | 0,78 | 2,18 | 2,18 | 3,16 |
| -20 | 0,69 | 1,93 | 1,93 | 3,16 |
| -15 | 0,6 | 1,67 | 1,67 | 3,16 |
| -10 | 0,52 | 1,45 | 1,45 | 3,16 |
| -5 | 0,43 | 1,20 | 1,20 | 3,16 |
| 0 | 0,34 | 0,95 | 0,95 | 3,16 |
| 5 | 0,26 | 0,73 | 0,73 | 3,16 |
| 8 | 0,21 | 0,59 | 0,59 | 3,16 |
| 10 | 0,17 | 0,47 | 0,47 | 3,16 |

Рисунок 13. График загруженности котельной №4

Таблица №18. Котельная №6

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 0,18 | 0,18 | 0,28 |
| -37 | 0,98 | 0,17 | 0,17 | 0,28 |
| -35 | 0,95 | 0,16 | 0,16 | 0,28 |
| -30 | 0,86 | 0,15 | 0,15 | 0,28 |
| -25 | 0,78 | 0,13 | 0,13 | 0,28 |
| -20 | 0,69 | 0,12 | 0,12 | 0,28 |
| -15 | 0,6 | 0,10 | 0,10 | 0,28 |
| -10 | 0,52 | 0,09 | 0,09 | 0,28 |
| -5 | 0,43 | 0,07 | 0,07 | 0,28 |
| 0 | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 0,28 |
| 5 | 0,26 | 0,04 | 0,04 | 0,28 |
| 8 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,28 |
| 10 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,28 |

Рисунок 14. График загруженности котельной №6

Таблица №19. Котельная №7

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 1,09 | 1,09 | 2,67 |
| -37 | 0,98 | 1,04 | 1,04 | 2,67 |
| -35 | 0,95 | 1,01 | 1,01 | 2,67 |
| -30 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 2,67 |
| -25 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 2,67 |
| -20 | 0,69 | 0,73 | 0,73 | 2,67 |
| -15 | 0,6 | 0,64 | 0,64 | 2,67 |
| -10 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 2,67 |
| -5 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 2,67 |
| 0 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 2,67 |
| 5 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 2,67 |
| 8 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 2,67 |
| 10 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 2,67 |

Рисунок 15. График загруженности котельной №7

Таблица №20. Котельная №8

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 2,75 | 2,75 | 4,00 |
| -37 | 0,98 | 2,62 | 2,62 | 4,00 |
| -35 | 0,95 | 2,54 | 2,54 | 4,00 |
| -30 | 0,86 | 2,30 | 2,30 | 4,00 |
| -25 | 0,78 | 2,08 | 2,08 | 4,00 |
| -20 | 0,69 | 1,84 | 1,84 | 4,00 |
| -15 | 0,6 | 1,60 | 1,60 | 4,00 |
| -10 | 0,52 | 1,39 | 1,39 | 4,00 |
| -5 | 0,43 | 1,15 | 1,15 | 4,00 |
| 0 | 0,34 | 0,91 | 0,91 | 4,00 |
| 5 | 0,26 | 0,69 | 0,69 | 4,00 |
| 8 | 0,21 | 0,56 | 0,56 | 4,00 |
| 10 | 0,17 | 0,45 | 0,45 | 4,00 |

Рисунок 16. График загруженности котельной №8

Таблица №21. Котельная №9

| tн | q | Qот, Гкал/ч | Qприс, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 1,03 | 2,12 | 2,12 | 2,91 |
| -37 | 0,98 | 2,02 | 2,02 | 2,91 |
| -35 | 0,95 | 1,96 | 1,96 | 2,91 |
| -30 | 0,86 | 1,77 | 1,77 | 2,91 |
| -25 | 0,78 | 1,61 | 1,61 | 2,91 |
| -20 | 0,69 | 1,42 | 1,42 | 2,91 |
| -15 | 0,6 | 1,24 | 1,24 | 2,91 |
| -10 | 0,52 | 1,07 | 1,07 | 2,91 |
| -5 | 0,43 | 0,89 | 0,89 | 2,91 |
| 0 | 0,34 | 0,70 | 0,70 | 2,91 |
| 5 | 0,26 | 0,54 | 0,54 | 2,91 |
| 8 | 0,21 | 0,43 | 0,43 | 2,91 |
| 10 | 0,17 | 0,35 | 0,35 | 2,91 |

Рисунок 17. График загруженности котельной №9

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных ООО «Теплосеть» и ООО «ТеплоСервис»  приборы учета отсутствуют. Расчет стоимости отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетом в зависимости от объема и типа отапливаемого здания. Номенклатура тепловых счетчиков, допущенных к применению в коммерческих узлах учета тепловой энергии, очень широка.

Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название – теплосчетчики. Теплосчетчик (ТС) состоит из двух основных функционально самостоятельных частей: тепловычислителя (ТВ) и датчиков (расхода, температуры и давления теплоносителя).  Тепловычислитель – это специализированное микропроцессорное устройство, предназначенное для обработки сигналов (аналоговых, импульсных или цифровых - в зависимости от типа применяемого датчика) от датчиков, преобразования их в цифровую форму, вычисления количества тепловой энергии в соответствии с принятым алгоритмом (определяемым схемой теплоснабжения), индикации и хранения (архивации) в энергонезависимой памяти прибора параметров теплопотребления.  Существуют различные способы измерения расхода теплоносителя (теплофикационной воды), например: электромагнитный, ультразвуковой, вихревой и прочие. По способу измерения расхода, реализованному в теплосчетчике, принято кратко называть теплосчетчик электромагнитным, ультразвуковым, вихревым и т.д.

В подавляющем большинстве теплосчетчиков выполняется измерение объемного расхода теплоносителя и последующее вычисление массового расхода на основе данных о температуре и плотности (температура измеряется, плотность вычисляется).

Учёт отпускаемого в тепловую сеть тепла производится расчетным способом и счётчиками типа ТСК-7 с тепловычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети из котельных.

Теплосчетчик обеспечивает для каждой системы:

Измерение и индикацию:

тек.значений объемного Gv [м3/ч] и массового Gм [т/ч] расходов т/носителя;

тек.температур t [°С] теплоносителя в трубопроводах, на кот. установлены ТС;

текущего давления в трубопроводах P [МПа], на которых установлены ДИД.

Вычисление и индикацию:

текущей разности температур dt [°С] между подающим и обратным тр/пр.;

Вычисление, индикацию и накопление с нарастающим итогом:

потребленного количества теплоты (тепловой энергии) Q в [Гкал], [МВтч];

массы М [т] и объема V [м3] теплоносителя, протекшего по трубопроводам, на которых

установлены ППР или ИП;

Тр – времени работы прибора при поданном питании в [ч:мин];

Tнараб – времени работы прибора с нарастающим итогом [ч:мин];

Тош – времени работы прибора при наличии тех. Неиспр. (ТН) в [ч:мин];

Т:dt, Т:G , Т:G – времени работы отдельно по каждой нештатной ситуации (НС) в [ч:мин];

массы М [т] и V объема [м3] теплоносителя;

среднечасовых и среднесуточных значений температур t [°С];

среднечасовой и среднесуточной разности температур dt [°С] между Т1 и Т2;

часовых и суточных измеряемых среднеарифметических значений давления в трубопроводах

P [МПа];

времени работы в штатном режиме Tнараб [ч:мин] (время наработки);

времени работы Тош прибора при наличии тех. неисправности (ТН) в [ч:мин];

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данных по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения нет.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающих организаций не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.

При общем значительном износе основного оборудования большинства источников тепловой энергии, эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной их эксплуатации.

Глава 1. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Тепловые сети муниципального образования город Алейск обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям. Централизованным теплоснабжением охвачена зона многоэтажного и малоэтажного строительства, также муниципальные учреждения образования и культуры.  Предприятия используют свои источники тепловой энергии для производственных нужд. Основная часть малоэтажной части города обеспечивается индивидуальным отоплением в основном угольными печами и котельными, реже - работающими на жидком и газообразном топливе.

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 42,4 км в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 20 мм до 250 мм. Прокладка сетей - надземная на низких опорах, а также – подземная безканальная.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. Трубопроводы тепловой сети имеют изоляцию из матов минераловатных прошивных марки 100 и матов стекловатных. Состояние изоляции надземных трубопроводов неудовлетворительное.

ЦТП, бойлерные на участках тепловых сетей отсутствуют.

В котельных №№ 1,3,4,10,11,13 установлены котлы ГВС.

Перечень тепловых сетей приведен в таблице 1 Приложения 1 к Схеме теплоснабжения. Промышленные предприятия имеют на своей территории технологические теплосети. Данные по ним не приводятся.

Вся система централизованного теплоснабжения муниципального образования г. Алейск обеспечивается тепловой энергией от источников, расположенных непосредственно в жилом квартале. Тепловые сети выполнены от источников тепловой энергии разветвленными тупиковыми. Центральных тепловых пунктов (ЦТМ) нет.

Магистральных сетей от котельных нет.

1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Подробные электронные карты (схемы) находятся в прилагаемых графических материалах.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Таблица №22. Параметры тепловых сетей

| № (наименование) котельной | Общая длина тепловых сетей (2х трубная), км | Тип изоляции | Материальная характеристика, м3 | Подключенная нагрузка Qmax, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика м3/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 4,849 | мин.вата | 259951,7 | 5,193 | 50058,1 |
| котельная №2 | 1,21055 | мин.вата | 63467,3 | 1,524 | 41645,2 |
| котельная №3 | 1,6282 | мин.вата | 76623,9 | 1,683 | 45528,2 |
| котельная №4 | 3,5182 | мин.вата | 108507,2 | 2,789 | 38905,4 |
| котельная №6 | - | - | - | 0,168 | - |
| котельная №7 | 1,96745 | мин.вата | 103961,3 | 1,064 | 97708,0 |
| котельная №8 | 5,6552 | мин.вата | 9014 | 2,672 | 3373,5 |
| котельная №9 | 1,414 | мин.вата | 87454,8 | 2,063 | 42392,1 |
| котельная №10 | 4,4463 | мин.вата | 61974 | 1,955 | 31700,3 |
| котельная №11 | 2,3269 | мин.вата | 63383,6 | 1,472 | 43059,5 |
| котельная №13 | 1,8908 | мин.вата | 36356,4 | 0,996 | 36502,4 |
| котельная №15 | 1,3485 | мин.вата | 36778,37 | 0,88 | 41793,6 |
| котельная №16 | 0,3028 | мин.вата | 35107 | 0,727 | 48290,2 |
| котельная №17 | 0,6539 | мин.вата | 8749 | 0,318 | 27512,6 |
| котельная №18 | 1,1049 | мин.вата | 8315,54 | 0,314 | 26482,6 |
| котельная с/базы | 0,15 | мин.вата | - | 0,209 | - |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 3,953 | мин.вата | 165762,15 | 2,524 | 65674,4 |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 0,6 | мин.вата | 6770 | 0,196 | 34540,8 |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 3,1937 | мин.вата | 62427,6 | 1,589 | 39287,4 |
| котельная ОАО "РЭУ" | 2,9352 | мин.вата | 91334,8 | 2,376 | 38440,6 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Материалы труб, арматуры, компенсаторов, опор и других элементов трубопроводов тепловых сетей, а также методы их изготовления, ремонта и контроля должны соответствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и СНиП.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру из серого чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 10 °С;

На спускных, продувочных и дренажных устройствах не допускается применение арматуры из серого чугуна.

На трубопроводах водяных тепловых сетей должна применяться арматура двустороннего прохода. На штуцерах для выпуска воздуха и воды, а также подачи воздуха при гидропневматической промывке допускается установка арматуры с односторонним проходом.

Запорная арматура в тепловых сетях должна быть установлена на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источника тепла независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 100 мм и более на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки).

Ввиду того, что длина наибольшего участка тепловой сети не превышает трёхсот метров, секционирующие задвижки не предусмотрены.

Регулирующей арматуры на тепловых сетях нет. Вся имеющаяся арматура - запорная и

дренажная (спускная).

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу

теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере,

зависит эффективность работы всей системы в целом. Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном, на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам

- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и

монолитным ж/б полом

- с кирпичными стенами

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Наиболее надежны камеры из сборных ж/б элементов, эти конструкции носят название тепловая железобетонная камера. Изделие представляет собою сборную конструкцию из трех элементов: двух стаканов и среднего сквозного кольца квадратной формы, верхний стакан устанавливается днищем вверх и имеет в нем отверстие для доступа в камеру обслуживающего персонала. Габаритные размеры, которые имеют жби камеры, бывают различны и определяются условиями применения, в первую очередь – диаметром основного трубопровода. Если железобетонная камера оборудуется под автострадой, то обязательна установка защитных железобетонных плит под и над камерой, верхняя плита имеет соосное отверстие с отверстием в верхнем стакане камеры. Камеры изготавливаются из тяжелого бетона. Регламентируемая отпускная прочность бетона в % отношении от марочной - зима/лето 70/90, марка бетона по морозоустойчивости не ниже F150, по водонепроницаемости не ниже W4.  Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам.

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории поселения нет.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла. Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе - это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, т.е. Независимой переменной которой является температура наружного воздуха.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при утверждении схемы теплоснабжения. Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для домовых систем отопления потребителей применяется График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха при расчетных перепадах температура воды в системе отопления 95-70°С

Температурный график рассчитывается исходя из климатологических данных для М.О. г.Алейск

-расчётная температура для проектирования отопления -38°С

-продолжительность отопительного периода 5184 ч

1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

В процессе выполнения программы реконструкции тепловых сетей, а также теплосилового хозяйства, имея целью создание "идеальной тепловой сети" гидравлические режимы тепловой сети неизбежно подвергнутся корректировке.

При массовом внедрении ИТП у потребителей тепловой энергии, трубопроводы ГВС от источников тепловой энергии ликвидируются.

Регулирование потребления тепловой энергии должно производиться в ИТП, снабженных самым современным оборудованием. Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды всей системы. Гидравлические расчеты приведены в приложении 6, 7.

1.3.8 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Применяются следующие понятия:

-«авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более;

-«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований

федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

Согласно данным полученным от заказчика за последние 5 лет отказов тепловых сетей не было.

1.3.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986).

Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены ниже.

Диаметр, мм Среднее время восстановления, ч

100 -12,5

125-300 -17,5

350-500 -17,5

600-700 -19

800-900- 27,2

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистика восстановлений отсутствует.

1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Потребность в диагностике в российских тепловых сетях (ТС) обусловлена:

- некачественными нормами проектирования и эксплуатации;

- некачественным строительством.

Причины высокой повреждаемости по данным анализа за 20-летний период эксплуатации можно выделить следующие:

- существующая нормативная база проектирования и строительства не соответствует современным условиям эксплуатации подземных теплопроводов;

- низкие защитные свойства традиционных изоляционных материалов, усугубленные низким качеством проектирования и строительства;

- неэффективность существующих дренажных систем;

- ошибки проектировщиков и недостаточный (для сетей такого качества) объем работ по

поддержанию надежности сетей.

О низком качестве изоляционных материалов говорит тот факт, что основными коррозионными факторами по степени убывания были и остаются: подтопление грунтовыми водами, капель или протечки сверху на теплопровод, заиленный канал. Ежегодный анализ повреждаемости показал, что срок службы трубопроводов в коррозионно-опасных условиях зависит только от толщины стенки трубы. Недостаточно проработанное проектирование привело к тому, что более половины повреждений от наружной коррозии падает на камеры, в которых отсутствие вентиляции приводит к 100% влажности и обильному выпадению конденсата на несоответствующие этим условиям изоляционные конструкции.

Основные методы диагностики состояния тепловых сетей:

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Обоснование метода и прочностные расчеты проводились ВТИ в 1975 г. Проводится ежегодно с незначительным изменением величины давления и времени его выдержки раздельно по подающей и обратной трубе. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. В среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной и осенью, когда система отопления работает, но снега на земле нет. На обследованиеи получение результатов по всей территории уходит очень немного времени.

1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Необходимость проведения планового ремонта определяется фактическим состоянием сети, обеспечением надежного и экономичного теплоснабжения, необходимостью увеличения отпуска тепла, улучшения гидравлических режимов, снижением стоимости транспорта тепла и т.д. Периодичность планового ремонта определяют конструктивные особенности сети, применяемые материалы, уровень эксплутационно-технического обслуживания действующих сетей и другое.

Плановый ремонт сетей подразделяется на:

-текущий ремонт

-капитальный ремонт.

В течение отопительного сезона в сетях выявляются дефекты, подлежащие устранению при текущем ремонте. Текущий ремонт сетей проводится ежегодно по графику после окончания отопительного сезона.

График ремонтных работ составляется, исходя из одновременного ремонта и ремонта головных задвижек и расходомерных устройств на выводах теплоисточников.

Для проведения текущего ремонта вся сеть может быть разбита на отдельные участки для возможности выполнения работ в сроки, согласованные с городскими жилищными организациями.  График текущего ремонта сети с учетом проведения ремонтных работ на теплоисточниках и согласовывается с теплоисточниками, предприятиями обслуживающими теплопотребляющие установки и утверждается городскими исполкомами.

1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008г

Расчет реальных тепловых потерь в в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения".

Величина потерь по тепловым сетям по отчетам в большинстве систем теплоснабжения

находятся на одном уровне 14,2%, что не соответствует действительности, т.к. рассматриваемые системы обладают различными техническими характеристиками и величиной полезного отпуска тепловой энергии.

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы региональным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

-затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

-технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплутационные испытания;

-потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

-потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

-затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4

октября 2005г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

1.3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Таблица №23.Значения тепловых потерь в тепловых сетях (усредненные за 3 последних года) при отсутствии приборов учета тепловой энергии (существующие котельные)

| Объект | Среднегодовая выработка, Гкал/год | Потери на собственные нужды Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 14747,342 | 486,909 | 875,342 | 13385,091 |
| котельная №2 | 3593,599 | 125,816 | 297,599 | 3170,184 |
| котельная №3 | 5680,676 | 232,046 | 225,676 | 5222,954 |
| котельная №4 | 8167,424 | 322,847 | 628,424 | 7216,153 |
| котельная №6 | 416 | 6,135 | 0 | 409,865 |
| котельная №7 | 4338,466 | 178,72 | 839,224 | 3320,522 |
| котельная №8 | 8086,508 | 256,134 | 1251,419 | 6578,955 |
| котельная №9 | 4171,06 | 154,763 | 364,06 | 3652,237 |
| котельная №10 | 5901,104 | 213,65 | 598,104 | 5089,35 |
| котельная №11 | 4976,488 | 181,229 | 379,488 | 4415,771 |
| котельная №13 | 3384,974 | 172,423 | 244,974 | 2967,577 |
| котельная №15 | 2811,015 | 105,6 | 447,015 | 2258,4 |
| котельная №16 | 1604,754 | 22,41 | 87,754 | 1494,59 |
| котельная №17 | 1389,387 | 16,345 | 284,387 | 1088,655 |
| котельная №18 | 1436,808 | 16,645 | 311,808 | 1108,355 |
| котельная с/базы | 471,613 | 6,345 | 471,613 | 423,655 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 29066,38 | 2198,89 | 945,771 | 26847,02 |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 1630 | 0 | 163,836 | 1466,164 |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 44770,575 | 2229,5746 | 1059 | 42541 |
| котельная ОАО "РЭУ" | 91481,16 | 7236,1597 | 856,638 | 84245 |
| ОАО "Барнаулводстрой" | 2760 | 128,67 | 198,19 | 2433,14 |
| ОАО "РЖД" | 2061,08 | 70,28 | 73,64 | 1917,16 |
| ПО "Алейторг" | 2610,5 | 84,5 | 47,3 | 2526 |
| ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | 350 | 17,5 | 17,5 | 332,5 |
| ИТОГО | 245906,9 | 14463,6 | 10668,76 | 224110 |

1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период, предприятия как теплоснабжающих организаций так и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

1.3.15 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в семидесятых - восмедесятыхгодах работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.

Горячее водоснабжение поступает к потребителям по отдельным трубопроводам. Этим обусловлен выбор температурного графика теплоснабжения. Гидравлический режим теплоснабжения постоянен, температура прямой и обратной сетевой воды является функцией температуры наружного воздуха

Регулирование теплопотребления отдельных потребителей производится в узлах вводов в процессе наладки гидравлического режима тепловой сети.

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по зависимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть.

Регулирование температуры отопление и ГВС производится у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте.

1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Основная масса котельных муниципального образования не оборудована коммерческими узлами учёта отпускаемой тепловой энергии.

Котельные муниципального образования, в частности котельные, обеспечивающие тепловую энергию учебно-образовательным и дошкольным учреждениям, не оборудованные коммерческими узлами учёта планируется ими оснастить. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

В планах муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования" предусмотрено установить приборы учёта тепловой энергии во всех общеобразовательных учреждениях.

1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В настоящее время диспетчеризированных котельных нет. Перспективой до 2035 года планируется все вновь вводимые в строй котельные оборудовать диспетчерским управлением и контролем на основе модемов.

1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральных тепловых пунктов в составе систем теплоснабжения муниципального образования нет. Имеющиеся насосные станции обслуживают только систему водоснабжения. Насосных станций в системе теплоснабжения нет.

1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления

В больших разветвленных системах теплоснабжения существует высокая вероятность возникновения аварийных либо переходных гидравлических процессов, характеризуемых колебаниями либо повышением давления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочностных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны и в системах теплоснабжения невысокой мощности и протяженности, и кроме того могут иметь характер гидравлического удара. Степень же надежности проектируемых и, в большей степени эксплуатируемых систем теплоснабжения, является одним из важнейших факторов при осуществлении договорных отношений между теплоснабжающими организациями потребителями тепловой энергии.

Нарушения нормального гидравлического режима систем теплоснабжения имеют следующие технические причины:

- аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов;

- закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной арматуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов в случае плановых переключений в тепловых схемах, при перепуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети;

- разрывы магистральных сетевых трубопроводов.

- вскипание воды в котлах и оборудовании ТСО;

Эксплуатационный режим работы СТ определяется требованиями п. 4.11.1 и п. 4.12.38

ПТЭ, в которых оговорены пределы отклонения давления в рабочем режиме.

Применяются следующие устройства защиты:

· быстродействующие клапаны высокой плотности в закрытом положении;

·мембранные предохранительные устройства, для предотвращения крупных утечек теплоносителя возможно комбинированное комплектование устройства защиты: последовательно либо параллельно включенным с МПУ предохранительным клапаном или двумя МПУ – основным и дополнительным, срабатывающим при меньшем давлении и рассчитанным на сброс до 10 % сброса основного);

·демпфирующие устройства RS.8, RS.10 для защиты чувствительных элементов - манометров, регуляторов, датчиков, от воздействия гидроударов.

В настоящее время для защиты тепловых сетей от повышения давления ничего из вышеперечисленного не применяется. Единственная защита теплосетей - это установленные предохранительные клапаны с повышенной инерционностью.

1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйственных тепловых сетей приведен в приложении 3.

Глава 1. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории муниципального образования нет.

Глава 1. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1 Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Рассматриваемое муниципальное образование не имеет деления на административные районы. В пригородных поселениях зоны теплоснабжения относятся к школам и детским дошкольным учреждениям. Подробные значения тепловых нагрузок приведены в приложении 2.

1.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.

1.5.3 Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Подробное описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в приложение 2

1.5.4 Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Таблица №24.Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии (Существующие котельные Существующее положение)

|  | Среднегодовая выработка, Гкал/год | Подключенная нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Установленная теплопроизводительность, Qуст., Гкал/ч | Годовой расход топлива, В, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  |  |  |
| котельная №1 | 14747,342 | 5,193 | 9,62 | 2 978,14 |
| котельная №2 | 3593,599 | 1,524 | 2,72 | 1 014,67 |
| котельная №3 | 5680,676 | 1,683 | 3,12 | 1 250,74 |
| котельная №4 | 8167,424 | 2,789 | 4,11 | 1 635,31 |
| котельная №6 | 416 | 2,672 | 0,28 | 121,55 |
| котельная №7 | 4338,466 | 0,168 | 2,67 | 680,82 |
| котельная №8 | 8086,508 | 1,064 | 4 | 1 156,61 |
| котельная №9 | 4171,06 | 2,063 | 3,32 | 977,28 |
| котельная №10 | 5901,104 | 1,955 | 2,52 | 1 352,84 |
| котельная №11 | 4976,488 | 1,472 | 4,08 | 842,61 |
| котельная №13 | 3384,974 | 0,996 | 3,2 | 690,77 |
| котельная №15 | 2811,015 | 0,88 | 1,32 | 611,97 |
| котельная №16 | 1604,754 | 0,727 | 0,87 | 438,74 |
| котельная №17 | 1389,387 | 0,318 | 0,55 | 229,80 |
| котельная №18 | 1436,808 | 0,314 | 0,53 | 224,73 |
| котельная с/базы | 471,613 | 0,209 |  |  |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 29066,38 | 2,524 | 15,12 | 1 189,94 |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 1630 | 0,196 | 1 | 109,87 |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 44770,575 | 1,589 | 16,17 | 762,91 |
| котельная ОАО "РЭУ" | 91481,16 | 2,376 | 114,6 | 7 612,33 |
| ОАО "Барнаулводстрой" | 2760 | 0 | 2,26 | 127,77 |
| ОАО "РЖД" | 2061,08 | 0,045 | 0,6 | 27,34 |
| ПО "Алейторг" | 2610,5 | 0 | 2,6 | 53,98 |
| ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | 350 | 0 | 1,7 | 217,85 |
| ИТОГО | 245906,9 | 30,757 | 154,05 | 24 308,57 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами региональной власти. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

Глава 1. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии., а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Таблица №25.Балансы установленной тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии (Существующие котельные Существующее положение)

| Объект | Установленная теплопроизводительность, Qуст., Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Среднегодовая выработка, Гкал/год | Потери на собственные нужды Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Полезный отпуск тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 9,62 | 5,193 | 14747,342 | 486,909 | 875,342 | 13385,091 |
| котельная №2 | 2,72 | 1,524 | 3593,599 | 125,816 | 297,599 | 3170,184 |
| котельная №3 | 3,12 | 1,683 | 5680,676 | 232,046 | 225,676 | 5222,954 |
| котельная №4 | 4,11 | 2,789 | 8167,424 | 322,847 | 628,424 | 7216,153 |
| котельная №6 | 0,28 | 0,168 | 416 | 6,135 | 0 | 409,865 |
| котельная №7 | 2,67 | 2,67 | 4338,466 | 178,72 | 839,224 | 3320,522 |
| котельная №8 | 4 | 1,064 | 8086,508 | 256,134 | 1251,419 | 6578,955 |
| котельная №9 | 3,32 | 2,063 | 4171,06 | 154,763 | 364,06 | 3652,237 |
| котельная №10 | 2,52 | 1,955 | 5901,104 | 213,65 | 598,104 | 5089,35 |
| котельная №11 | 4,08 | 1,472 | 4976,488 | 181,229 | 379,488 | 4415,771 |
| котельная №13 | 3,2 | 0,996 | 3384,974 | 172,423 | 244,974 | 2967,577 |
| котельная №15 | 1,32 | 0,88 | 2811,015 | 105,6 | 447,015 | 2258,4 |
| котельная №16 | 0,87 | 0,727 | 1604,754 | 22,41 | 87,754 | 1494,59 |
| котельная №17 | 0,55 | 0,318 | 1389,387 | 16,345 | 284,387 | 1088,655 |
| котельная №18 | 0,53 | 0,314 | 1436,808 | 16,645 | 311,808 | 1108,355 |
| котельная с/базы |  | 0,209 | 471,613 | 6,345 | 471,613 | 423,655 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 15,12 | 2,524 | 29066,38 | 2198,89 | 945,771 | 26847,02 |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 1 | 0,196 | 1630 | 0 | 163,836 | 1466,164 |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 16,17 | 1,589 | 44770,575 | 2229,5746 | 1059 | 42541 |
| котельная ОАО "РЭУ" | 114,6 | 2,376 | 91481,16 | 486,909 | 856,638 | 84245 |
| ОАО "Барнаулводстрой" | 2,26 | 0 | 2760 | 125,816 | 198,19 | 2433,14 |
| ОАО "РЖД" | 0,6 | 0,045 | 2061,08 | 232,046 | 73,64 | 1917,16 |
| ПО "Алейторг" | 2,6 | 0 | 2610,5 | 322,847 | 47,3 | 2526 |
| ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | 1,7 | 0 | 350 | 6,135 | 17,5 | 332,5 |
| ИТОГО | 196,96 | 30,757 | 245907 | 8100,235 | 10668,8 | 13385,091 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Таблица №26. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии (Существующие котельные Существующее положение)

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Теплопотери в ТС, Гкал/ч | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 9,62 | 6,52 | 5,19 | 0,168854 | 1,16 |
| котельная №2 | 2,72 | 1,76 | 1,52 | 0,057409 | 0,18 |
| котельная №3 | 3,12 | 2,16 | 1,68 | 0,043532 | 0,43 |
| котельная №4 | 4,11 | 3,16 | 2,79 | 0,121224 | 0,25 |
| котельная №6 | 0,28 | 0,28 | 0,17 | 0 | 0,11 |
| котельная №7 | 2,67 | 2,67 | 1,06 | 0,161891 | 1,44 |
| котельная №8 | 4 | 4 | 2,67 | 0,241402 | 1,09 |
| котельная №9 | 3,32 | 2,91 | 2,06 | 0,070228 | 0,78 |
| котельная №10 | 2,52 | 1,56 | 1,96 | 0,115375 | -0,51 |
| котельная №11 | 4,08 | 3,08 | 1,47 | 0,073204 | 1,53 |
| котельная №13 | 3,2 | 1 | 1,00 | 0,047257 | -0,04 |
| котельная №15 | 1,32 | 0,99 | 0,88 | 0,086229 | 0,02 |
| котельная №16 | 0,87 | 0,87 | 0,73 | 0,016926 | 0,13 |
| котельная №17 | 0,55 | 0,55 | 0,32 | 0,054859 | 0,18 |
| котельная №18 | 0,53 | 0,53 | 0,31 | 0,060148 | 0,16 |
| котельная ОАО "РЭУ" | 114,6 | 96,4 | 7,37 | 0,133671 |  |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 16,17 | 10,78 | 1,40 | 0,232453 |  |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 15,12 | 12,6 | 2,06 | 0,141486 |  |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 1 | 1 | 0,20 | 0,031604 |  |

Таблица №27. Резервы тепловой мощности нетто

| Наименование котельной | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Максимальный отпуск с коллекторов, Гкал/ч | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 6,52 | 5,36 | 17,8 |
| котельная №2 | 1,76 | 1,58 | 10,1 |
| котельная №3 | 2,16 | 1,73 | 20,1 |
| котельная №4 | 3,16 | 2,91 | 7,9 |
| котельная №6 | 0,28 | 0,17 | 39,9 |
| котельная №7 | 2,67 | 1,23 | 54,1 |
| котельная №8 | 4 | 2,91 | 27,2 |
| котельная №9 | 2,91 | 2,13 | 26,7 |
| котельная №10 | 1,56 | 2,07 | -32,7 |
| котельная №11 | 3,08 | 1,55 | 49,8 |
| котельная №13 | 1 | 1,04 | -4,3 |
| котельная №15 | 0,99 | 0,97 | 2,4 |
| котельная №16 | 0,87 | 0,74 | 14,5 |
| котельная №17 | 0,55 | 0,37 | 32,2 |
| котельная №18 | 0,53 | 0,37 | 29,4 |
| котельная ОАО "РЭУ" | 96,4 | 7,50 (на жилищно-коммунальные нужды) |  |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 10,78 | 1,63 (на жилищно-коммунальные нужды) |  |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 12,6 | 2,20 (на жилищно-коммунальные нужды) |  |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 1 | 0,23 (на жилищно-коммунальные нужды) |  |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже

0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.).

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.).

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

7. В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности имеет двоякую природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита -подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Последствия имеющихся дефицитов тепловой мощности практически не ощущаются, поскольку среднее время стояния низких температур, при которых тепломеханическое оборудование работает на полную мощность всего около 15 часов за отопительный период.

В настоящее время установленная тепловая мощность в целом по городу избыточна и ее резервы составляют - 6,51 Гкал/ч.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

При общем по рассматриваемому поселению избытке тепловой мощности источников теплоснабжения, возможностей для переключения части избыточной мощности в зоны с недостатком нет. «Дефицит» тепловой энергии можно ликвидировать с помощью малозатратных технологий регулирования отпуска тепла.

Глава 1. часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми сбросами черезвоздушники, дренажи и исполнительные механизмы. Традиционно для снижения возможности накипеобразования из воды удаляют ионы кальция с помощью метода ионного обмена (Na-катионирования), или используют частичное удаление ионов кальция и бикарбонат-ионов путем применения Н-катионирования с "голодной" регенерацией. 
Таблица №28. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установок потребителей в зонах действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии (Существующие котельные)

| Объект | Подключенная нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Расчетный объем теплоносителя, м3 | Расчетный объем подпитки, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 5,19 | 51,78 | 0,39 |
| котельная №2 | 1,52 | 15,36 | 0,12 |
| котельная №3 | 1,68 | 14,23 | 0,11 |
| котельная №4 | 2,79 | 37,79 | 0,28 |
| котельная №6 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| котельная №7 | 1,06 | 26,34 | 0,20 |
| котельная №8 | 2,67 | 56,64 | 0,42 |
| котельная №9 | 2,06 | 24,18 | 0,18 |
| котельная №10 | 1,96 | 17,91 | 0,13 |
| котельная №11 | 1,47 | 12,44 | 0,09 |
| котельная №13 | 1,00 | 13,67 | 0,10 |
| котельная №15 | 0,88 | 10,56 | 0,08 |
| котельная №16 | 0,73 | 2,90 | 0,02 |
| котельная №17 | 0,32 | 7,27 | 0,05 |
| котельная №18 | 0,31 | 8,05 | 0,06 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова |  | 29,17 | 0,22 |
| котельная МУП "Коммунальщик" |  | 4,67 | 0,04 |
| котельная ОАО «Алейский МСК» |  | 49,81 | 0,37 |
| котельная ОАО "РЭУ" |  | 35,32 | 0,26 |
| ИТОГО |  | 419,06 | 3,13 |

1.7.2 Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Подготовка воды для подпитки тепловых сетей состоит в удалении из неё веществ, образующих накипь на греющих поверхностях водогрейных котлов, а также осадков коллоидных и органических веществ, гидроокиси железа и т.д.

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка в называется аварийной подпиткой.

Водоснабжение источников тепла осуществляется речной водой и из системы городского водопровода. На крупных источниках тепловой энергии – это производственные предприятия присутствует двухступенчатая система умягчения воды с Na-катионированием. В водогрейных котельных присутствует система подготовки воды с использованием комплексонатов. В таблице 27 представлено годовое потребление воды для нужд теплоснабжения.

Таблица № 29. Потребление воды для нужд теплоснабжения

| Наименование объекта | Потребление воды, м3/год |
| --- | --- |
| котельная №1 | 178,42 |
| котельная №2 | 50,30 |
| котельная №3 | 58,10 |
| котельная №4 | 95,21 |
| котельная №5 | 0,00 |
| котельная №6 | 5,83 |
| котельная №7 | 36,02 |
| котельная №8 | 92,30 |
| котельная №9 | 67,70 |
| котельная №10 | 67,29 |
| котельная №11 | 51,04 |
| котельная №13 | 34,44 |
| котельная №15 | 29,36 |
| котельная №16 | 24,49 |
| котельная №17 | 11,03 |
| котельная №18 | 10,78 |
| котельная ОАО "РЭУ" | 610,63 |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 1784,32 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 3146,72 |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 10,52 |
| ГУП ДХ Алейское ДСУ-3 | 6,94 |
| ИТОГО | 6384,6 |

Таблица № 30. Значения утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (Существующие котельные)

| Объект | Подключенная нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Расчетный объем теплоносителя, м3 | Расчетный объем подпитки, м3 | Расчетный объем подпитки в аварийном режиме, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 5,19 | 51,78 | 0,39 | 1,09 |
| котельная №2 | 1,52 | 15,36 | 0,12 | 0,34 |
| котельная №3 | 1,68 | 14,23 | 0,11 | 0,31 |
| котельная №4 | 2,79 | 37,79 | 0,28 | 0,78 |
| котельная №6 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная №7 | 1,06 | 26,34 | 0,20 | 0,56 |
| котельная №8 | 2,67 | 56,64 | 0,42 | 1,18 |
| котельная №9 | 2,06 | 24,18 | 0,18 | 0,50 |
| котельная №10 | 1,96 | 17,91 | 0,13 | 0,36 |
| котельная №11 | 1,47 | 12,44 | 0,09 | 0,25 |
| котельная №13 | 1,00 | 13,67 | 0,10 | 0,28 |
| котельная №15 | 0,88 | 10,56 | 0,08 | 0,22 |
| котельная №16 | 0,73 | 2,90 | 0,02 | 0,06 |
| котельная №17 | 0,32 | 7,27 | 0,05 | 0,14 |
| котельная №18 | 0,31 | 8,05 | 0,06 | 0,17 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова |  | 29,17 | 0,22 | 0,62 |
| котельная МУП "Коммунальщик" |  | 4,67 | 0,04 | 0,11 |
| котельная ОАО «Алейский МСК» |  | 49,81 | 0,37 | 1,04 |
| котельная ОАО "РЭУ" |  | 35,32 | 0,26 | 0,73 |
| ИТОГО |  | 419,06 | 3,13 | 8,76 |

Глава 1. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Все котельные муниципального образования (кроме котельной РЭУ - мазут) используют в качестве топлива каменный уголь. Резервного топлива на всех котельных не предусмотрено.

Общий годовой расход условного топлива по теплоснабжающим организациям составляет - 24 308,59   т.у.т/год. Расход условного топлива по котельным приведен в таблице 31.

Таблица № 31. Потребление топлива для нужд теплоснабжения

| Наименование объекта | Потребление топлива т.у.т./год |
| --- | --- |
| № 1 | 2 978,14 |
| № 2 | 1 014,67 |
| № 3 | 1 250,74 |
| № 4 | 1 635,31 |
| № 6 | 121,55 |
| №7 | 680,82 |
| № 8 | 1 156,61 |
| № 9 | 977,28 |
| № 10 | 1 352,84 |
| № 11 | 842,61 |
| № 13 | 690,77 |
| № 15 | 611,97 |
| № 16 | 438,74 |
| № 17 | 229,80 |
| № 18 | 224,73 |
| РЭУ | 7 612,33 |
| ЗАО «Алейскзернопродукт» | 1 189,94 |
| ОАО «Алейский МСК» | 762,91 |
| ГУП ДХ «Алейское ДСУ-3» | 217,85 |
| ОАО «РЖД» | 27,34 |
| ОАО «Барнаулводстрой» | 127,77 |
| МУП «Коммунальщик» | 109,87 |
| ПО «Алейторг» | 53,98 |
| ИТОГО | 24 308,59 |

Расчёт нормативов создания запасов топлива для котельных ООО «Теплосеть» и ООО «Теплосервис» на 2013 год

Общие положения:

Расчёт нормативного запаса топлива на 2013 год по теплосетевым компаниям выполнен в соответствие с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утверждённой Приказом Минэнерго России от 4.09.2008 г. № 66, по главе III - Методика выполнения расчетов нормативов создания запасов топлива для отопительных (производственно-отопительных) котельных.

Нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года.

Средневзвешанная калорийность топлива принята 5100 ккал/кг.

Для расчета ННЗТ, НЭЗТ найдем среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в течение трех наиболее холодных месяцев и расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам.

Т – количество суток, (                                                 ).

где    Qmax3        - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

Qmaxянварь=10869 Гкал;

Qmaxфевраль=9501 Гкал;

Qmaxдекабрь=10199 Гкал;

Qmaxз=( 10199/31 + 10869/31 + 9501/28 )/3 =339,65 Гкал

Hср.т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т у.т./Гкал;

Hср.янв=0,2143 т у.т./Гкал;

Hср.фев=0,2146 т у.т./Гкал;

Hср.дек=0,2149 т у.т./Гкал;

Hср.т=( 0,2149 + 0,2143 + 0,2146 )/3 =0,2146 т у.т./Гкал

К= ( 5100/7000 ) = 0,729 - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Расчет ННЗТ

Для расчета режима ННЗТ используется данные самого холодного месяца (январь) за отопительный период.

Для угольных котельных, с доставкой топлива железнодорожным транспортом, расчет производиться на Т = 14 суток.

Расчет НЭЗТ

Для расчета режима НЭЗТ используется данные трех самых холодных месяцев (декабрь январь и февраль) за отопительный период.

Для угольных котельных расчет производиться на Т = 45 суток.

НЭЗТ=339,644666666667 х 0,2146 х ( 1/0,729 ) х 45 х 0,001 = 4,499 тыс.т

Таблица № 32. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) отопительных котельных на 2013 год.

| Населенный пункт, наименование котельной | ННЗТ, тыс. т. | НЭЗТ, тыс. т. | ННЗТ+НЭЗТ= ОНЗТ тыс. т. п.2 + п. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Теплосеть» и ООО «Теплосервис», г.Алейск | 1,443 | 4,499 | 5,942 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Все котельные муниципального образования (кроме котельной РЭУ - мазут) используют в качестве топлива каменный уголь. Другой вид топлива в качестве резервного не используется.

Глава 1. Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления , вентиляции , горячего водоснабжения , а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Системы теплоснабжения муниципального образования были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности - СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п.

В соответствии с требованиями НТД того времени котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по требованиям надежности, то есть существующие котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) котла теплоисточника количество тепловой энергии отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, с тупиковыми магистральными участками.

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования и нормам и правилам.

Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СНиП 41-02-2003.

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии:

1) вероятность безотказной работы (Р)-способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С , в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, более числа раз, установленного нормативами. Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет;

2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг)-вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-22°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода.;

3) живучесть системы (Ж)-способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54час)остановов.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

-источника теплоты Рит=0,97;

-тепловых сетей Ртс=0,90;

-потребителя теплоты Рпт=0,99;

- СЦТ в целом Р сцт=0,90х0,97х0,99=0,86;

-коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг=0,97.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых,

радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых

существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказе;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и

трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или

туннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86.

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель вероятности безотказной работы существующей СЦТ (Кг) не превышает

0,8, что свидетельствует о невысокой надежности снабжения потребителей теплом и горячей водой.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обусловливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющийся характеристикой качества ее функционирования. Математическое ожидание этой характеристики есть показатель качествафункционирования. Относительной значение его по сравнению с идеальной системой теплоснабжения служит показателем ее надежности.

Вероятностный показатель надежности Rcr(t) отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обусловливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного резерва.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты.

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

Оценка качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии приведена в Приложении 4 к обосновывающим материалам согласно ст.3 пункт 8 ФЗ №190 от 27.07.2010 с изменениями на 25.06.2012.

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице 33.

Таблица №33 - Критерии надежности систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №2 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №3 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №4 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №6 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №7 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №8 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №9 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №10 | 1 | 0,7 | 1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,75 |
| котельная №11 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №13 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №15 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №16 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №17 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная №18 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| котельная ОАО "РЭУ" | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,83 |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,83 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,83 |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,83 |
| ГУП ДХ Алейское ДСУ-3 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| ПО Алейторг | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| ОАО РЖД | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| ОАО Барнаулводстрой | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,82 |
| ИТОГО | 1 | 0,72 | 1 | 0,98 | 0,2 | 1 | 0,82 |

При Кнад=0,82 система теплоснабжения города относится к надежным системам теплоснабжения (Кнад от 0,75 до 0,89).

Для повышения надежности теплоснабжения города рекомендуется провести наладочные работы тепловых сетей.

Таблица №34 Показатели качества услуг теплоснабжения

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей

За последние 5 лет на территории рассматриваемого поселения аварийных отключений потребителей тепловой энергии по причине повреждения тепловых сетей и оборудования котельных не было.

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим организациям с привлечением организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Тепловые сети не соответствующие нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

Глава 1. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица №35 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих котельных

| Объект | Основной вид топлива | Годовой расход топлива, В,т.у.т | Подключенная нагрузка Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла Qгод, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность Qуст, Гкал/ч | Количество котлов, шт. | КПД котлов,% | Численность персонала | Годовой расход эл.эн., МВт | Годовой расход воды на подпитку, м3 | Протяженность тепловых сетей, км | Система теплоснабжения | Потери в сетях,% | Уд. Расход топлива, кгтут/Гкал | Топливная составляющая, руб./Гкал | Производственная себестоимость руб./Гкал | Стоимость расч., руб/Гкал | Себестоимость реализации, руб | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | уголь | 2 978,1 | 5,19 | 14747,34 | 9,62 | 8 | 73,1 | 12 | 1022744,1 | 178,42 | 4,849 | 2-х трубная | 5,94 | 178,6 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 13385 |
| котельная №2 | уголь | 1 014,7 | 1,52 | 3593,599 | 2,72 | 5 | 49,7 | 6 | 254404,8 | 50,3 | 1,211 | 2-х трубная | 8,28 | 176,4 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 3170,2 |
| котельная №3 | уголь | 1 250,7 | 1,68 | 5680,676 | 3,12 | 4 | 67,2 | 12 | 248084,88 | 58,1 | 1,628 | 2-х трубная | 3,97 | 178,6 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 5223 |
| котельная №4 | уголь | 1 635,4 | 2,79 | 8167,424 | 4,11 | 5 | 71,4 | 12 | 356716 | 95,21 | 3,518 | 2-х трубная | 7,69 | 174,2 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 7216,2 |
| котельная №6 | уголь | 121,55 | 0,17 | 416 | 0,28 | 2 | 48,1 | 4 | 7828 | 5,83 | 5,655 | 2-х трубная | 0 | 297 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 409,87 |
| котельная №7 | уголь | 680,82 | 1,06 | 4338,466 | 2,67 | 5 | 53 | 8 | 247482 | 36,02 | 0 | 2-х трубная | 19,34 | 297 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 3320,5 |
| котельная №8 | уголь | 1 156,6 | 2,67 | 8086,508 | 4 | 2 | 80 | 8 |  | 92,3 | 1,967 | 2-х трубная | 15,48 |  | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 6579 |
| котельная №9 | уголь | 977,28 | 2,06 | 4171,06 | 3,32 | 5 | 69,5 | 8 | 227783 | 67,7 | 1,414 | 2-х трубная | 8,73 | 297 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 3652,2 |
| котельная №10 | уголь | 1 352,8 | 1,96 | 5901,104 | 2,52 | 4 | 58,4 | 8 | 147484 | 67,29 | 4,446 | 2-х трубная | 10,14 | 297 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 5089,4 |
| котельная №11 | уголь | 842,61 | 1,47 | 4976,488 | 4,08 | 5 | 74,3 | 8 | 226993 | 51,04 | 2,327 | 2-х трубная | 7,63 | 297 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 4415,8 |
| котельная №13 | уголь | 690,77 | 1 | 3384,974 | 3,2 | 5 | 58 | 8 | 241493 | 34,44 | 1,891 | 2-х трубная | 7,24 | 297 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 2967,6 |
| котельная №15 | уголь | 611,97 | 0,88 | 2811,015 | 1,32 | 4 | 56 | 4 | 133314 | 29,36 | 1,349 | 2-х трубная | 15,9 | 297 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 2258,4 |
| котельная №16 | уголь | 438,74 | 0,73 | 1604,754 | 0,87 | 2 | 48,1 | 4 | 447774 | 24,49 | 0,303 | 2-х трубная | 5,47 | 297 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 1494,6 |
| котельная №17 | уголь | 229,8 | 0,32 | 1389,387 | 0,55 | 2 | 48,1 | 4 | 69025 | 11,03 | 0,654 | 2-х трубная | 20,47 | 175,3 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 1088,7 |
| котельная №18 | уголь | 224,73 | 0,31 | 1436,808 | 0,53 | 2 | 48,1 | 4 | 48935 | 10,78 | 1,105 | 2-х трубная | 21,7 | 175,3 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 1108,4 |
| котельная с/базы | уголь |  | 0,66 | 471,613 |  | 2 | 63,1 | 4 | 7828 |  | 0,15 | 2-х трубная | 8,82 | 172,4 | 526,75 | 1128,46 | 1655,2 | 1689 | 423,66 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова | уголь | 1 189,9 | 2,524 | 29066,38 | 15,12 | 3 | 82,2 | 12 | нд | 3146,7 | 3,953 | 2-х трубная | 3,25 | 198,4 | нд | нд | нд | нд | 26847 |
| котельная МУП "Коммунальщик" | уголь | 109,9 | 0,2 | 1630 | 1 | 3 | 63 | 4 | нд | 10,52 | 0,6 | 2-х трубная | 10,05 | 225,5 | нд | нд | нд | нд | 1466,2 |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | уголь | 762,91 | 1,589 | 44770,58 | 16,17 | 3 | 80 | 12 | нд | 1784,3 | 3,194 | 2-х трубная | 2,37 | 198,4 | нд | нд | нд | нд | 42541 |
| котельная ОАО "РЭУ" | мазут | 7 612,3 | 2,5169 | 91481,16 | 114,6 | 8 | 85 | 32 | нд | 610,63 | 2,935 | 2-х трубная | 0,94 | 172,4 | нд | нд | нд | нд | 84245 |
| ОАО "Барнаулводстрой" | уголь | 127,77 | 0,213 | 2760 | 2,26 | 2 | 80 | 4 | нд |  | 0,965 | 2-х трубная | 7,18 | 227 | 520,25 | 427 | 947,25 | 1186 | 2433,1 |
| ОАО "РЖД" | уголь | 27,34 | 0,045 | 2061,08 | 0,6 | 2 | 60 | 4 | нд |  | нд | 2-х трубная | 3,84 | 252 | нд | нд | нд | нд | 2061,1 |
| ПО "Алейторг" | уголь | 53,98 | 0,0483 | 2610,5 | 2,6 | 3 | 60 | 4 | нд |  | нд | 2-х трубная | 1,81 | 215,6 | нд | нд | нд | нд | 2526 |
| ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | уголь | 217,85 | 0,1425 | 350 | 1,7 | 2 | 60 | 4 | нд | 6,94 | нд | 2-х трубная | 5 | 295 | нд | нд | нд | нд | 332,5 |

Рисунок 18. Значения удельных расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии

Рисунок 19. Потери тепла через тепловую изоляцию тепловых сетей от котельных

Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Рост тарифов на теплоснабжение в течение 2000-х гг., постоянно превышавший темпы роста индекса потребительских цен, отчасти компенсировался для населения высокими темпами увеличения номинальных и реальных доходов. Но в условиях ожидаемого в ближайшие годы роста экономики ежегодными темпами 4-5% продолжение столь же быстрого увеличения тарифов явно чревато неблагоприятными социальными последствиями. Тарифы на теплоснабжение, являясь самостоятельным и значительным компонентом роста общего уровня цен, могут также сами по себе сыграть роль фактора макроэкономической нестабильности, препятствуя снижению инфляции до приемлемых уровней.

Правительство утвердило динамику стоимости услуг естественных монополий:

Тариф на тепло – 2012 год 4,8 %

2013 год 11 %

2014 год 9,5-11 %

При этом у энергокомпаний есть возможность превышения установленных планок роста, если имеется необходимость в инвестировании. В документах министерства экономического развития указаны меры, которые позволят достичь планируемой динамики роста энерготарифов. В частности, необходимая валовая выручка для каждой конкретной теплосетевой компании должна увеличиваться на величину не более:

12 % в 2012 г.;

10 % в 2013 г.;

10 % в 2014 году.

Региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифы, если существует критическая потребность в инвестициях. В то же время видно, что динамика тарифов на тепло ниже роста цен на газ, что создаёт жёсткие условия для работы теплосетевых компаний.

Динамика тарифа на теплоснабжение для населения в МО г. Алейск за 3 года:

2012 г. – 1772,86 р. ООО «Алейская тепловая компания»

01.01.2013-30.06.2013 – 1772,86 р. ООО «Алейская тепловая компания»

01.07.2013-31.12.2013 – 1883,41 р. ООО «ТеплоСервис», 1857,89 р. ООО «Теплосеть».

01.01.2014-30.06.2014 – 1883,41 руб. ООО «ТеплоСервис», 1857,89 р. ООО «Теплосеть».

01.07.2014-31.12.2014 – 1937,56 руб. ООО «ТеплоСервис», 1887,35 р. ООО «Теплосеть».

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Рисунок 20. Калькуляция себестоимости реализации тепла ООО «ТеплоСервис»

Одноставочный тариф – 1883,41 руб./Гкал

Рисунок 21. Калькуляция себестоимости реализации тепла ООО «ТеплоСеть»

Одноставочный тариф – 1857,89 руб./Гкал

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также – плата за подключение);

Органы местного самоуправления поселений, городских округов могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию, в частности платы за подключение к системе теплоснабжения.

Подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения.

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению. Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

Решения существующей проблемы с определением платы за подключение к тепловым сетям на период до принятия соответствующих нормативных правовых актов к ФЗ №190 возможно путем обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), которые наделены полномочиями по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения (Ст. 7 ч.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Отсутствие основ ценообразования в сфере теплоснабжения и правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также методических указаний по расчету соответствующих тарифов не может служить основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение может быть осуществлена как на основе фиксированного размера платежа на определенный срок, так и с подготовкой по каждому отдельному объекту капитального строительства индивидуальной программы, составлением сметы затрат на создание тепловых сетей, мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сети для дальнейшего согласования и утверждения тарифа на подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке с заявителем в органе регулирования субъекта РФ.

В рассматриваемой схеме теплоснабжения МО г. Алейск тарифы на подключения отсутствуют.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

В рассматриваемой схеме теплоснабжения МО г. Алейск платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствуют.

Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Среди проблем и особенностей теплоснабжения города Алейска можно выделить следующие:

- Отсутствие наладки тепловых сетей, что приводит к повышенным расходам теплоносителя, и, соответственно, затратам на его перекачку, недотопу отдаленных потребителей. Подключение потребителей с малыми тепловыми нагрузками (гаражи, бани) к тепловым сетям, пропускная способность которых многократно превышает необходимую, при отсутствии дроссельных устройств.

- Отсутствие  приборов автоматического регулирования на котельных.

- Отсутствие ХВО на большинстве котельных, что ощущается незначительно в связи с большим резервом мощности на котельных, но все же негативно сказывается на работе оборудования.

Среди положительных особенностей теплоснабжения можно отметить следующие:

- Газификация города дает возможность частным потребителям переходить на индивидуальное отопление.

- Ввод в эксплуатацию новых котельных с современным оборудованием и средствами автоматизации.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наружных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе.

Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным. Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т.е. налаживать ( регулировать ) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает.

Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения доходят до 15-20 % от всей подачи воды, а тепловые потери доходят до 50 %. Приведение состояния тепловой изоляции трубопроводов до требования СниП 2.04.14-88 и приказа Минэнерго №325 позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предизолированные в заводских условиях.

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на надёжность и безопасность системы теплоснабжения нет.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Численность населения города Алейска на данный момент составляет 28,4 тыс. человек. В соответствие с Генеральным планом города, к 2035 году численность населения  снизится до 28,0 тыс. человек, но уменьшение жилых площадей не предусматривается ввиду увеличения норм площади на 1-го человека. Для разработки перспективных схем теплоснабжения и при оценке прироста площади строительных фондов в городе использовались данные проектов до 2020 года, а также следующие положения:

- с 2012 г. до 2015 г. город будет развиваться, главным образом, за счет строительства жилых микрорайонов в зоне действия котельной №1.  На данном участке строительства прирост теплоснабжения составить 1,8-2,0 Гкал/ч. Застройка и, соответственно, прирост строительных фондов будет осуществляться прямопропорционально с 2012 г. по 2018 г.

- с 2015 г. по 2035 г. численность населения пойдет на убыль сохраняя темпы роста за счет точеной застройки других микрорайонов города. Под точечной застройкой в данном случае понимается то, что строительство будет продолжаться, и будет увеличиваться тепловая нагрузка на котельные. Новые строительные фонды с централизованным теплоснабжением предусматриваются на месте жилья, предназначенного в будущем под вынос и реновацию.

Перспективное потребление тепловой энергии этих строительных фондов по расчетам в таблице 36.

Таблица №36.Перспективное потребление тепловой энергии

| Наименование показателей | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013-2015 | 2015-2018 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2035 |
| Численность населения всего, чел. | 28400 | 28350 | 28300 | 28260 | 28180 | 28000 |
| Площадь отапливаемых строительных фондов, тыс. м2 |  | 682,8 | 706,38 | 722,1 | 761,4 | 840 |
| Потребление тепла, Гкал/год | 122059,3 | 126373,5 | 131864,4 | 136533,5 | 140138 | 156 647,9 |

В таблице 37 перечислены основные технико-экономические показатели генерального плана города Алейска.

Таблица №37. Основные технико-экономические показатели Генерального плана МО г. Алейск

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Первая очередь строительства (2015) | Расчетный срок (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. |  | 28,535 |  | 28,4 | 28,0 |
|  | Прирост (убыль) населения | человек |  | - |  | -135 | -400 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности |  | 4623 / 16,2 |  | 5100 / 18 | 5375 / 19,2 |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | чел / %от общ.численности |  | 18651 / 65,4 |  | 18200 / 64 | 14300 / 51 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности |  | 5261 / 18,4 |  | 5100 / 18 | 8325 / 29,8 |
| 5 | Численность занятых в экономике всего: | тыс. чел. |  | 18651 |  | 15100 | 14300 |
| II | Территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь г.Алейска в установленных границах | га/% |  | 4387 / 100 |  | 4387 / 100 | 4387 / 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | жилая застройка | га/% |  | 587 / 13,4 |  | 611,1 / 14 | 723,2 / 16,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная застройка | га/% |  | 70 / 1,6 |  | 76 / 1,7 | 98,4 / 2,2 |
|  | - индивидуальная застройка | га/% |  | 466 / 10,6 |  | 535,1 / 12 | 510,9 / 11,6 |
|  | общественно-деловая застройка | га/% |  | 51 / 1,1 |  | 83 / 2 | 113,9 / 2,6 |
|  | земли транспорта | га/% |  | 130,5 / 3 |  | 130,5 / 3 | 130,5 / 3 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га/% |  | 79 / 1,8 |  | 115 / 2,6 | 175 / 4 |
|  | промышленные предприятия | га/% |  | 66,1 / 1,5 |  | 66,1 / 1,5 | 104,9 / 2,4 |
|  | коммунально-складские организации и инженерные сооружения | га/% |  | 219,7 / 5 |  | 198 / 4,5 | 176 / 4 |
|  | территории сельскохозяйственного использования | га/% |  | 155 / 3,5 |  | 155 / 3,5 | 144 / 3.3 |
|  | резервные территории (частично используемые для выпаса личного скота) | га/% |  | 2391 / 54,4 |  | 2450 / 56 | 2571 / 59 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жилищного фонда |  | 587,5 / 100 |  | 666,2 / 100 | 692,3 / 100 |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная застройка |  |  | 401,5 / 68,3 |  | 423,7 / 63,6 | 486,7 / 70,3 |
|  | - усадебная застройка |  |  | 186 / 31,7 |  | 242,5 / 36,4 | 205,6 / 29,7 |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | - |  | 1,1 | 61,8 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади |  | 587,5 |  | 586,4 | 524,6 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | - |  | 79,8 | 87,9 |
|  | Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс. м2общей площади |  | - |  | 16 | 4,4 |
|  | Структура нового жилищного строительства по этажности: | домов / % к общему объему жилого фонда |  | 5898 / 100 |  | 6474 / 100 | 5651 / 100 |
|  | - многоквартирные дома 4-5 этажей |  |  | 55 / 0,9 |  | 55 / 0,9 | 75 / 1,3 |
|  | - многоквартирные дома 2-3 этажа |  |  | 2033 / 34,5 |  | 2053 / 31,7 | 2108 / 37,3 |
|  | - усадебные дома |  |  | 3810 / 64,6 |  | 4366 / 67,4 | 3468 / 61,4 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  | 20,6 |  | 23,5 | 24,7 |
|  | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | потребителей |  | 13827 |  | 28400 | 28000 |
|  | - водоотведением |  |  | 10147 |  | 16885 | 23492 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест всего/ на 1000 |  | 780 / 27 |  | 900 / 32 | 980 / 35 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест всего/ на 1000 |  | 4003 / 140 |  | 4003 / 141 | 4003 / 143 |
|  | Больницы | коек всего/на 1000 чел. |  | 350 / 12 |  | 380 / 13,4 | 380 / 13,6 |
|  | Поликлиники | посещений в смену /на 1000 чел. |  | 674 / 24 |  | 738 / 26 | 728 / 26 |
|  | Библиотеки | тыс.книг / на 1000 чел. |  | 159,263/ 5,581 |  | 159,263/ 5,608 | 159,263/ 5,688 |
|  | Магазины | кв.м торг. площади /на 1000 жителей |  | 5407 / 189 |  | 8400 / 295,7 | 8960 / 320 |
|  | Бани (сауны) | мест/на 1000 жителей |  | 100 / 3,5 |  | 150 / 5,3 | 160 / 5,7 |
|  | Гостиницы, мотели | мест/на 1000 жителей |  | 65 / 2,3 |  | 180 / 6,3 | 180 / 6,3 |
|  | Бассейны | тыс.кв.м водного зеркала/на 1000 жителей |  | - |  | 700 / 24,6 | 770 / 27,5 |
| V | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. |  | 6350 |  | 8479 | 9813 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. |  | 5872 |  | 7910 | 9213 |
|  | в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. |  | 478 |  | 569 | 600 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. |  | 5872 |  | 8479 | 8909 |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут. |  | 1957 |  | 8479 | 8909 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут |  | 223 |  | 299 | 350 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 206 |  | 279 | 329 |
| VI | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. |  | 3622 |  | 5398 | 6490 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. |  | 3577 |  | 5306 | 6388 |
|  | в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. |  | 45 |  | 92 | 102 |
|  | Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сут. |  | 3577 |  | 5306 | 6388 |
| VII | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт |  | 11,8 |  | 11,2 | 11,05 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч |  | 49,02 |  | 62,25 | 61,37 |
| VIII | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего | Гкал/час | 53,395 |  | 98,076 |  | 58,767 |
|  | в т.ч. жилой фонд | Гкал/час | 40,3 |  | 96,36 |  | 58 |
| IХ | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство закрытых водостоков | км | - |  | 9,12 |  | 2,50 |
|  | Насосные станции | объект | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Закрытые очистные сооружения | объект | - |  | - |  | 1 |
|  | Берегоукрепление | км | - |  | 0,53 |  | - |
|  | Организация пляжей | га | - |  | 5,40 |  | 2,35 |
| X | Зеленые насаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 79 |  | 11,9 |  | 175 |
|  | обеспеченность | м2/чел. | 27,7 |  | 11,6 |  | 62,5 |
| XI | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов загрязняющих веществ | т/год | 2996 |  | 3321 |  | 4438 |
|  | Общий объем сброса сточных вод | тыс. м3/год | 1305,6 |  | 1936,7 |  | 2331,6 |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/тыс. м3 | 36 |  | 36,96 |  | 37,46 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - |  | 1 |  | 1 |

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Площадь строительных фондов, предусмотренных под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения.

Увеличение строительных фондов в существующих зонах теплоснабжения от существующих котельных несущественно. Основное изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение нового населения, а также существующего населения города, проживающего в радиусах санитарно-защитных зон производственных объектов.

Проектируемая жилая застройка муниципального образования представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией городского округа, а также малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

К настоящему времени имеются достаточные методические наработки по проведению оценки и реализации потенциала энергосбережения в системах жилищно-коммунального хозяйства, что позволит ввести в строй дополнительные квадратные метры новостроек без дополнительных источников тепла.

В общем случае на величину удельных расходов тепловой энергии конкретного здания оказывает влияние большое количество факторов, оценить которые возможно при проведении полного энергомониторинга. Но полный энергомониторинг – дорогостоящее мероприятие, требующее продолжительного времени.

Величину удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в сложившихся и давно эксплуатируемых системах теплоснабжения изменить на значительную величину не представляется возможным, даже при значительных капитальных вложениях.

В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удельных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений.

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

По котельным, обеспечивающим тепловой энергией технологические процессы, данных нет. Перспективой строительство таких котельных не предусмотрено. Существующие и перспективные котельные тепловую энергию на технологические нужды не отпускают.

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица №38.Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и ГВС проектируемого строительства по муниципальному образованию с разделением по видам потребляемой энергии, Гкал/ч.

| Наименование котельной | Вывод + Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013-2015 годы | 2015-2018 годы |  |  | 2018-2020 годы | 2020-2025 годы |  | 2025-2035 годы |
| № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 3 |  |  |  |  | закрытие, переподключение потребителей к котельной № 4 |  |  |  |
| № 4 |  |  |  |  | +2,148 |  |  |  |
| № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №7 |  |  |  |  |  | +0,2 |  |  |
| № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 9 |  | +0,696 |  |  |  |  |  |  |
| № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 13 |  | +0,781 |  |  |  |  |  |  |
| № 15 |  |  |  |  |  | +0,314 |  |  |
| № 16 |  | закрытие, переподключение потребителей к котельной № 9 |  |  |  |  |  |  |
| № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 18 |  |  |  |  |  |  | закрытие, переподключение потребителей к котельной № 15 |  |
| РЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Алейск зернопродукт» |  |  | переподключение части потребителей к котельной № 13 |  |  |  |  |  |
| ОАО «Алейский МСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП ДХ «Алейское ДСУ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМК ОАО «Барнаулводстрой» |  | отсоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |
| МУП Коммунальщик |  |  |  |  |  |  | переподключение потребителей к котельной № 7 |  |
| ПО «Алейторг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение 2-х модульных котельных по 6 Гкал/ч | +0,43 | +2,94 | +5,43 |  |  | +6,55 |  | +11,39 |
| Сооружение модульной котельной 2,5 Гкал/ч | +0,02 | +0,03 | +0,03 |  |  | +0,73 |  | +1,95 |
| Сооружение модульной котельной 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | +3,0 |

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Котельные предприятий, которые выносятся с существующих территорий, подлежат Реконструкции и реконструкции с увеличением мощности. Реконструкция включает замену оборудования и автоматизацию с погодным регулированием. Необходимо переоборудовать имеющиеся паровые котельные с заменой котлов на водогрейные, т.к. нагрузка по пару практически не востребована.

При переносе предприятий вопрос теплоснабжения производственной территории решается на стадии проектирования. Существующие котельные промышленных зон обеспечивают тепловой энергией технологическую и отопительную нагрузку собственно предприятий.

2.7 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

По указанным пунктам, прогноз перспективного потребления тепловой энергии отсутствует.

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

По указанным пунктам, прогноз перспективного потребления тепловой энергии отсутствует.

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

По указанным пунктам, прогноз перспективного потребления тепловой энергии отсутствует.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

В соответствии с "Постановлением от 22 февраля 2012 года № 154 о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городов с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 18 и пункте 38 требований к схемам теплоснабжения, не является обязательным. Глава 3 в настоящей СХЕМЕ не рассматривается.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица №39.Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (Существующие и Проектируемые котельные на расчётный период)

| Объект | Рассматриваемый период увеличения мощности (внедрения новой котельной) | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Qmax в рассматриваемый период, Гкал/ч | Суммарная выработка тепловой энергии на нужды теплоснабжения, Гкал/год | Дефицит (-), Резерв (+), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 2015-2020 | 9,62 | 7,07 | 18668,83918 | 2,55 |
| котельная №2 | 2020-2035 | 2,72 | 2,74 | 5193,668628 | -0,02 |
| котельная №3 | 2018-2035 | 3,12 | 0 | - | - |
| котельная №4 | 2018-2035 | 4,11 | 4,47 | 11237,05987 | -0,36 |
| котельная №6 | - | 0,28 | 0,17 | 416 | 0,11 |
| котельная №7 | 2020-2035 | 2,67 | 2,42 | 6776,612182 | 0,25 |
| котельная №8 | - | 4 | 2,67 | 8086,508 | 1,33 |
| котельная №9 | 2015-2020 | 3,32 | 2,79 | 5262,412616 | 0,53 |
| котельная №10 | - | 2,52 | 1,96 | 5901,104 | 0,56 |
| котельная №11 | - | 4,08 | 1,47 | 4976,488 | 2,61 |
| котельная №13 | 2015-2018 | 3,2 | 1,911 | 4998,637691 | 1,289 |
| котельная №15 | 2020-2035 | 1,32 | 1,2 | 3560,619 | 0,12 |
| котельная №16 | 2015-2020 | 0,87 | 0 | - | - |
| котельная №17 | - | 0,55 | 0,32 | 1389,387 | 0,23 |
| котельная №18 | 2020-2035 | 0,53 | 0 | - | - |
| котельная с/базы | - | 1 | 0,66 | 471,613 | 0,34 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 2015-2020 | 15,12 | 1,743 | 4334,171 | - |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 2020-2035 | 1 | 0 | - | - |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | - | 16,17 | 1,401 | 3486,476 | - |
| котельная ОАО "РЭУ" | - | 114,6 | 6,8569 | - | - |
| ОАО "Барнаулводстрой" | 2015-2018 | 2,26 | 0 | - | - |
| ОАО "РЖД" | - | 0,6 | 0,045 | 2061,08 | - |
| ПО "Алейторг" | - | 2,6 | 0,0483 | 2610,5 | - |
| ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | - | 1,7 | 0,1425 | 350 | - |
| Сооружение 2-х модульных котельных по 6 Гкал/ч | 2015-2035 | 2х6,0 Гкал/ч | 2х5,7 Гкал/ч | - | 2х0,3 Гкал/ч |
| Сооружение модульной котельной 2,5 Гкал/ч | 2015-2035 | 2,5 | 1,94 | - | 0,56 |
| Сооружение модульной котельной 3,0 Гкал/ч | 2025-2035 | 3 | 3 | - | невозможно достоверно определить |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый производственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения муниципального образования нет.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Источники теплоснабжения существующей системы расположены в зонах, где перспективой до 2035 года не предусмотрено строительство новых потребителей. Всех перспективных потребителей тепловой энергии планируется подключить к проектируемым источникам тепловой энергии.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

5.1 Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды

пригодной для нужд технического и промышленного водоснабжения (восполнения потерь теплоносителя).

Физические и химические свойства воды и/или пара во многом определяют срок службы энергетического оборудования. При эксплуатации различных систем охлаждения происходит их загрязнение. Коррозия и накипь наносят большой вред оборудованию. Для обеспечения оптимального водно-химического режима работы систем охлаждения необходимо применять комплекс инженерно-технических мероприятий с использованием химических реагентов для обработки воды, что позволяет привести качество сетевой воды в соответствие с нормируемыми показателями.

Присосы исходной необработанной воды ухудшают качество сетевой воды, что повышает требования к качеству подпиточной воды, увеличивает расход реагентов и снижает экономичность работы ВПУ.

В перспективных зонах теплоснабжения, оснащенных современными источниками теплоснабжения и тепловыми сетями из предизолированных и полимерных труб, а также имеющих качественную арматуру утечки теплоносителя меньше нормируемых.

Максимальная производительность водоподготовительных установок рассчитывается с учётом постепенного износа оборудования систем теплоснабжения.

Таблица №40. Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей (Существующие и Проектируемые котельные на расчётный период)

| Объект | Подключенная нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Расчетный объем теплоносителя, м3 | Расчетный объем подпитки, м3 | Расчетный объем подпитки в аварийном режиме, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 5,19 | 51,78 | 0,39 | 1,09 |
| котельная №2 | 1,52 | 15,36 | 0,12 | 0,34 |
| котельная №3 | 1,68 | 14,23 | 0,11 | 0,31 |
| котельная №4 | 2,79 | 37,79 | 0,28 | 0,78 |
| котельная №6 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная №7 | 1,06 | 26,34 | 0,20 | 0,56 |
| котельная №8 | 2,67 | 56,64 | 0,42 | 1,18 |
| котельная №9 | 2,06 | 24,18 | 0,18 | 0,50 |
| котельная №10 | 1,96 | 17,91 | 0,13 | 0,36 |
| котельная №11 | 1,47 | 12,44 | 0,09 | 0,25 |
| котельная №13 | 1,00 | 13,67 | 0,10 | 0,28 |
| котельная №15 | 0,88 | 10,56 | 0,08 | 0,22 |
| котельная №16 | 0,73 | 2,90 | 0,02 | 0,06 |
| котельная №17 | 0,32 | 7,27 | 0,05 | 0,14 |
| котельная №18 | 0,31 | 8,05 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | 0,97 | 0,01 | 0,03 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова |  | 29,17 | 0,22 | 0,62 |
| котельная МУП "Коммунальщик" |  | 4,67 | 0,04 | 0,11 |
| котельная ОАО «Алейский МСК» |  | 49,81 | 0,37 | 1,04 |
| котельная ОАО "РЭУ" |  | 35,32 | 0,26 | 0,73 |
| ИТОГО |  | 419,06 | 3,13 | 8,76 |

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

У централизованных систем теплоснабжения есть всего 5, но неоспоримых преимуществ:

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

- возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусоре, а также возобновляемых энергоресурсах;

- возможность замещать простое сжигание топлива (при температуре 1500-2000 °С для подогрева воздуха до 20 °С) тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;

- относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки.

Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2.

Более правильно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

В поселениях или отдельных районах городов с удельной характеристикой больше 100 централизация противопоказания - небольшие доходы от реализации тепла при значительных капитальных затратах делают системы центрального теплоснабжения неконкурентоспособными.

В рассматриваемом муниципальном образовании практически все зоны централизованного теплоснабжения имеют удельную материальную характеристику более 100, что делает их убыточными.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышные котельные - объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Отдельно надо сказать о крышных котельных. К основным проблемам относятся:

- отсутствие внятного собственника, т.к. котельная является коллективной собственностью жителей;

- не начисление амортизации и длительной срок сбора средств на необходимые крупные ремонты;

- отсутствие системы быстрой поставки запасных частей.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.  Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов установленных в квартирах будет периодической, т.е. в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.  Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.  Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.  Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.  Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки.

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок

В зонах перспективных нагрузок на перспективу до 2035 года строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок не предусмотрено.

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Когенерация представляет собой термодинамическое производство двух или более форм полезной энергии из единственного первичного источника энергии. Основной принцип когенерации - стремление максимальное использование первичной энергии топлива. Общий КПД энергетической станции в режиме когенерации составляет 80-95%.

Технология комбинированного производства электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельным производством электроэнергии и тепла:

- сокращает потребности народного хозяйства в топливе и снижает энергоемкость продукта, что имеет стратегическое значение.

- снижает выбросы загрязняющих веществ от энергоисточников в атмосферу.

График работы когенерационной установки в летнее время – пиковый, по графику потребления ГВС, в зимнее время она работает в базе нагрузки, предвключенной перед котлами. Вырабатываемая установкой тепловая энергия может использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Когенерационная установка позволяет организовать независимый автономный источник энергии, что существенно снижает экономические и технические риски, связанные с аварийными ситуациями.

В рассматриваемом муниципальном образовании монтаж когенерационных установок на данном этапе не предусмотрен.

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Комбинированная выработка тепла и электроэнергии на рассматриваемый период не предусматривается.

6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей в настоящее время, а также для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей, необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Решение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие прирост перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, заключается в строительстве новых котельных в зоне секционной застройке. Новые котельные целесообразно проектировать по модульному принципу, что позволит сократить затраты на ремонт ограждающих конструкций, на собственные нужды, на обслуживающий персонал и т.д.  Таким образом, расходы на строительство таких котельных сопоставимы с расходами на реконструкцию существующих источников.

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения заключаются в замене тепломеханического оборудования котельных на более эффективное. Такую замену целесообразно проводить совместно с капитальным ремонтом котельного оборудования источника теплоснабжения.

Котельную №16 рекомендуются вывести из эксплуатации в связи с приближением выработки нормативного срока службы, техническим износом здания котельной и отсутствием возможности ее расширения. Потребителей от данной котельной рекомендуется подключить к котельной № 9 с увеличением мощности последней до 5 Гкал/ч.

Котельную №18 рекомендуется вывести из эксплуатации, ввиду износа технологического оборудования и здания котельной,  а также отсутствия возможности реконструкции. Потребителей от данной котельной рекомендуется от котельной №15.

Часть потребителей от котельной ЗАО «Алейскзернопродукт», находящихся вне территории производственного предприятия, предусматривается переподключить к котельной № 13, с увеличением мощности.

На котельной № 1 предлагается провести модернизацию основного котельного и вспомогательного оборудования с увеличением установленной мощности, для возможности подключения новых потребителей.

Потребителей от котельной МУП «Коммунальщик», находящихся вне пределов производственного предприятия, рекомендуется переподключить к котельной №7с увеличением мощности последней.

Котельную № 3 также рекомендуется вывести из эксплуатации и подключить потребителей к котельной №4.

Ввиду невозможности переподключения потребителей от котельной ДХО Алейская ПМК ОАО «Барнаулводстрой» к другим источникам тепла, из-за дальности расположения ближайших котельных, рекомендуется:

-предусмотреть индивидуальные источники тепла в частном секторе;

-отопление жилого многоквартирного двухэтажного дома обеспечить за счет строительства модульной автоматической котельной на твердом топливе.

Котельную № 6 из-за малой мощности и необходимости частого обслуживания, рекомендуется переоборудовать в автоматическую, для чего предлагается два варианта:

-установка котельного и вспомогательного оборудования на базе котельной №6 с последующим подключением в сеть;

-установка модульной котельной соответствующей мощности на территории котельной с подключением в тепловую сеть.

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии предусматривается в рамках застройки микрорайонов перспективного развития.

Изменения существующих температурных графиков: котельных 95/70 не планируются.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей отражены в таблице 41.

Таблица №41. Предложения по котельным, подлежащим реконструкции с увеличением установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Теплоснабжающая организация | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012-2015 годы | 2015-2018 годы | 2018-2020 годы | 2020-2025 годы | 2025-2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 9 | ООО «Теплосеть» | 2,91 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| 2 | № 1 | ООО «Теплосеть» | 6,52 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| 3 | № 2 | ООО «ТеплоСервис» | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 3,6 | 3,6 |
| 4 | № 13 | ООО «Теплосеть» | 1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5 | № 15 | ООО «Теплосеть» | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | № 7 | ООО «ТеплоСервис» | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 3,67 | 3,67 |
| 7 | № 4 | ООО «ТеплоСервис» | 3,16 | 3,16 | 5 | 5 | 5 |

Таблица №42. Реконструкция котельных и техническое перевооружение (период 2012-2035 гг.)

| Наименование котельной и мероприятий | Перечень основных перевооружений, входящий в объем мероприятий |
| --- | --- |
| № 1 Реконструкция с увеличением мощности, модернизация | Замена водогрейных котлов КВм-1,86-95 в количестве 2-х штук и котлов КВм-1,6-95 в количестве 2-х штук на котлы водогрейные КВм-2,3К в количестве 4-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: Циклон-золоуловитель ЦГ-2-10 - 4 шт. Дымосос ДН-8-1500/15 - 4 шт. Бункер ШЗУ – 1 шт. (мотор-редуктор 750 / 1,5) - 4 компл. Комплект автоматики - 4 компл. |
|  | Замена котлов ГВС марки Алтай-7 в количестве 3-х штук на котлы КВм-0,5 в количестве 3-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования котлов ГВС: Золоуловитель ЗУ-0,6 - 3шт. Дымосос ДН-3,15-1500/3 - 3 шт. Комплект автоматики - 3 компл. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 8 шт. |
|  | Установка сетевых насосов на контур ГВС в количестве 6 шт. |
|  | Замена водоподготовительных установок системы отопления |
|  | Замена водоподготовительных установок системы ГВС |
|  | Устройство дымовой трубы от котлов ГВС |
| №2 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейных котлов Алтай-7, Алтай-1 в количестве 3-х штук и котла КВ "Братск" - 1 шт. на котлы водогрейные КВм-1,16К в количестве 4-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: ЦГ-2-6 - 4 шт. Дымосос Д-6,3-1500/5,55 - 4 шт. Экономайзер ЭД-1-38 - 4 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 - 4 шт. Питатель топлива ленточный ПТЛ-400 Комплект автоматики - 4 компл. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 8 шт. |
|  | Замена водоподготовительных установок системы отопления |
| №4 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейных котлов КВр-1,25 в количестве 2-х штук, котлов КВр-0,55 - 1 шт., КВ-1,0 на котлы водогрейные КВм-1,16К в количестве 4-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: ЦГ-2-6 - 4 шт. Дымосос Д-6,3-1500/5,55 - 4 шт. Экономайзер ЭД-1-38 - 4 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 - 4 шт. Питатель топлива ленточный ПТЛ-400 Комплект автоматики - 4 компл. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 6 шт. |
|  | Замена водоподготовительных установок системы отопления |
| №6 Модернизация | Замена водогрейных котлов НР-18 в количестве 2-х штук, на автоматические твердотопливные котлы "Терморобот"-300 мощностью 0,258 Гкал в количестве 2-х штук |
|  | Установка котельно-вспомогательного оборудования |
|  | Устройство водоподкготовительной установки |
|  | Замена водоподготовительных установок системы отопления |
| № 7 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейных котлов Алтай-7 в количестве 3-х штук, на котлы водогрейные КВм-0,93К в количестве 3-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: ЦГ-2-6 - 3 шт. Дымосос Д-6,3-1500/5,55 - 3 шт. Экономайзер ЭД-1-38 - 3 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 - 3 шт. Питатель топлива ленточный ПТЛ-400 Комплект автоматики - 3 компл. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 4 шт. |
|  | Замена водоподготовительных установок системы отопления |
| № 9 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейных котлов Алтай-8 в количестве 2-х штук, на котлы водогрейные КВр-0,8К в количестве 2-х штук с установкой дополнительного котла КВр-0,8К |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: ЦГ-1-3 - 3 шт. Дымосос Д-6,3-1500/5,55 - 3 шт. Экономайзер ЭД-2-38 - 3 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 - 3 шт. Комплект автоматики - 3 компл. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 4 шт. |
|  | Замена водоподготовительных установок системы отопления |
| № 13 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейных котлов Алтай-7 в количестве 3-х штук, на котлы водогрейные КВр-0,8К в количестве 3-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: ЦГ-1-3 - 3 шт. Дымосос Д-6,3-1500/5,55 - 3 шт. Экономайзер ЭД-2-38 - 3 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 - 3 шт. Комплект автоматики - 3 компл. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 4 шт. |
|  | Замена водоподготовительных установок системы отопления |
| № 15 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейных котлов Алтай-7 в количестве 4-х штук, на котлы водогрейные КВр-0,63К в количестве 4-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: ЦГ-1-3 - 4 шт. Дымосос Д-3,15-1500/3 - 4 шт. Экономайзер ЭД-2-38 - 4 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 - 4 шт. Комплект автоматики - 4 компл. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 6 шт. |
|  | Замена водоподготовительных установок системы отопления |
| Котельная ОАО "Барнаулводстрой" Закрытие, отключение от потребителей, устройство индивидуальных источников тепла | Отключение потребителей от котельной, устройство автоматической твердотопливной котельной "Терморобот"-100 мощностью 0,086 Гкал |
|  | Устройство индивидуальных источников теплоснабжения у потребителей |

Установка приборов учета на источниках тепла и подводящих магистралях от ведомственных котельных

Установка узлов учета тепловой энергии (комплекс измерительный «Эльф» вихревой электромагнитный) в составе:

Тепловычислитель ВКТ-7-01

Расходомер ВЭПС-2ПБ

Термопреобразователь КТСПН

На следующих источниках тепла:

Таблица №43.

| Наименование котельной | Ду расходомера |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 150 |
| Котельная №2 | 100 |
| Котельная №4 | 100 |
| Котельная №7 | 80 |
| Котельная №9 | 100 |
| Котельная №10 | 100 |
| Котельная №11 | 80 |
| Котельная №13 | 80 |
| Котельная №15 | 80 |
| Котельная №17 | 40 |
| Тепловая сеть прилегающая к котельной ОАО «РЭУ» филиала «Новосибирский» ветка №1 (п. Строителей, 8,9,10) | 32 |
| Тепловая сеть прилегающая к котельной ОАО «РЭУ» филиала «Новосибирский» ветка №2 (п. Строителей, 1-7б) | 50 |
| Тепловая сеть прилегающая к котельной ОАО «РЭУ» филиала «Новосибирский» ветка №3 (пл. Ремзавода) | 100 |
| Тепловая сеть прилегающая к котельной ОАО «РЭУ» филиала «Новосибирский» ветка №4 (школа, интернет, лицей) | 80 |

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и перевод котельных в «пиковый» режим работы не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии предусматривается в рамках микрорайонов секционной застройки перспективного развития. Существующие температурные графики не изменятся.

Следовательно, основными мероприятиями по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии являются:

- Строительство новых котельных в зонах перспективной застройки.

- Капитальный ремонт оборудования котельных в соответствии с графиком планово-предупредительных работ.

- Замена оборудования в котельных №№ 1, 2, 4, 7, 9, 13, 15.

- Реконструкция котельной № 9 с увеличением мощности.

- Закрытие котельных № 3, 16, 18.

- Перевод части потребителей от котельных ЗАО «Алейскзернопродукт» и МУП «Коммунальщик» на котельные №№ 13, 7.

Помимо плановой замены котлов, рекомендуется провести замену насосного оборудования на более эффективное – с применением частотно-регулируемых приводов, после проведения наладки тепловых сетей.

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Совместная работа блоков когенерации и котельной, на территории которой установлены указанные блоки подразумевает обоснованный график работы и распределение нагрузок между ними. В этом случае Когенерационная установка работает по графику электрической нагрузки, а котельная в – в пиковом режиме.

В настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии нет.

6.7 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Ввиду малой эффективности и пересечения радиусов эффективного теплоснабжения планируется вывод из эксплуатации котельных № 3, 16, 18 с передачей тепловых нагрузок на котельные № 4, 9, 15.

6.8 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

6.9 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В перспективные балансы тепловой мощности включаются следующие статьи:

- Обоснование размера расхода тепловой энергии на собственные и производственные

нужды источников тепловой энергии.

- Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь

теплоносителей.

- Расчет и обоснование расхода электрической энергии (мощности) на технологические

цели при производстве и передаче тепловой энергии

- Расчет и обоснование удельных расходов условного топлива на производство тепловой энергии.

Таблица №44. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения с выделением прироста потребления тепловой мощности с разделением по видам нагрузки. (Существующие и Проектируемые котельные на расчётный период)

| Объект | Рассматриваемый период увеличения мощности (внедрения новой котельной) | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Qmax в рассматриваемый период, Гкал/ч | Потери в сетях,% | Прирост потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения, Гкал/год | Суммарная выработка тепловой энергии на нужды теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | 2015-2020 | 9,62 | 7,07 | 8,09 | - | 18668,8 |
| котельная №2 | 2020-2035 | 2,72 | 2,74 | 14,93 | 1600,1 | 5193,7 |
| котельная №3 | 2018-2035 | 3,12 | 0 | 0,00 | закрытие | - |
| котельная №4 | 2018-2035 | 4,11 | 4,47 | 12,32 | 3069,6 | 11237,1 |
| котельная №6 | - | 0,28 | 0,17 | 0,00 | 0,0 | 416,0 |
| котельная №7 | 2020-2035 | 2,67 | 2,42 | 44,15 | 2438,1 | 6776,6 |
| котельная №8 | - | 4 | 2,67 | 15,48 | 0,0 | 8086,5 |
| котельная №9 | 2015-2020 | 3,32 | 2,79 | 11,82 | 1091,4 | 5262,4 |
| котельная №10 | - | 2,52 | 1,96 | 10,14 | 0,0 | 5901,1 |
| котельная №11 |  | 4,08 | 1,47 | 7,63 | 0,0 | 4976,5 |
| котельная №13 | 2015-2018 | 3,2 | 1,911 | 13,84 | 1613,7 | 4998,6 |
| котельная №15 | 2020-2035 | 1,32 | 1,2 | 21,68 | 749,6 | 3560,6 |
| котельная №16 | 2015-2020 | 0,87 | 0 | 0,00 | закрытие | - |
| котельная №17 | - | 0,55 | 0,32 | 20,47 | 0,0 | 1389,4 |
| котельная №18 | 2020-2035 | 0,53 | 0 | 0,00 | закрытие | - |
| котельная с/базы | - | 1 | 0,66 | 8,82 | 0,0 | 471,6 |
| котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 2015-2020 | 15,12 | 1,743 | - | - | 4334,171 |
| котельная МУП "Коммунальщик" | 2020-2035 | 1 | 0 | 0,00 | отсоединение потребителей | - |
| котельная ОАО "Алейский МСК" | 2015-2018 | 16,17 | 1,401 | - | - | 3486,476 |
| котельная ОАО "РЭУ" | - | 114,6 | 6,8569 | 2,56 | 57902,0 | 149383,2 |
| ОАО "Барнаулводстрой" | 2015-2018 | 2,26 | 0 | 0 | отсоединение потребителей | - |
| ОАО "РЖД" | - | 0,6 | 0,045 | 3,84 | - | 2061,1 |
| ПО "Алейторг" | - | 2,6 | 0,0483 | 1,81 | - | 2610,5 |
| ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | - | 1,7 | 0,1425 | 5,00 | - | 350,0 |
| Сооружение 2-х модульных котельных по 6 Гкал/ч | 2015-2035 | 2х6,0 Гкал/ч | 2х5,7 Гкал/ч | 0,57 | - | - |
| Сооружение модульной котельной 2,5 Гкал/ч | 2015-2035 | 2,5 | 1,94 | 0,19 | - | - |
| Сооружение модульной котельной 3,0 Гкал/ч | 2025-2035 | 3 | 3 | 0,15 | - | - |

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Специалисты ОАО «Институт Алтайагропромпроект» в качестве одного из первоочередных мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей рекомендуют проведение наладки тепловых сетей и последующую за ней замену насосного оборудования на оборудование меньшей мощности, что потребует наименьших капитальных вложений. Данное мероприятие окажется наиболее быстро окупаемым, поскольку наладка сетей ранее никогда не проводилась, а также практически все котельные несут повышенные расходы.

Еще одним важным мероприятием является установка приборов учета тепла у потребителей – тепловые счетчики на здания, введенные в эксплуатацию до 2003 года. Установка теплосчетчиков всех потребителей – задача дорогостоящая и требующая длительного внедрения. Её следует выделить в отдельную инвестиционную программу с разбивкой по годам при определении финансирования.

К основным мероприятиям также следует отнести плановую замену теплосетей. Нормативный срок службы труб теплоснабжения составляет 25 лет, и есть участки, которые уже выработали свой ресурс. Основным критерием для оценки работоспособности труб обычно является проведение гидравлических испытаний перед очередным отопительным сезоном. Однако, если изношенная труба выдержала гидравлические испытания при повышенном давлении – это не является гарантией того, что она не порвется в период отопительного сезона. Конечно, есть трубы, которые без ремонта работают по 50 лет и более, но с точки зрения надежности, замена теплосетей, отработавших свой ресурс, остается основным мероприятием. Также следует отметить, что при проведении этой работы, рекомендуется устанавливать трубы меньшего диаметра там, где они неоправданно завышены, естественно оставляя запас для возможности подключения перспективных потребителей. Установка труб меньшего диаметра позволяет снизить их монтажную стоимость и потери при передаче тепла и т.д. Помимо плановой замены сетей в связи с изношенностью, встречаются участки, менять которые необходимо с целью увеличения диаметров. Для замены и нового строительства сетей  рекомендуется разработать отдельную инвестиционную программу с определением финансирования и конкретных сроков планируемого нового строительства.

На существующих надземных участках трубопроводов рекомендуется произвести восстановление изоляции тепловых сетей.

Таким образом, основными мероприятиями по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружениютепловых сетей города являются:

- Проведение наладки тепловых сетей.

- Разработка инвестиционной программы установка тепловых счетчиков у потребителей.

- Разработка инвестиционной программы замены тепловых сетей с определением финансирования и конкретных сроков планируемого нового строительства.

- Восстановление изоляции надземных участков трубопроводов тепловых сетей.

7.1 Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для обеспечения прироста тепловой нагрузки предусмотрено строительство проектируемых сетей в подземном исполнении, бесканальные двух- и четырёх- трубные из стальных труб по ГОСТу 10704-91 в заводской изоляции из пенополиуретана с защитной пленкой из полиэтилена.

7.2 Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с особенностями местности и удаленностью друг от друга источников тепла, возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не предусматривалась.

7.3 Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Вся система теплоснабжения рассматриваемого поселения исторически сформировалась таким образом, что перераспределить нагрузку между котельными не представляется возможным. Ликвидировать в таких условиях любой из источников тепловой энергии, как существующих, так и перспективных невозможно. Перевод котельных в пиковых режим работы возможен при работе их совместно с когенерационными установками.

Тепловые сети, в таком случае, реконструкции не подвергаются.

7.4 Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Принятая в проекте схема теплоснабжения обеспечивает:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности, определяемой тремя критериями: вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности теплоснабжения и живучестью.

- требования экологии;

- безопасной эксплуатации.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

источника теплоты Рит=0,97;

тепловых сетей Ртс=0,9;

потребителя теплоты Рпт=0,99;

СЦТ в целом Рсцт=0,86.

Для потребителей первой категории следует предусматривается установка местных резервных источников теплоты (стационарные и передвижные).

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий предусматриваются

местные источники теплоты.

7.5 Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

7.6 Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для анализа необходимости и количества тепловых сетей, нуждающихся в полной замене, рекомендуется провести ревизию существующих трубопроводов на предмет выявления очагов коррозии и проверки целостности труб. В случае обнаружения участков подлежащих замене из-за ветхости или по истечении срока их эксплуатации необходимо провести их замену.

В первоочередном порядке рекомендуется заменить участки трубопроводов, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.

7.7 Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения гидравлического расчета, не выявлена необходимость строительства насосных станций.

Глава 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Сведения о расходах основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа приведены в табличной форме.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

9.1 Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.

9.2 Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит вычислить сложно

9.3 Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перпективные показатели по указанной теме равны нулю.

9.4 Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30%). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3оС.

В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предлагается два варианта проведения наладки тепловых сетей.

1 вариант: с привлечением к наладке специализированной организации. Ориентировочная стоимость составляет 1,2 млн. руб. за присоединенную сеть до семи километров. Т.к. почти каждая котельная работает на несколько присоединенных сетей (в сумме 21 сеть по городу), то суммарные затраты составят: 1,2*20 = 24,0 млн. руб.

2 вариант: выполнение наладки собственными силами ООО «Теплосеть», ООО «ТеплоСервис». При создании группы слесарей-ремонтников по наладке тепловых сетей из шести человек, с учетом заработной платы 15 000 рублей на одного работника, временем проведения работ - 3 летних месяца, учитывая расходные материалы, стоимость работ составит 1,0 млн. руб.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит:

- улучшить качество теплоснабжения отдаленных потребителей;

- сократить потери тепла от перегрева потребителей (открытые форточки);

- снизить потребление электроэнергии двигателями насосов за счет снижения объемов перекачиваемого теплоносителя.

Расчет затрат на модернизацию котельных (строительства новых на месте существующих старых) и замена существующего оборудования котельных выполнен по укрупненным показателям, исходя из установленной мощности (таб. 45).

Таблица №45. Затраты на проведение модернизации котельных в ценах 2012 года

| Наименование котельной | Стоимость мероприятий в ценах 2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 4122,5 |
| Котельная №2 | 111,6 |
| Котельная №3 | 105,6 |
| Котельная №4 | 1488 |
| Котельная №7 | 1481,2 |
| Котельная №9 | 2110,2 |
| Котельная №10 | 1273,0 |
| Котельная №11 | 105,6 |
| Котельная №15 | 1348 |
| Установка приборов учета на источники тепла и подводящие линии теплоснабжения | 1545,4 |
| Строительство 2-х котельных модульного типа по 6Гкал/ч в секционной застройке | 25200 |
| Устройство теплогенераторов воздушного отопления перспективной коммунально-складской зоне | 6300 |
| Строительство котельной модульного типа в перспективной производственной зоне | 5250 |

Рекомендуемое распределение затрат на проведение мероприятий по годам и рекомендуемая очередность представлены в таблице 46.

Таблица №46. Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения города Алейска

| Год | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты, млн. руб.* |
| --- | --- | --- |
| с 2013 | Проведение наладки тепловых сетей | 1,0 собственными силами |
|  |  | или 24 с привлечением подрядной организации |
| 2013-2018 | Реконструкция и модернизация существующих котельных | 50,44 |
| 2013-2015 | Разработка и реализация инвестиционной программы установки тепловых счетчиков у потребителей с определением и сроками порядка финансирования | - |
| с 2013 | Разработка и реализация инвестиционной программы замены тепловых сетей с определением финансирования и конкретных сроков планируемого нового строительства | - |
| с 2013 | Восстановление изоляции надземных участков трубопроводов тепловых сетей | - |
| 2018-2035 | Строительство новых котельных в зоне перспективной секционной застройки | 25,52 |
| с 2018 | Перевод котельных на природный газ | 152,2 |
| с 2020 | Строительство местных систем воздушного отопления или одной котельной в зоне перспективной коммунально-складской застройки. | 5,25 |
| с 2020 | Строительство новой котельных в зоне перспективной производственной застройки | 6,3 |
| 2013-2020 | Строительство новых участков тепловых сетей суммарной протяженностью 10,8 км | 101,47 |
| 2013-2035 | Реконструкция тепловых сетей | 120,3 |

* Точная стоимость определяется на основе проектно-сметной документации.

Глава 11. Обоснование решения по определению Единой теплоснабжающей организации

Порядок предоставления статуса ЕТО. Статус ЕТО присваивается каждой теплоснабжающей организации согласно реестру. Исключение составляют зоны систем теплоснабжения с раздельным владением сетей и источников. Статус ЕТО присваивается крупным организациям в сетевых районах на основании поданных заявок.

Из условий повышения качества теплоснабжения в г. Алейске и развития потенциальных возможностей коренной реконструкции систем теплоснабжения вариантно предлагается статус единых теплоснабжающих организаций присвоить следующим организациям:

- Статус ЕТО присваивается двум компаниям, раннее состоявшими в одной (ООО «Алейская тепловая компания») – это ООО «Теплосеть» и ООО «ТеплоСервис», обеспечивающая теплоснабжение большей части города.

- Статус ЕТО присваивается ОАО «РЭУ», осуществляющая теплоснабжение военных городков и объектов специального назначения Министерства обороны Российской Федерации.

- В зонах действия котельных ГУП ДХ «ДСУ-3», ПМК ОАО «Барнаулводстрой», ПО «Алейторг» и ОАО «РЖД», организации поставляющие тепловую энергию для нужд отопления остаются прежними ввиду раздельного владения сетей и источников.

Глава 12. Охрана окружающей среды

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе документа территориального планирования генерального плана МО города Алейск Алтайского края.

Проект разработан с соблюдением общих экологических требований, установленных:

- законом РФ «Об охране окружающей природной среды»;

- законом РФ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Водным кодексом РФ;

- законом РФ «О недрах»;

- Лесным кодексом РФ;

- Федеральным законом «О животном мире»;

- Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом об отходах производства и потребления.

12.1	Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и ихвлияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Город Алейск, расположен в центральной части края, между реками Алей и Горевка, в 120 км к юго-западу от города Барнаула. Климат района континентальный. Город расположен в степной зоне.

Средняя температура теплого сезона (апрель-октябрь): +12,50С, холодного сезона (ноябрь-март): -11,60С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца составляет: +26,90С, наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92: -380С.

На территории города в течение всего года, особенно в зимний период преобладают юго-западные ветры. В теплый период, кроме этих ветров, велика повторяемость северо-восточных направлений. Среднегодовая скорость ветра равна – 3,9 м/с. Средняя скорость ветра теплого сезона (апрель-октябрь) - 3,4 м/с, холодного сезона (ноябрь-март) - 4,7 м/с.

Различные погодные условия во все сезоны года создаются при определенных сочетаниях температуры, влажности и скорости ветра.

Таблица №47. Роза ветров по данным ГУ «Алтайский ЦИМС»

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 6 | 18 | 5 | 3 | 7 | 45 | 10 | 6 | 15 |

За год выпадает 444 мм осадков, в том числе 145 мм в холодный период года и 299 мм в теплый период года.

Регулярный контроль качества атмосферного воздуха на территории г. Алейска осуществляет ГУ «Алтайский ЦГМС» на стационарных пунктах наблюдений.

Согласно данным Государственного учреждения «Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Алтайский ЦГМС) (справка №17-85 от 28.04.2009 г.) значение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Алейска, Алтайского края составляли:

- по взвешенным веществам – 0,6 мг/м3;

- по диоксиду азота - 0,07 мг/м3;

- по оксиду азота - 0,03 мг/м3;

- по диоксиду серы - 0,025 мг/м3;

- по оксиду углерода - 4 мг/м3;

12.1.2	 Краткая характеристика районов размещения основныхисточников теплоснабжения

Основными источниками системы теплоснабжения являются промышленные и отопительные котельные.

В настоящее время потребность города в тепловой энергии обеспечивают 18 муниципальных и 7 ведомственных котельных, реализующих выработанное тепло теплоснабжающей организации.

4 ведомственные котельные имеют полную механизацию подачи топлива и удаления шлака, остальные оснащены топками с ручным удалением шлака. Оборудование по химводоочистке установлено только на 4 ведомственных котельных.

На территории г. Алейска располагается войсковая часть 41659, на территории которой находится котельная № 1 (1966 года постройки) военного городка № 3 г. Алейска, обеспечивающая горячим водоснабжением и тепловой энергией социальную сферу и жилищный фонд города, находящаяся с 01.10.2010 года в безвозмездном пользовании филиала ОАО «РЭУ» филиал «Новосибирский».

На сегоднящний день топливом для всех котельных является уголь, на котельной РЭУ «КЭЧ» - мазут.

В качестве очистного оборудования в котельных установлены золоуловители и циклоны. Эффективность очистки оборудования составляет 86-95%.

12.1.3	Характеристика оборудования источников системытеплоснабжения г. Алейска

Характеристики основного оборудования централизованных источников теплоснабжения с указанием типов котлоагрегатов, дымовых труб, типов золоулавливающего оборудования, а также с указанием видов топлива приведены в таблице №48.

| Таблица №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Наименование |  | Мощность, Гкал/час |  | Котлоагрегаты |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |  |  |  |  |  |  | Расход топлива |  |  |  | Очистное оборудование |  |  |  | Дымовые трубы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип |  | Количество |  | Производительность, Гкал/час |  | Вид топлива |  | Зольность, Ар, % |  | Сернистость, % |  | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг |  | г/с |  | т/год |  | Тип оборудования |  | Степень очистки, % |  | Количество |  | Высота, м |  | Диаметр устья, м |  |
| пер. Ульяновский, 90А |  | Котельная №1 |  | 9,62 |  | КВм-1,86-95 |  | 1 |  | 1,6 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 685,7 |  | 3982,53 |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  | 1 |  | 27 |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | КВм-1,86-95 |  | 1 |  | 1,6 |  | Кузнецкий уголь |  | в резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВ-1,6-95шп |  | 2 |  | 1,6 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВм-2,0 |  | 1 |  | 1,72 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Алтай-7 |  | 3 |  | 0,5 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Сердюка,97 |  | Котельная №2 |  | 2,72 |  | Алтай-7 |  | 2 |  | 0,48 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 285 |  | 1356,87 |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  | 1 |  | 27 |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | Алтай-7 |  | 1 |  | 0,48 |  | Кузнецкий уголь |  | в резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Алтай-1 |  | 1 |  | 0,48 |  | Кузнецкий уголь |  | в резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВ«Братск» |  | 1 |  | 0,8 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Циклон ЦН-15-600*2СП |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Олешко,30А |  | Котельная №3 |  | 3,12 |  | КВр-1,25 |  | 2 |  | 1,08 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 242 |  | 1672,56 |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  | 1 |  | 27 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Алтай-1 |  | 2 |  | 0,48 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Олешко,20А |  | Котельная №4 |  | 4,11 |  | КВр-1,25 |  | 2 |  | 1,08 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 300 |  | 2186,83 |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  | 1 |  | 28 |  | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | КВр-0,55 |  | 1 |  | 0,47 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВ-1.0 |  | 1 |  | 1 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Алтай-7 |  | 1 |  | 0,48 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес | Наименование |  | Мощность, Гкал/час |  | Котлоагрегаты |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |  |  |  |  |  |  | Расход топлива |  |  |  | Очистное оборудование |  |  |  | Дымовые трубы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип |  | Количество |  | Производительность, Гкал/час |  | Вид топлива |  | Зольность, Ар, % |  | Сернистость, % |  | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг |  | г/с |  | т/год |  | Тип оборудования |  | Степень очистки, % |  | Количество |  | Высота, м |  | Диаметр устья, м |  |
| ул.Школьная,23 | Котельная №6 |  | 0,28 |  | НР-18 |  | 1 |  | 0,12 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 30,3 |  | 162,547 |  | - |  |  |  | 1 |  | 16 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | НР-18 |  | 1 |  | 0,16 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Линейная, 74 | Котельная №7 |  | 2,67 |  | Алтай-7 |  | 3 |  | 0,48 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 262,1 |  | 910,432 |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  | 1 |  | 18 |  | 800 |  |
|  |  |  |  |  | Алтай-1 |  | 1 |  | 0,48 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВ-0,75 |  | 1 |  | 0,75 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Циклон ЦН-15-600*2СП |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Мира, 6 | № 8 (Сахарный завод) |  | 4 |  | КЕ4-14см |  | 2 |  | 2 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 260,4 |  | 1546,69 |  | БЦ-2-4х(3+2) |  | 85 |  | 1 |  | 40 |  | 1960 |  |
| ул. Пионерская, 125 | Котельная №9 |  | 3,32 |  | Сибирь-33 |  | 1 |  | 0,8 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 249 |  | 1306,87 |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  | 1 |  | 25,5 |  | 630 |  |
|  |  |  |  |  | КВ-1.0 |  | 2 |  | 0,85 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Алтай-8 (КВр-0,8К) |  | 1 |  | 0,41 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Алтай-8 (КВр-0,8К) |  | 1 |  | 0,41 |  | Кузнецкий уголь |  | Резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Олимпийский, 7А | Котельная №10 |  | 2,52 |  | КВр-1,25 |  | 1 |  | 1,08 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  | 224,9 |  | 1809,09 |  | Циклон ЦН-15-600*2СП |  | 80 |  | 1 |  | 27 |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  | Алтай-7 |  | 3 |  | 0,48 |  | Кузнецкий уголь |  | 10,6 |  | 0,3 |  | 22,35 |  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |

| Адрес | Наименование | Мощность, Гкал/час | Котлоагрегаты |  |  | Основное топливо |  |  |  | Расход топлива |  | Очистное оборудование |  | Дымовые трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Количество | Производительность, Гкал/час | Вид топлива | Зольность, Ар, % | Сернистость, % | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг | г/с | т/год | Тип оборудования | Степень очистки, % | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м |
| ул. Первомайская,8 | Котельная №11 | 4,08 | КВр-1,16 | 2 | 1 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 286 | 1126,78 | Циклон ЦН-15-600*2СП | 80 | 1 | 28 | 830 |
|  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,5 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 | 86 |  |  |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1 | 1,08 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | Циклон ЦН-15-600*2СП | 80 |  |  |  |
|  |  |  | КВ-0,64 | 1 | 0,5 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 | 86 |  |  |  |
| ул. Первомайская,69А | Котельная №13 | 3,2 | Алтай-7 | 2 | 0,5 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 287,1 | 923,739 | Золоуловитель ЗУ1-1 | 86 | 1 | 23,06 | 530 |
|  |  |  | Алтай-7 | 1 | 0,5 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 | 86 |  |  |  |
|  |  |  | KB-1,0 | 1 | 0,85 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 | 86 |  |  |  |
|  |  |  | KB-1,0 | 1 | 0,85 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ1-1 | 86 |  |  |  |
| пер. Краснояровский,11 | Котельная №15 | 1,32 | Алтай-7 | 1 | 0,33 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  | 142,9 | 818,358 | - | - | 1 | 21 | 400 |
|  |  |  | Алтай-7 | 3 | 0,33 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | - | - |  |  |  |
| ул. Комсомольская,97-Б | Котельная №16 | 0,87 | Алтай-7 | 1 | 0,4 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 81 | 586,709 | - | - | 1 | 22 | 350 |
|  |  |  | КВр-0,55 | 1 | 0,47 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | - | - |  |  |  |
| ул.Тарская, 81-А | Котельная №17 | 0,55 | НР-18 (универсал) | 1 | 0,24 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 59,5 | 307,303 | - | - | 1 | 17 | 300 |
|  |  |  | НР-18 (универсал) | 1 | 0,31 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | - | - |  |  |  |

| Адрес | Наименование | Мощность, Гкал/час | Котлоагрегаты |  |  | Основное топливо |  |  |  | Расход топлива |  | Очистное оборудование |  | Дымовые трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Количество | Производительность, Гкал/час | Вид топлива | Зольность, Ар, % | Сернистость, % | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг | г/с | т/год | Тип оборудования | Степень очистки, % | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м |
| пер. Транспортный, 20 | Котельная №18 | 0,53 | Алтай-7 | 1 | 0,33 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 57,4 | 300,526 | - | - | 1 | 17 | 300 |
|  |  |  | Алтай-7 | 1 | 0,2 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | - | - |  |  |  |
| пер. Коммунальный, 13 | Котельная база ООО "АТК" | 0,66 | Алтай-7 | 1 | 0,33 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 71,5 | 125,6 | - | - | 1 | 20 | 420 |
|  |  |  | Алтай-7 | 1 | 0,33 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| - | РЭУ | 114,6 | ДКВР 10/13 | 2 | 10 | Мазут/ КУ | 0,1 | 2,8 | 39,7 | 7200,5 | 22700 | - | - | 1 | 30 | 1960 |
|  |  |  | ДКВР 10/13 | 1 | 10 | Мазут/ КУ | Резервный |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ16/14 | 2 | 16 | Мазут/ КУ | 0,1 | 2,8 | 39,7 |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ16/14 | 1 | 16 | Мазут/ КУ | Резервный |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ПТВМ-30М | 2 | 30 | Мазут/ КУ | 0,1 | 2,8 | 39,7 |  |  | - | - | 1 | 40 | 2420 |
| ул. Первомайская, 81 | ЗАО "Алейскзернопродукт" | 15,12 | ДКВР 4/13-270ДВО | 1 | 2,52 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  | 950,2 | 8723,7 | Циклон ЦБ-49 | 94 | 1 | 35,7 | 1020 |
|  |  |  | КЕ 10/14-СО | 2 | 6,3 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | Циклон ЦБ-49 | 94 |  |  |  |
| ул. Мира, 45 | ОАО Алейский МСК | 16,17 | КЕ 10/14 | 2 | 5,39 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 1169,2 | 13140 | Циклон ЦБ-49 | 94 | 1 | 45 | 1400 |
|  |  |  | КЕ 10/14 | 1 | 5,39 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  |  |  | Циклон ЦБ-49 | 94 |  |  |  |
| ул. Дорожная, 6а | ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | 1,7 | КВр-1,0 | 2 | 0,86 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 182,8 | 750 | Золоуловитель ЗУ1-1 | 86 | 1 | 18 | 525 |

| Адрес | Наименование | Мощность, Гкал/час | Котлоагрегаты |  |  | Основное топливо |  |  |  | Расход топлива |  | Очистное оборудование |  | Дымовые трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Количество | Производительность, Гкал/час | Вид топлива | Зольность, Ар, % | Сернистость, % | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг | г/с | т/год | Тип оборудования | Степень очистки, % | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м |
| ул. Железнодорожная, 28 | ОАО "РЖД" | 0,6 | КВ-0,3 | 2 | 0,3 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 55,1 | 390 | - | - | 1 | 4 | 300 |
| ул. Комсомольская, 18 | ПМК ОАО "Барнаулводстрой" | 2,26 | Караганда | 1 | 1,13 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 187 | 1166 | - | - | 1 | 18 | 530 |
|  |  |  | Караганда | 1 | 1,13 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 |  |  | - | - |  |  |  |
| пер. Ульяновский, 5 | МУП Коммунальщик | 1 | КВТС-0,5 | 2 | 0,5 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 82,2 | 482,4 | Золоуловитель ЗУ1-1 | 86 | 1 | 22 | 720 |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1,55 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| ул. Первомайская, 2а | ПО "Алейторг" | 2,6 | Братск-0,8 | 2 | 0,8 | Кузнецкий уголь | 10,6 | 0,3 | 22,35 | 204,3 | 893,75 | Циклон 4 ЦН-450 | 82,2 | 1 | 18 | 530 |
|  |  |  | КВ 1,0-95 | 1 | 1 | Кузнецкий уголь | Резервный |  |  |  |  | - | - |  |  |  |

12.1.4	 Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовыхтруб источников теплоснабжения г. Алейска

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

- диоксид азота;

- оксид азота;

- диоксид серы;

- зола твердого топлива;

- оксид углерода;

- мазутная зола;

- сажа (только для котлов паропроизводительностью менее 30 т/час).

В городе насчитывается 25 котельных. Наиболее крупными из них являются: Котельная РЭУ (источник 0017), котельная ЗАО «Алейскзернопродукт» (источник 0018), котельная ОАО «Алейский МСК» (источник 0019), котельная №1 (источник 0001). Котельная РЭУ работает на мазуте, остальные котельные работают на угольном топливе.

На котельных города регулярно ведется контроль источников выбросов в атмосферу, разработаны и согласованы тома Предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). Отчеты, по количеству выбрасываемых веществ, ежегодно предоставляются в контролирующие органы по форме 2-тп воздух.

Основными загрязняющими веществами в составе выбросов являются продукты сгорания твердого топлива в котлоагрегатах - оксиды азота, оксиды углерода и серы, угольная зола, сажа, бенз(а)пирен.

В зависимости от расчетных значений рассеивания выбросов в атмосфере загрязняющих веществ и анализом шумового воздействия для котельных устанавливается величина санитарно-защитной зоны.

Зона влияния выбросов промышленных предприятий и котельных не должна выходить за границы размеров санитарно-защитных зон. Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ не должны превышать величин соответствующих предельно-допустимым концентрациям.

12.1.5	 Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения

На котельных города Алейска уже разработаны и согласованы тома Предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ), согласно которым предприятие обязано вести регулярный контроль источников выбросов в атмосферу, соблюдать нормативы, установленные законодательством в области охраны окружающей среды, представлять отчеты в контролирующие органы по форме 2-тп воздух по количеству выбрасываемых веществ. Учитывая выше изложенное оценка воздействия на окружающую среду в данном проекте на существующее положение не целесообразна. Воздействие на окружающую среду, оказываемое работой котельных на существующее положение принимается как допустимое.

12.2 Влияние энергоисточников на состояние загрязнения атмосферы при развитие системы теплоснабжения в период до 2035 г.

На период до 2035 года схемой теплоснабжения города Алейска предусматривается перевод котельных на газовое топливо.

Количество выбросов вредных веществ от котельных, работающих на перспективном топливе приняты по укрупненным расчетам и согласно проектов аналогов. Высоты и диаметры дымовых труб по котельным приняты по данным котельных.

Характеристики основного оборудования источников теплоснабжения с указанием типов котлоагрегатов, дымовых труб, видов и расходов топлива приведены в таблице №18.

Количество источников загрязнения и выбросов вредных веществ, поступающих от них в атмосферу на период 2035 г. приведены в таблице №19.

Ситуационная карта-схема с размещением источников выбросов приведена в приложении.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ приняты в соответствии с "Перечнем и кодами веществ, загрязняющих атмосферный воздух" Санкт-Петербург, 2005г.

| Таблица №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Наименование | Мощность, Гкал/час | Котлоагрегаты |  |  | Основное топливо |  |  | Расход топлива |  | Дымовые трубы |  |  |
|  |  |  | Тип | Количество | Производительность, Гкал/час | Вид топлива | Сернистость, % | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг | м3/с | тыс. м3/год | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м |
| пер. Ульяновский, 90А | Котельная №1 | 11,22 | КВм-2,0 | 1 | 2 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,5299 | 3033,5554 | 1 | 27 | 600 |
|  |  |  | КВм-2,0 | 1 | 2 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВм-2,0 | 2 | 2 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВм-2,0 | 1 | 1,72 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алтай-7 | 3 | 0,5 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул.Сердюка,97 | Котельная №2 | 2,72 | Алтай-7 | 2 | 0,48 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1233 | 905,37365 | 1 | 27 | 600 |
|  |  |  | Алтай-7 | 1 | 0,48 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алтай-1 | 1 | 0,48 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВ«Братск» | 1 | 0,8 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул.Олешко,30А | Котельная №3 | 3,12 | КВр-1,25 | 2 | 1,08 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1603 | 1169,1684 | 1 | 27 | 1000 |
|  |  |  | Алтай-1 | 2 | 0,48 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул.Олешко,20А | Котельная №4 | 4,11 | КВр-1,25 | 2 | 1,08 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1988 | 1503,9767 | 1 | 28 | 800 |
|  |  |  | КВр-0,55 | 1 | 0,47 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВ-1.0 | 1 | 1 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алтай-7 | 1 | 0,48 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная,23 | Котельная №6 | 0,28 | НР-18 | 1 | 0,12 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,0201 | 108,4593 | 1 | 16 | 500 |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 0,16 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул.Линейная, 74 | Котельная №7 | 5,55 | КВр-1,4 | 3 | 1,2 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,3610 | 656,22479 | 1 | 18 | 800 |
|  |  |  | КВр-1,4 | 1 | 1,2 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВ-0,75 | 1 | 0,75 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул. Мира, 6 | № 8 (Сахарный завод) | 4 | КЕ4-14см | 2 | 2 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1725 | 1032,027 | 1 | 40 | 1960 |
| ул. Пионерская, 125 | Котельная №9 | 6 | Квр-1,4 | 1 | 1,2 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,2981 | 925,1696 | 1 | 25,5 | 630 |
|  |  |  | Квр-1,5 | 2 | 1,2 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квр-1,6 | 1 | 1,2 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квр-1,7 | 1 | 1,2 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |

Таблица №49 Продолжение

| Адрес | Наименование | Мощность, Гкал/час | Котлоагрегаты |  |  | Основное топливо |  |  | Расход топлива |  | Дымовые трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Количество | Производительность, Гкал/час | Вид топлива | Сернистость, % | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг | м3/с | тыс. м3/год | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м |
| пер. Олимпийский, 7А | Котельная №10 | 4,32 | КВр-1,25 | 1 | 1,08 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,2555 | 1207,1159 | 1 | 27 | 600 |
|  |  |  | КВр-1,25 | 3 | 1,08 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская,8 | Котельная №11 | 4,08 | КВр-1,16 | 2 | 1 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1895 | 751,84651 | 1 | 28 | 830 |
|  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,5 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1 | 1,08 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВ-0,64 | 1 | 0,5 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская,69А | Котельная №13 | 3,2 | Алтай-7 | 2 | 0,5 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1902 | 616,36452 | 1 | 23,06 | 530 |
|  |  |  | Алтай-7 | 1 | 0,5 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KB-1,0 | 1 | 0,85 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KB-1,0 | 1 | 0,85 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
| пер. Краснояровский,11 | Котельная №15 | 3,93 | Алтай-7 | 1 | 0,33 | Газ | в резерве |  | 0,2819 | 546,04937 | 1 | 21 | 400 |
|  |  |  | Квр-1,4 | 3 | 1,2 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская,97-Б | Котельная №16 | 0,87 | Алтай-7 | 1 | 0,4 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,0536 | 391,48122 | 1 | 22 | 350 |
|  |  |  | КВр-0,55 | 1 | 0,47 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| ул.Тарская, 81-А | Котельная №17 | 0,55 | НР-18 (универсал) | 1 | 0,24 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,0395 | 205,0482 | 1 | 17 | 300 |
|  |  |  | НР-18 (универсал) | 1 | 0,31 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| пер. Транспортный, 20 | Котельная №18 | 0,53 | Алтай-7 | 1 | 0,33 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,0380 | 200,52617 | 1 | 17 | 300 |
|  |  |  | Алтай-7 | 1 | 0,2 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| пер. Коммунальный, 13 | Котельная база ООО "АТК" | 0,66 | Алтай-7 | 1 | 0,33 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,0473 |  | 1 | 20 | 420 |
|  |  |  | Алтай-7 | 1 | 0,33 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
| - | РЭУ | 114,6 | ДКВР 10/13 | 2 | 10 | Газ/мазут | 0,02 | 33,66 | 4,7711 | 26773,321 | 1 | 30 | 1960 |
|  |  |  | ДКВР 10/13 | 1 | 10 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ16/14 | 2 | 16 | Газ/мазут | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ16/14 | 1 | 16 | Газ/мазут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПТВМ-30М | 2 | 30 | Газ/мазут | 0,02 | 33,66 |  |  | 1 | 40 | 2420 |
| ул. Первомайская, 81 | ЗАО "Алейскзернопродукт" | 15,12 | ДКВР 4/13-270ДВО | 1 | 2,52 | Газ | в резерве |  | 0,6296 | 7585,8261 | 1 | 35,7 | 1020 |
|  |  |  | КЕ 10/14-СО | 2 | 6,3 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |

Таблица №49 Продолжение

| Адрес | Наименование | Мощность, Гкал/час | Котлоагрегаты |  |  | Основное топливо |  |  | Расход топлива |  | Дымовые трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Количество | Производительность, Гкал/час | Вид топлива | Сернистость, % | Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг | м3/с | тыс. м3/год | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м |
| ул. Мира, 45 | ОАО Алейский МСК | 16,17 | КЕ 10/14 | 2 | 5,39 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,7748 | 11426,087 | 1 | 45 | 1400 |
|  |  |  | КЕ 10/14 | 1 | 5,39 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
| ул. Дорожная, 6а | ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | 1,7 | КВр-1,0 | 2 | 0,86 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1211 | 652,17391 | 1 | 18 | 525 |
| ул. Железнодорожная, 28 | ОАО "РЖД" | 0,6 | КВ-0,3 | 2 | 0,3 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,0365 | 339,13043 | 1 | 4 | 300 |
| ул. Комсомольская, 18 | ПМК ОАО "Барнаулводстрой" | 2,26 | Караганда | 1 | 1,13 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1239 | 1013,913 | 1 | 18 | 530 |
|  |  |  | Караганда | 1 | 1,13 | Газ | 0,02 | 33,66 |  |  |  |  |  |
| пер. Ульяновский, 5 | МУП Коммунальщик | 1 | КВТС-0,5 | 2 | 0,5 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,0545 | 419,47826 | 1 | 22 | 720 |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1,55 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская, 2а | ПО "Алейторг" | 2,6 | Братск-0,8 | 2 | 0,8 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,1354 | 777,17391 | 1 | 18 | 530 |
|  |  |  | КВ 1,0-95 | 1 | 1 | Газ | в резерве |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №21 в зоне перспективной секционной застройке |  | 6 | ICI REX 240 | 2 | 2 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,6967 | 17622 | 2 | 20 | 300 |
|  |  |  | ICI REX 240 | 1 | 1 | Газ | в резерве |  |  |  | 1 | 20 | 300 |
| Новая котельная №22 в зоне перспективной секционной застройке |  | 6 | ICI REX 240 | 2 | 2 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,6967 | 17622 | 2 | 20 | 300 |
|  |  |  | ICI REX 240 | 1 | 1 | Газ | в резерве |  |  |  | 1 | 20 | 300 |
| Новая котельная №23 в зоне перспективной складской застройки |  | 2,5 | Kroll 730S | 4 | 0,5 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,0600 | 7342 | 4 | 15 | 200 |
|  |  |  | Kroll 730S | 1 | 0,5 | Газ | в резерве |  |  |  | 1 | 15 | 200 |
| Новая котельная №24 в зоне перспективной производственной застройке |  | 3,6 | КВ-Г-1,25(1,5) | 2 | 2 | Газ | 0,02 | 33,66 | 0,4067 | 10573,2 | 2 | 20 | 300 |
|  |  |  | КВ-Г-1,25(1,5) | 1 | 1 | Газ | в резерве |  |  |  | 1 | 20 | 300 |

| Таблица №49 Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № источника | Наименование | Расход топлива |  | Дымовые трубы |  |  | Выбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г/с | т/год | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м | NO |  | NO2 |  | SO2 |  | CO |  | БП |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0001 | Котельная №1 | 362,5 | 207,95 | 1 | 27 | 600 | 0,133 | 0,76 | 0,82 | 4,67 | 0,145 | 0,83 | 1,22 | 6,98 | 4,45*10-6 | 25,4*10-6 |
| 0002 | Котельная №2 | 84,3 | 619,28 | 1 | 27 | 600 | 0,022 | 0,16 | 0,134 | 0,985 | 0,034 | 0,25 | 0,284 | 2,08 | 0,45*10-6 | 3,3*10-6 |
| 0003 | Котельная №3 | 109,6 | 799,71 | 1 | 27 | 1000 | 0,03 | 0,218 | 0,184 | 1,34 | 0,044 | 0,32 | 0,37 | 2,69 | 0,66*10-6 | 4,8*10-6 |
| 0004 | Котельная №4 | 136 | 1028,72 | 1 | 28 | 800 | 0,039 | 0,29 | 0,239 | 1,81 | 0,05 | 0,41 | 0,46 | 3,46 | 0,91*10-6 | 6,9*10-6 |
| 0005 | Котельная №6 | 13,7 | 74,19 | 1 | 16 | 500 | 0,0027 | 0,0147 | 0,017 | 0,091 | 0,0055 | 0,0297 | 0,046 | 0,25 | 5*10-4 | 0,3*10-6 |
| 0006 | Котельная №7 | 246,9 | 448,86 | 1 | 18 | 800 | 0,081 | 0,148 | 0,501 | 0,91 | 0,099 | 0,18 | 0,83 | 1,51 | 2,3*10-6 | 4,2*10-6 |
| 0007 | № 8 (Сахарный завод) | 118 | 705,91 | 1 | 40 | 1960 | 0,033 | 0,195 | 0,2 | 1,2 | 0,047 | 0,28 | 0,397 | 2,37 | 0,73*10-6 | 4,4*10-6 |
| 0008 | Котельная №9 | 203,9 | 632,82 | 1 | 25,5 | 630 | 0,064 | 0,199 | 0,394 | 1,22 | 0,082 | 0,25 | 0,686 | 2,128 | 1,7*10-6 | 5,,3*10-6 |
| 0009 | Котельная №10 | 174,8 | 825,67 | 1 | 27 | 600 | 0,053 | 0,25 | 0,325 | 1,537 | 0,07 | 0,33 | 0,588 | 2,78 | 1,33*10-6 | 6,3*10-6 |
| 0010 | Котельная №11 | 129,6 | 514,26 | 1 | 28 | 830 | 0,037 | 0,145 | 0,225 | 0,894 | 0,052 | 0,206 | 0,436 | 1,73 | 0,84*10-6 | 3,3*10-6 |
| 0011 | Котельная №13 | 130,1 | 421,59 | 1 | 23,06 | 530 | 0,037 | 0,129 | 0,226 | 0,733 | 0,052 | 0,169 | 0,44 | 1,42 | 0,85*10-6 | 2,7*10-6 |
| 0012 | Котельная №15 | 192,8 | 373,5 | 1 | 21 | 400 | 0,0597 | 0,116 | 0,37 | 0,712 | 0,077 | 0,149 | 0,648 | 1,256 | 1,56*10-6 | 3*10-6 |
| 0013 | Котельная №16 | 36,7 | 267,77 | 1 | 22 | 350 | 0,0082 | 0,06 | 0,05 | 0,37 | 0,015 | 0,11 | 0,12 | 0,9 | 0,15*10-6 | 1,1*10-6 |
| 0014 | Котельная №17 | 27 | 140,25 | 1 | 17 | 300 | 0,006 | 0,03 | 0,036 | 0,185 | 0,011 | 0,056 | 0,091 | 0,472 | 0,11*10-6 | 0,6*10-6 |
| 0015 | Котельная №18 | 26 | 137,16 | 1 | 17 | 300 | 0,0056 | 0,029 | 0,034 | 0,18 | 0,01 | 0,055 | 0,087 | 0,46 | 0,1*10-6 | 0,5*10-6 |

Таблица №49 Продолжение

| № источника | Наименование | Расход топлива |  | Дымовые трубы |  |  | Выбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м | NO |  | NO2 |  | SO2 |  | CO |  | БП |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0016 | Котельная база ООО «Теплосеть», ООО «ТеплоСервис» | 32,4 | 57,15 | 1 | 20 | 420 | 0,0071 | 0,0126 | 0,044 | 0,077 | 0,013 | 0,023 | 0,109 | 0,192 | 0,000274 | 0,001538 |
| 0017 | РЭУ | 3263,4 | 18312,95 | 1 | 30 | 1960 | 2,55 | 14,32 | 15,7 | 88,13 | 1,3 | 7,33 | 10,97 | 61,58 | 0,13*10-6 | 0,2*10-6 |
|  |  |  |  | 1 | 40 | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0018 | ЗАО "Алейскзернопродукт" | 430,6 | 5188,7 | 1 | 35,7 | 1020 | 0,166 | 1,996 | 1,02 | 12,29 | 0,17 | 2,075 | 1,45 | 17,45 | 6*10-6 | 72*10-6 |
| 0019 | ОАО Алейский МСК | 530 | 7815,5 | 1 | 45 | 1400 | 0,217 | 3,2 | 1,34 | 19,7 | 0,21 | 3,13 | 1,78 | 26,3 | 8,7*10-6 | 0,000128 |
| 0020 | ГУП ДХ "Алейское ДСУ-3" | 82,8 | 446,09 | 1 | 18 | 525 | 0,021 | 0,115 | 0,13 | 0,71 | 0,033 | 0,18 | 0,28 | 1,5 | 0,44*10-6 | 2,4*10-6 |
| 0021 | ОАО "РЖД" | 25 | 231,97 | 1 | 4 | 300 | 0,0053 | 0,049 | 0,033 | 0,304 | 0,01 | 0,093 | 0,084 | 0,78 | 0,1*10-6 | 0,9*10-6 |
| 0022 | ПМК ОАО "Барнаулводстрой" | 84,7 | 693,52 | 1 | 18 | 530 | 0,022 | 0,179 | 0,135 | 1,1 | 0,034 | 0,277 | 0,285 | 2,33 | 0,46*10-6 | 3,7*10-6 |
| 0023 | МУП Коммунальщик | 37,3 | 286,92 | 1 | 22 | 720 | 0,008 | 0,065 | 0,052 | 0,397 | 0,015 | 0,115 | 0,125 | 0,965 | 0,16*10-6 | 1,2*10-6 |
| 0024 | ПО "Алейторг" | 92,6 | 531,59 | 1 | 18 | 530 | 0,024 | 0,14 | 0,15 | 0,86 | 0,037 | 0,213 | 0,311 | 1,79 | 0,52*10-6 | 3*10-6 |
| 0025 | Новая котельная в зоне перспективной секционной застройки | 476,5 | 12053,45 | 3 | 20 | 300 | 0,189 | 4,78 | 1,163 | 29,41 | 0,191 | 4,82 | 1,6 | 40,5 | 7,2*10-6 | 0,000182 |

Таблица №49 Продолжение

| № источника | Наименование | Расход топлива |  | Дымовые трубы |  |  | Выбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | Количество | Высота, м | Диаметр устья, м | NO |  | NO2 |  | SO2 |  | CO |  | БП |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0026 | Новая котельная в зоне перспективной секционной застройки | 476,5 | 12053 | 3 | 20 | 300 | 0,189 | 4,78 | 1,163 | 29,41 | 0,191 | 4,82 | 1,6 | 40,5 | 7,2*10-6 | 0,000182 |
| 0027 | Новая котельная в зоне перспективной складской застройки | 41 | 5021,93 | 5 | 15 | 200 | 0,0094 | 1,145 | 0,058 | 7,049 | 0,016 | 2,009 | 0,138 | 16,887 | 0,18*10-6 | 21,7*10-6 |
| 0028 | Новая котельная в зоне перспективной производственной застройки | 278,2 | 7232,07 | 3 | 20 | 300 | 0,095 | 2,46 | 0,58 | 15,144 | 0,111 | 2,893 | 0,935 | 24,32 | 2,83*10-6 | 73,6*10-6 |

Расчеты приземных концентраций выполнены в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»- ОНД-86 по программному комплексу «Эра», разработанному научно-производственной фирмой «Логос Плюс» и согласованной с ГГО им. А.И.Воейкова.

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города представлены в таблице №50.

Таблица №50.Метеорологические характеристики

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 26.9 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -23.0 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 6.0 |
| СВ | 18.0 |
| В | 5.0 |
| ЮВ | 3.0 |
| Ю | 7.0 |
| ЮЗ | 45.0 |
| З | 10.0 |
| СЗ | 6.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.6 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

Размер расчетного прямоугольника принят 11800х14800 м, шаг расчетной сетки 200 м.

Результаты расчета приземных концентраций приведены в приложении 5 в таблицах и в виде карт рассеивания с изолиниями приземных концентраций загрязняющих веществ.

Как показывают результаты расчетов, несмотря на увеличение тепловой нагрузки на котельные максимальные приземные концентрации от основных источников теплоснабжения на период 2035 г. не ухудшают экологическую обстановку города. По всем рассмотренным веществам максимальные приземные концентрации ниже ПДК. Это, прежде всего, связано с мероприятиями по переводу котельных на более экологически чистое топливо - газ.

Количество выбросов загрязняющих веществ от сжигания газового топлива значительно снижается. Поступление взвешенных частиц золы и сажи в атмосферный воздух в результате сжигания газообразного топлива исключается. Таким образов в перспективе на 2035 г. ожидается улучшение качества атмосферного воздуха в приземном слое.

Выводы

В рамках разработки схемы теплоснабжения г. Алейска выполнен анализ существующего состояния в части воздействия выбросов энергоисточников на окружающую среду, а также выполнена оценка влияния мероприятий, предлагаемых в схеме теплоснабжения, на состояние окружающей среды. Расчеты проведены по прогнозируемому состоянию энергоисточников и уровню тепловой нагрузки потребителей к 2035 г.

В результате выполненных работ определено:

1. Оценка воздействия на окружающую среду в данном проекте на существующее положение не целесообразна так как на каждой котельной разработаны и утверждены проекты ПДВ, согласно которым нормативы качества атмосферного воздуха должны быть соблюдены и контролироваться. Воздействие на окружающую среду, оказываемое работой котельных на существующее положение принимается как допустимое.

2. При развитии системы теплоснабжения на перспективу 2035 г. несмотря на увеличение тепловой нагрузки на котельные №1, №7, №9, №10 и №15 и ввод новых источников теплоснабжения котельных №21, №22, №23 и №24, максимальные приземные концентрации от основных источников теплоснабжения на период 2035 г. не ухудшают экологическую обстановку города. По всем рассмотренным веществам максимальные приземные концентрации ниже ПДК. Это, прежде всего, связано с мероприятиями по переводу котельных на более экологически чистое газовое топливо.

Более того в результате сжигания газообразного топлива исключается выделение в атмосферный воздух взвешенных частиц золы и сажи. Таким образов в перспективе на 2035 г. ожидается улучшение качества атмосферного воздуха в приземном слое.