ОАО институт «АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация МО г. Алейск

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

г. Алейск

Алтайского края

шифр 10

Часть 1. Материалы обоснования.

Генеральный директор                                                                         С.Н. Ряжин

Главный инженер проекта                                                                   Б.А.Козлов

г. Барнаул

2009 год

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. Главный инженер                                                                Б.А. Козлов

2. Архитектор                                                                          Л.В. Ларина

3. Архитектор                                                                          Д.Ю.Меренова

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                                  Г.С. Атрушкевич

2.Главный специалист - электрик                                          Д.С. Карпов

3.Главный специалист - сантехник ОВ                                 Н.Г. Дряхлова

Раздел 2. ООС:

1. Инженер-эколог                                                                    И.П. Рогачкова

ВВЕДЕНИЕ

Документ территориального планирования «Генеральный план МО город Алейск» разработан мастерской генеральных планов ОАО институт «Алтайагропромпроект» на основании Муниципального контракта № 10 от 12 ноября 2007 года с Администрацией МО города.

Документ территориального планирования разработан, в соответствии с Градостроительным, Земельным, Лесным и Водным кодексами Российской Федерации, Регламентами и положениями Закона Алтайского края «О документах территориального планирования муниципальных образований», а так же Уставом МО г. Алейск.

Главной задачей территориального планирования города, является оценка совокупности социальных, экономических и иных факторов и ограничений с целью обеспечения устойчивого развития территорий МО, его инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом интересов граждан, их объединений и муниципального образования в целом при условии сохранения окружающей природной среды, объектов культурного наследия. Генеральный план является завершающим градостроительным этапом территориального планирования, разработан с целью выполнения задач, поставленных национальными проектами России по развитию жилищного строительства, производственного и  агропромышленного комплекса и отражает положения и мероприятия, заложенные схемой территориального планирования  субъекта РФ - Алтайского края.

Концепция территориального развития города обоснована действующими нормативными градостроительными требованиями по проектированию, функциональному зонированию территории МО, техническим заданием на проектирование, а также расчетами на перспективный период до 2010 года, выполненными институтом «Алтайгражданпроект» по генеральному плану города Алейск в 1981г.

Генеральным планом учтены текущие территориальные и планировочные аспекты развития субъекта РФ - Алтайский край.

В проекте использованы материалы топографической съемки масштаба  1:10000 «Федерального агенства геодезии и картографии Российской Федерации», выполненные в 1987 году Барнаульским филиалом ФГУП ПО «Инжгеодезия». Проект генерального плана разработан в компьютерной программе «Mapinfo Professional V 8.5».

При разработке руководствовались следующей нормативной литературой: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Градостроительный, Земельный, Лесной и Водный кодексы Российской Федерации,

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

- Особенности экономико-географического положения

Алейск - город краевого подчинения, расположен в центральной части края, между реками Алей и Горевка, в 120 км к юго-западу от города Барнаула. Численность жителей по состоянию на 01 января 2009 года - 28535 человек.

Станция Алейская - крупный транспортный узел Западно-Сибирской железной дороги с юго-запада на северо-восток через город Алейск проходит железная дорога Новосибирск - Ташкент и автомагистраль федерального значения Барнаул - Рубцовск

От Алейска отходит целый ряд дорог местного значения, ближайшими к городу крупными населенными пунктами являются города Барнаул (120 км) и Рубцовск (156 км).

Площадь города составляет 4387 га. Вся городская территория относится к категории земель поселений.

- Состав земель города:

- земли жилой и общественной застройки - 587 га, в том числе: • индивидуальная жилая застройка - 466 га,

- жилая многоэтажная застройка - 70 га;

- общественно-деловая застройка - 51 га;

- земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки- 354 га:

- земли общего пользования - 340 га (площади, улицы, проезды, кладбища, поля фильтрации, свалки бытовых отходов и т.д.);

- земли сельскохозяйственного назначения - 155 га (три садоводческих кооператива);

- земли транспорта - 96 га;

- под лесами (кустарниками) занято 79 га;

- под водой занято 120 га;

- земли, принадлежащие Министерству обороны - 265 га;

- резервы земельных площадей - 2391 га, частично используются для выпаса личного скота

На территории города имеются земли, пригодные для массовой застройки:

- по ул. Нектарной у рощи;

- вдоль федеральной трассы Барнаул-Рубцовск за санитарно-защитной зоной скважин водозабора;

- территории по пер.Ульяновскому.

Протяженность городской черты восстановлена и обновлены межевые знаки ООО «Генезис» в 2002 году.

Сегодня базовыми критериями становятся такие показатели, как: удовлетворенность условиями жизни в городе, качество предоставляемых услуг, уровень комфортности и безопасности. Главной целью остается улучшение качества жизни населения. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ значительно расширил компетенцию и возможности органов местного самоуправления, предстоит выйти на новый, более высокий уровень решения задач, связанных  с закреплением и совершенствованием позитивных тенденций, достигнутых в социально–экономическом развитии города.

Экономическая ситуация в 2008 году соответствовала логике и тенденциям последних лет, направленным на – сохранение и увеличение темпов роста.

Основными направлениями экономической политики города являются:

- повышение деловой активности предприятии,

- создание благоприятного инвестиционного климата,

- содействие развитию малого предпринимательства,

- управление муниципальными финансами и имуществом,

- совершенствование  системы муниципального заказа.

- Историческая справка

Город основан в 1913 году близ села Малопанюшево как железнодорожная станция на магистрали Новониколаевск - Семипалатинск.

В 1730 году рядом с селом проходил Змеиногорский тракт, соединяющий Барнаул с горнорудным районом края. Пользовались этим путем преимущественно зимой, когда реки сковывались льдом, а летом руду перевозили на плотах по реке Алей.

В середине XIX века село быстро заселялось выходцами из европейской части России. Между селом и железной дорогой находилась заливная низина с солончаковой почвой. Это усложняло промышленное и жилищное строительство населенного пункта, застройка шла, в основном, в северо-западной, западной и южной частях.

В 1926 - 1938 гг. населенный пункт числился поселком городского типа, в январе 1939 года - присвоен статус города. Росту города Алейска способствовало развитие пищевой и перерабатывающей отраслей. В 1926 году был построен механизированный маслозавод с паровым двигателем, в 1931 году - сахарный завод, в 1932 году - мельзавод мощностью 5 тыс. тонн продукции в год. В последующие годы созданы пищекомбинат, артели промкооперации, автотранспортные предприятия. В эти же годы развиты следующие ремесла: кожевенное, пимокатное, овчино-шубное, кузнечное, столярное. На левом берегу реки Горевки действовал кирпичный завод, продукция которого пользовалась повышенным спросом, т.к. активно строились промышленные предприятия, объекты здравоохранения и соцкультбыта

С 1964 года по 2001 год в городе дислоцировалось гвардейское Львовско-Берлинское орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого соединение. Со второй половины 2001 года в городе развернута четырежды орденоносная Волгоградско - Киевская гвардейская мотострелковая дивизия.

- 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1 Климатическая характеристика

Климат континентальный.

Климатическая характеристика г. Алейска предоставлена ГУ «Алтайский ЦИМС».

Средняя температура января - 17,6 градусов по Цельсию, июля +20,3 градусов по Цельсию. Температурный режим представлен в таблицах №1-3.

Среднемесячная и годовая температура воздуха в гр.С                           Таблица № 1

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера-тура | -15,7 | -15,1 | -7,5 | 3,9 | 12,6 | 18,4 | 20,5 | 17,3 | 11,5 | 3,0 | -6,4 | -13,4 | 2,4 |

Средняя температура теплого сезона (апрель-октябрь): +12,5 гр.С

Средняя температура холодного сезона (ноябрь-март): -11,6  гр.С

Температурный режим                                                                             Таблица № 2

| Средняя максимальная наиболее жаркого месяца | Температура наиболее холодных |  | Температура воздуха град. С обеспеченность 0,94 (холодного периода) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Суток обеспеченностью 0,92 | Пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
| 26,9 | -42 | -38 | -23 |

Таблица № 3

| Период со среднесуточной температурой воздуха Меньшей или равной |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 град. С. |  | 8 град. С. |  | 10 град. С. |  |
| Продолжительность, сутки | Средняя температура, град. С. | Продолжительность, сутки | Средняя температура, град. С. | Продолжительность, сутки | Средняя температура, град. С. |
| 164 | -11,5 | 216 | -7,8 | 230 | -6,7 |

Ветровой режим.

Ветровой режим отражён на рисунке и представлен в таблицах № 4.

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)                                      Таблица № 4

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 5,2 | 5,3 | 3,9 |

Средняя скорость ветра теплого сезона (апрель-октябрь): 3,4 м/с

Средняя скорость ветра холодного сезона (ноябрь-март): 4,7 м/с

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей                                     Таблица № 5

| Месяц | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 60 | 5 | 2 | 25 |
| II | 3 | 16 | 3 | 2 | 5 | 60 | 8 | 3 | 22 |
| III | 4 | 15 | 4 | 3 | 5 | 54 | 11 | 4 | 9 |
| IV | 6 | 20 | 6 | 3 | 5 | 39 | 13 | 8 | 13 |
| V | 7 | 18 | 7 | 4 | 8 | 31 | 15 | 10 | 10 |
| VI | 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 12 | 11 | 11 |
| VII | 9 | 22 | 10 | 5 | 10 | 26 | 10 | 8 | 14 |
| VIII | 13 | 23 | 8 | 3 | 7 | 52 | 13 | 9 | 15 |
| IX | 14 | 19 | 7 | 2 | 9 | 58 | 12 | 6 | 16 |
| X | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 53 | 11 | 4 | 13 |
| XI | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 | 62 | 9 | 3 | 14 |
| XII | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 | 65 | 7 | 2 | 18 |
| год | 6 | 18 | 5 | 3 | 7 | 43 | 10 | 6 | 15 |

Осадки.

Сумма осадков по месяцам и за год (мм)                                                   Таблица№ 6

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 25 | 27 | 23 | 24 | 36 | 46 | 59 | 50 | 35 | 49 | 39 | 31 | 444 |

Сумма осадков теплого сезона (апрель-октябрь): 299мм

Сумма осадков холодного сезона (ноябрь-март): 145мм

- 2.2 Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении город Алейск расположен на Алейско-Барнаульском увале Приобского степного плато, на междуречье р. Алей и её левого притока р.Горевки. Основная часть территории города расположена на водораздельном пространстве и водораздельном склоне долины р.Горевки Абсолютные отметки водораздела изменяются от 182 до 172 м, водораздельного склона 160-165 м. Водораздельное пространство представляет собой плоскую равнину с уклонами поверхности 0,002-0,003, осложненную замкнутыми бессточными понижениями Водораздельный склон представляет собой слабо наклонную равнину с уклонами поверхности от 0,005 до 0,01-0,02.

- Инженерно-геологические условия

В геологическом строении территории до глубины залегания регионального водоупора участвуют отложения трех геолого-генетических комплексов пород:

1. верхнечетвертичных субаэральных отложений (SaQIII)

2. нижне-среднечетвертичных отложений краснодубровской свиты (Sa,lQIIIkrd)

3. озерно-аллювиальных отложений кочковской свиты верхнеплиоценового возраста (а ,lN2kс)

Верхнечетвертичные субаэральные отложения развиты на всей территории города и залегают сплошным покровом мощностью от 5 до 15-20 м. Представлены отложения однородными лессовидного облика желто-бурыми, палево-бурыми суглинками. Отложения краснодубровской свиты представлены лессовидными желтобурыми, с редкими прослоями пылеватых песков мощностью до 5-8 м, суглинками субаэрального генезиса в верхней части разреза и тяжелыми серыми и синевато-серыми озерными суглинками в нижней части разреза.

В основании отложений свиты не редко вскрываются прослои и линзы мелких песков мощностью 5-10 м Суммарная мощность отложений свиты достигает 60 м.

Озерно-аллювиальные отложения кочковской свиты (а ,lN2kс) представлены в верхней части разреза плотными буровато-коричневыми с карбонатными конкрециями глинами. Залегают глины на абсолютных отметках 100-115 м выдержанным слоем мощностью 10-15 м и являются региональным водоупором вышележащих водоносных горизонтов.

- 2.3 Гидрогеологические условия

Грунтовые воды на рассматриваемой части города распространены повсеместно и приурочены к верхнечетвертичным субаэральным суглинкам краснодубровской свиты Залегают грунтовые воды на глубине при минимально низком положении в годовом цикле -от 1,4 м на водоразделе в центральной части города до 4-5 м на водораздельных склонах.

При максимальном положении в весенний период в центральной части города грунтовые воды практически поднимаются до дневной поверхности. Амплитуда колебаний составляет 1,0-1,5 м.

Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, потерь из водонесущих коммуникаций и неканализованной части бытовых и хозяйственных стоков частной застройки.

Разгрузка водоносного горизонта происходит в долины рек Алей и Горевка, а также на испарение грунтовых вод и транспирацию. Водоотбор из водоносного горизонта отсутствует.

Коэффициент фильтрации субаэральных суглинков изменяется от 0,05 до 0,1 м/сут. и в среднем равен 0,08 м/сут; озерных тяжелых суглинков краснодубровской свиты не превышает 0,01 м/сут.

Водопроводимость в среднем составляет 13 м2/сут.

Минерализация грунтовых вод в субаэральных суглинках изменяется в пределах от 1,7 до 8,5 г/л. По химическому составу воды преимущественно хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые. Минерализация и химический состав практически не меняются в разрезе сезонов года и не зависят от колебания уровня.

2.4 Характеристика водных объектов

Река Алей является самым крупным левым притоком Оби в пределах Алтайского края.

Длина её по главному руслу 866 км, площадь бассейна 21100 км2 Бассейн р.Алей - важный экономический район Алтайского края. Дальнейшее экономическое и социальное развитие региона во многом зависят от состояния природных ресурсов. Рациональное использование, воспроизводство и охрана природных ресурсов бассейна р.Алей являются необходимым условием экономического и социального развития этого экономического района Алтайского края.

Река Алей протекает по восточной окраине города и имеет длину на этом участке 18,3 км, относится к нижнему течению.

Водосбор в этой части представляет собой интенсивно распаханную всхолмлённую равнину.

Долина реки имеет трапецеидальную форму, врезается в Приобское плато на 60-70 м, ширина по бровкам 3-4 км. Склоны долины местами обрывистые, расчленены глубокими оврагами, балками и долинами притоков.

Пойма двухсторонняя шириной до 1,5 км, изрезана большим количеством стариц и озёр, заболочена, закустарена в виде отдельных островков.

Русло извилистое, деформирующееся. Сложено песчаными грунтами, имеет в межень ширину по урезам воды 40-50 м, среднюю глубину 2,9 м, среднюю скорость течения воды 0,5 м/с.

Подъём уровней и увеличение расходов воды весеннего половодья на р.Алей у г.Алейска начинается в среднем 3 апреля. Половодье многоступенчатое двух или одно -пиковое. Максимальная амплитуда колебания уровня воды достигает 8 м. Продолжительность половодья составляет в среднем 74 дня.

Почти ежегодно сроком на 20-35 дней происходит частичное или полное затопление поймы.

Спад половодья медленный, продолжается до середины июня. На спаде возможны небольшие подъёмы уровней воды за счёт выпавших дождей.

Без заметных изменений в режиме стока летне-осенняя межень переходит в зимнюю, когда расходы воды достигают своего минимального значения.

Первые ледообразования на реке Алей появляются в среднем 28 октября Замерзает река к середине ноября. Продолжительность ледостава составляет в среднем 156 дней. Вскрытие реки обычно происходит в первой декаде апреля.

Ледоход наблюдается ежегодно. Средняя продолжительность ледохода весной - 6 дней, осенью - 9 дней.

Продолжительность периода со всеми ледовыми явлениями 173 дня

Максимальные уровни весеннего половодья Н, м БС              Таблица № 7

| Расчётный створ | Р% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 |
| р.Алей – г.Алейск | 158,56 | 158,52 | 158,45 |
| р.Алей – устье р.Горевки | 158,07 | 158,03 | 157,96 |

Основные показатели.                                                                       Таблица № 8

| № | Показатели | Единицы | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измер. |  |
| 1 | В целом по бассейну реки Алей в черте г.Алейска Всего землепользовании, на территории которых протекают река и её притоки | землеполь-зование | 1 |
| 2 | Общее количество: притоков, озёр, стариц | шт | 4 |
| 3 | Общая протяжённость реки | км | 18,3 |
| 4 | Ширина водоохранной зоны: по основной реке по временным водотокам | м м | 200 50 |
| 5 | Ширина прибрежной полосы: по основной реке по временным водотокам | м м | 50 15-30 |
| 6 | Площади земель в прибрежной полосе, всего в том числе: здания и сооружения огороды и приусадебные участки луга и сенокосы лес и кустарник старицы, озёра, водотоки иные виды угодий | га га га га га га га | 176,59 7,55 5,32 128,85 19,1 0,51 15,26 |
| 7 | Залужение распаханных огородов в ПЗП, всего | га | 4,43 |
| 8 | Протяжённость берегоукрепления, всего | м | 3600 |
| 9 | Количество водоохранных знаков | шт | 60 |
| 10 | Общая стоимость осуществления водоохранных мероприятий (по укрупненным показателям) (1991г.) | тыс. руб. | 5007,45 |

Согласно "Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" ширина ВЗ и ПЗП устанавливается для рек от среднемноголетнего уреза воды в летний период. Для реки Алей в створе г.Алейска этот уровень равен 151,87 м БС.

Влияние хозяйственной деятельности на состояние реки.

Хозяйственное использование реки Алей в черте г.Алейска ограничено:

- лесосплав - отсутствует

- рыбное хозяйство - промышленный лов не ведётся гидроэлектростанций - нет

- прудов, водохранилищ - нет

- организованные зоны отдыха - отсутствуют

- рекреационное использование носит эпизодический характер.

- в качестве источника водоснабжения для г.Алейска река не используется.

Водоснабжение коммунального хозяйства и промпредприятий города осуществляется из подземных водоисточников.

Территория, примыкающая к реке частично занята городской застройкой, пойма реки со стороны города занята естественной растительностью, местами занята кустарниками.

Охранные территории на реке отсутствуют, несмотря на то, что в 2002г. ОАО «Алтайводпроект» разработан «Проект водоохранных зон и защитных полос на р.Алей», не реализованный до настоящего времени.

По данным обследования выявлено, что источниками загрязнения реки в черте города являются свалки бытовых отходов и мусора в кварталах жилой застройки, расположенных в непосредственной близости к реке. В водоохранной зоне осуществляется выпас скота.

- 2.5 Природные ресурсы

Согласно регистрационной карте месторождений строительных материалов, государственным балансам запасов и кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых по Алтайскому краю в городской черте г.Алейск имеется:

- два месторождения кирпичного сырья, из них 1 - учтено государственным балансом  запасов, как резервное, 1 - не учтено государственным балансом;

-	одно месторождение мергеля (не учтено государственным балансом запасов).

Месторождения вынесены на план г. Алейска масштаба 1: 5000.

Краткая характеристика месторождений приведена в таблице №9.

Также к основным природным ресурсам города отнесены земельная площадь и водные источники

К финансовым ресурсам, полученным в качестве платы за пользование природными ресурсами, относятся:

- платежи за пользование недрами;

- платежи за пользование водными объектами;

- отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;

- земельный налог.

Краткая характеристика месторождений                                                                                                             Таблица №9

| № п/п | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учет балансом на 01.01.08 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алейское | Месторождение находится в 3-х км к СЗ от города и ж.д.станции Алейск и в 1 км к северу от кирпичного завода промкомбината | Пластообразная залежь суглинка мощностью от 5,7 до 16,8 м. Мощность перекрывающего почвенно-растительного слоя 0,2-0,4 м. Грунтовые воды не встречены. Число пластичности от 11 до 15. Сырье месторождения пригодно для изготовления красного строительного кирпича марки 75 -100 при t обжига 900 и 10000 С без отощителя. Образцы выдержали 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания. | Запасы по категориям А+В+С1 4157 тыс.куб.м утверждены ТКЗ (протокол № 157(264) от 29.07.1959 г). Запасы в черте города - В+С1 1057 тыс.м3 (площадь 7,6 га), за чертой города - А+В+С1- 3100 тыс.м3 (площадь 21 га). | Консервация в 1971 г Запасы по категориям А+В+С1 4132 тыс.м3 учтены в государственном резерве. Запасы в черте города - В+С1 1032 тыс.м3 (площадь 7,6 га) за чертой - А+В+С1 3098 тыс.м3 (площадь 21 га). | Месторождение разрабатывалось в 1960 –1970гг. Управлением бытового обслуживания Крайисполкома.Сведений об эксплуатации нет. |
| 2 | Горевское (участок 1 Горевский) | 1 км СВ города Алейска, левый берег р. Горевки | Месторождение находится на первой надпойменной террасе, хорошо выраженной в рельефе, высота ее 15-20 м. Пластообразная залежь глины мощностью от 2,4 до 19 м, средней - 15,85 м. Мощность вскрыши от 7,4 до 16,8 м. Грунтовые воды вскрыты всеми разведочными скважинами на глубинах от 2 до 12 м. Число пластичности от 21 до 38, среднее 29. Сырье высокочувствительное к сушке. Лабораторно-технологические исследования 2 проб весом по 54 и 55 кг выполнены лабораторией НИИ стройкерамика. Глины пригодны для производства грубой керамики: кирпича, черепицы, блоков. Способ производства кирпича - пластический, температура обжига образцов 850-10500 С. Марка кирпича не определялась. Полузаводские испытания не проводились. | Запасы глин в количестве 2853 тыс.куб.м утверждены как забалансовые в связи с неблагоприятными горно-техническими условиями разработки ТС треста «Сибгеолнеруд» от 26.07.1955г. (Протокол № 32). Площадь месторождения (590 х 660м) 39 га. | Запасы числились в резерве в 1955-1963 гг, сняты в 1964 в связи с неблагоприятными горно-техническими условиями разработки. | Данных по разработке нет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мергель |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Алейское 1 | Месторождение находится в черте города Алейска в 600 м на СВ г. Алейска, в 0,5 км от ж.д.ст. Алейск, у болота Лебяжьего | Месторождение приурочено к болоту Лебяжьему. Залежь мергеля в форме линз и прослоев. Мергель ближе к берегу белого цвета, в 40 м от берега серого, в 80 м от берега переходит в известковистый суглинок. Контур месторождения ограничен невысокими холмами высотой до 15 м, а с запада - руслом р. Горевка. Промышленное лизообразное тело размером 70х60 м Средняя мощность мергеля 1 м. Мощность вскрыши 0,7-1,3 м. Химсостав серого мергеля, %: MgO 0,75, н/о 31,29, белого - MgO 0,65, н/о 30,36. | Запасы категории С2 4 тыс.м3 (9,2 тыс.т) ТКЗ не утверждались, Площадь месторождения (160 х 290) 0,5 га. | Не учтено. В 1945-1987гг. запасы учитывались балансом. | Не эксплуатируется. Месторождение рекомендовалось для удовлетворения нужд местной промышленности. Перспективы не ясны, требуется постановка разведочных работ. |

3. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ РАНЕЕ КОНЦЕПЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА.

Основные градостроительные решения и реализация последнего

генерального плана города Алейск.

Последний генеральный план г. Алейска был разработан проектным институтом «Алтайгражданпроект» г.Барнаула в 1981 году. По генеральному плану было предусмотрено расширение границ в западной части города до федеральной трассы за счёт земель Министерства Обороны.

Протяженность городской черты восстановлена и обновлены межевые знаки ООО «Генезис» в 2002 году. В городскую черту были введены и территории западнее трассы, также большей частью принадлежащие Министерству Обороны. На этих территориях предполагалось в перспективе размещение жилой застройки, но до настоящего времени вопрос о смене собственников земли не решен и строительство на данных территориях не ведётся.

Вся селитебная территория города была планировочно условно поделена на четыре жилых района: центральный, северо-западный, юго-восточный (поселок железнодорожников и Мало-Понюшово), посёлок сахарного завода Городской общественный центр формировался в пределах сложившегося центрального района. По генеральному плану предполагалась организация улицы с бульваром по пер.Парковому, как планировочной оси и главной пешеходной связи города, и размещение на этой улице общегородского центра с объектами обслуживания. В настоящее время в центре города размещен городской парк, административные здания, мемориальный комплекс, городской рынок и другие объекты торговли и обслуживания. Идея создания бульвара не была реализована, однако пер.Парковый шириной 22м в красных линиях, что оставляет потенциальную возможность реализации идеи создания бульвара.

Предусматривалось также формирование общественных центров Северо-западного и Юго-восточного жилых районов.

В составе документации генерального плана был разработан проект застройки микрорайона «Южный». За это время данная территория освоена слабо и имеются расхождения с планом застройки.

Освоены запланированные территории жилищного строительства в районе сахарного завода, но, в связи с изменением санитарных норм, данная застройка попала в санитарно-защитную зону предприятия и в дальнейшем подлежит выносу по мере амортизации.

Также был разработан план застройки территории в пойме р.Алей и организация рекреационной зоны вдоль её берега. В дальнейшем территория была застроена в большей степени стихийно и хаотично частной усадебной застройкой, с полным несоответствием плану, а также с нарушением существующего «Водного кодекса» и норм по охране водных объектов. В настоящее время вместо рекреационной зоны прибрежная часть занята индивидуальными огородами.

Генеральным планом предполагался перенос железнодорожного и автовокзалов на противоположную сторону железной дороги, но в последствии была проведена реконструкция ж/д вокзала на прежнем месте.

Генеральным планом планировалась организация трёх крупных спортивных комплексов общегородского значения в Центральном, Северо-западном (на замыкании бульвара) и Юго-восточном (на берегу р.Горевка) жилых районах.

По генеральному плану предполагалось увеличение части многоэтажного строительства (5 этажей). Данное положение реализовано по большей части на территории военного городка и несколько домов в юго-восточной части города.

Предполагалось создание единого непрерывного зеленого каркаса города, формируемого озеленением улиц, бульвара и прибрежных территорий. Также озеленение санитарно-защитных зон предприятий, и ветрозащитного пояса города.

Основные ТЭП генерального плана

города «Алейск» 1981 года и их реализация:                              Таблица №10

| Наименование показателя | Ед. измерения | Проект по ГП 1981г. | Реализация на 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел | 62708 | 28535 |
| Градообразующая группа населения | чел | 19377 | 18651 |
| Жилой фонд всего в том числе: усадебная застройка многоквартирная застройка | тыс. м² | 1168,8 203,5 965,3 | 587,5 186 401,5 |
| Жилая территория всего | га | 635 | 536 |
| Обеспеченность населения общей жилой площадью | м²/чел | 23 | 20,6 |
| Плотность населения в пределах селитебных территорий | чел/га | 55,6 | 188 |
| Зеленые насаждения общего пользования | га / м²/чел | 258 / 39,6 | 79 / 27,7 |
| Промышленные территории | га | 185,2 | 66,1 |
| Коммунально-складские территории | га | 110,39 | 219,7 |
| Территории внешнего ж/д транспорта | га | 135,31 | 96 |
| Культурно-бытовое обслуживание: |  |  |  |
| Больницы | коек | 630 | 350 |
| Поликлиника | посещений в смену | 283 | 674 |
| Магазины | м2 торг. площади | 5960 | 5407 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 1560 | 736 |
| Клубы, дворцы культуры | мест | 600 | 834 |
| Кинотеатры | мест | 405 | - |
| Гостиницы | мест | 420 | 65 |
| Количество автобусов городских маршрутов | шт | 100 | 203 |

Анализируя выполнение генерального плана за истекший период времени (20 лет) можно отметить следующее:

- По проекту генерального плана «Алтайгражданпроект» 1981 года заложено недостаточно территории для индивидуального жилищного строительства и принятый процент (7%) для индивидуального усадебного строительства не соответствует современным тенденциям.

- Четкой границы города проект генплана 1981 года не дает.

- Жилищная обеспеченность не достигла расчетных показателей.

- Намеченный предыдущим генеральным планом объем жилищного строительства не выполнен.

- Уровень обслуживания населения учреждениями и объектами культурно- бытового обслуживания не достиг проектного.

- Протяженность сети, а также количество городского транспорта выросли в 2 раза по сравнению с проектом.

- Превышен более чем в 10 раз прогноз по уровню автомобилизации.

- Электроснабжение города осуществляется в соответствии с генпланом.

Выводы:

Развитие территории города происходит согласно принятых проектных решений в восточном направлении за счет прилегающих земель сельскохозяйственного использования и эта тенденция будет продолжаться. Перспективными для индивидуального жилищного строительства города являются небольшие свободные участки на территории города. Также для повышения обеспеченности населения жилыми площадями необходима реконструкция центральной части города с повышением этажности застройки до трех этажей.

4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА

СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МО Г.АЛЕЙСК

4.1 Население. Демографическая ситуация.

Общая численность населения МО город Алейск на 01.01.2008 года составляет 28535 человек. Население города Алейска на протяжении ряда лет остается примерно на одном уровне.

Динамика численности населения.                                                      Таблица №11

| Показатель | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | В среднем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населенеия | 28684 (-316) | 28778 (+94) | 28744 (-4) | 28474 (-270) | 28535 (+61) | -87 |
| Миграция | 262 | 36 | 20 | -129 | 95 | 57 |
| Естественная убыль | -152 | -90 | -70 | -54 | -34 | -80 |

Мониторинг динамики численности населения г.

Алейска по данным Территориального органа

федеральной службы государственной статистики

по Алтайскому краю г. Алейск).                                                            Таблица №12

| Год | Родилось | Умерло | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 258 | 461 | 1136 | 914 |
| 2001 | 269 | 443 | 941 | 1552 |
| 2002 | 285 | 495 | 1318 | 1536 |
| 2003 | 338 | 490 | 1145 | 883 |
| 2004 | 385 | 454 | 867 | 831 |
| 2005 | 316 | 462 | 1018 | 961 |
| 2006 | 382 | 436 | 782 | 911 |
| 2007 | 380 | 414 | 877 | 782 |
| 2008 | 415 | 410 | 760 | 810 |
| Среднегодовой показатель | 336 | 452 | 983 | 1020 |

Возрастная структура для определения проектной численности населения принята на основании статистических данных по Алтайскому краю, а так же с учетом демографической справки по существующему населению данного МО город Алейск.

Возрастная структура населения (по прогнозу Росстата)               Таблица № 13

| №№ п/п | Возрастные группы | 2008 год чел / % от общ. численности | 2013 год чел / % | 2028 год чел / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети до 15 лет | 4623 / 16,2 | 5100 / 18 | 5375 / 19,2 |
| 2 | Трудоспособного возраста | 18651 / 65,4 | 18200 / 64 | 14300 / 51 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 5261 / 18,4 | 5100 / 18 | 8325 / 29,8 |
|  | Итого: | 28535 / 100 | 28400 / 100 | 28000 / 100 |

Проектная численность населения на 1 очередь и расчетный срок (2013 - 2028) годы определилась на основании демографических данных по миграции населения, ежегодному его приросту. Население обеспечено свободными землями (планируемый размер земельного участка 7-10 соток), экономическими возможностями инвесторов (организаций и граждан), положительной перспективой возможного развития инженерной и транспортной инфраструктуры на данной территории, обеспеченной главной составляющей положительной динамики – градообразующими предприятиями и учреждениями МО города. Принятый проектом процент трудоспособного возраста 56 ниже существующего объясняется общей тенденцией на омоложение населения, увеличением процента детей до 17 лет (24,2 %), что связано с политикой государства в целом.

Согласно демографической справке МО город Алейск, в период с 2003 по 2007 годы наблюдается естественная убыль населения, в среднем на 80 человек в год, но наметилась устойчивая положительная тенденция увеличения рождаемости (в связи с федеральными программами) и снижения смертности населения.

Нестабильный положительный миграционный процесс с 2003г. является основным источником сохранения численности населения, частично компенсирующим естественную убыль.

Проблемы:

1. Низкий уровень рождаемости.

2. Старение населения города.

3. Рост естественной убыли населения.

Потенциал развития:

1. После продолжительного спада наблюдается положительное миграционное сальдо.

2. Определена тенденция сокращения детской смертности.

3. Наблюдается рост численности родившихся детей: в 2004г. – на 14%, в 2006 - на 21%, , в 2008г. - 9,2%.

Задачи:

1. Увеличение естественного прироста населения путем увеличения рождаемости (при росте оплаты труда, увеличении количества мест в детских дошкольных учреждениях).

2. Снижение оттока молодежи из города (создание новых рабочих мест, улучшение жилищных условий).

3. Привлечение населения района (создание новых рабочих мест).

Семейность населения:                                                                 Таблица № 14

| Показатель | Существующее положение (чел) | По проекту на 2028г. (чел) |
| --- | --- | --- |
| Всего населения | 28535 | 28000 |
| Количество семей | 11078 | 9333 |
| Коэффициент семейности | 2,6 | 3,0 |

Семейная структура г.Алейск

(по данным всероссийской переписи населения):                     Таблица № 15

| № | Состав семьи: | Кол-во семей | % от кол-ва семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Один человек | 2308 | 20,8 |
| 2 | Семьи в 2 человека | 3671 | 33,1 |
| 3 | Семьи в 3 человека | 3017 | 27,3 |
| 4 | Семьи в 4 человека | 1586 | 14,3 |
| 5 | Семьи в 5 и более человек | 496 | 4,5 |
|  | Итого: | 11078 | 100 |

4.2 Градообразующая база и социально-экономический потенциал

перспективного развития муниципального образования. Производство.

Производство - ведущая отрасль экономики города, доминирующее место в ее структуре занимает пищевая и перерабатывающая промышленность. По объему отгруженных товаров по видам деятельности на душу населения  Алейск занимает второе место среди городов и районов края.

Ведущие промышленные предприятия города за последний период 2005-2007 г.г. развиваются, занимая достойное место на рынке.

Пищевая промышленность МО г. Алейск представлена:

- ЗАО «Алейскзернопродукт» им С.Н.Старовойтова, ул. Первомайская, 81 – является градообразующим предприятием города. Занимается мукомольно-крупяным, комбикормовым производством, выработкой масла растительного. Производство макаронных изделий, запущено в конце 2003 года, введен в эксплуатацию цех по выработке макаронных изделий, выпускается до 10 видов продукции. При высоком уровне конкуренции высококачественная продукция занимает достойное место на рынке сбыта.

- ООО «АЛГРО», ул. Первомайская, 81 – гречневый завод, является одним из филиалов ЗАО «Алейскзернопродукта» им. С.Н. Старовойтова. К 2007 году налажен выпуск в широком ассортименте круп быстрого приготовления.

- ОАО «Алейский маслосыркомбинат», ул. Мира, 45 – специализируется на производстве молочной продукции. Предприятие является крупным производителем твердых сыров в крае. Изменение структуры молочной продукции на ОАО «Алейский маслосыркомбинат» с масла животного на сыр жирный и цельномолочную продукцию вызвано увеличением спроса потребителей на рынке сбыта. Большая степень потребителей это внешние покупатели из края и ближайших районов.

- ОАО «Алейский мясокомбинат», ул. Советская, 2 - выработка мясной продукции. Сокращение сырьевой базы мясного направления привело к снижению производства мяса и мясопродуктов на предприятии в последний период времени за 2007-2008 год.

- ЗАО «Алейский сахарник», Мира, 6 - производство сахара-песка.

Снизился выпуск сахара на ЗАО «Алейский сахарник» по причине отсутствия сырья для переработки, в крае сокращены посевные площади сахарной свеклы из-за трудоемкости культуры. В настоящее время предприятие законсервировано.

- ЗАО «Алейский Хлебокомбинат», пер. Рабочий, 4 - Значительный спад выпуска кондитерских изделий  связан с неконкурентоспособной продукцией, производимой на предприятии, насыщением городского рынка разнообразной качественной и более дешевой продукцией. Потеряны рынки сбыта кондитерских изделий и за пределами города и края.

- ООО «Хлебопродукт», ул. Давыдова, 241 – производство хлеба и хлебобулочных изделий.

- Барнаульский молочный комбинат, ул. Сердюка, 164 – филиал ООО «Молочная сказка», прием молока у населения.

-ОАО «Алейскагропромснаб», ул. Советская, 6 – розничная продажа угля.

Мощность крупных предприятий МО г. Алейск                                Таблица №16

| № | Вид продукции | Ед. изм. | Мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова ул. Первомайская, 81 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мука сортовая | тонн/год | 208857 | 197156 | 190845 |
| 2 | Комбикорма и белково-витаминные добавки |  | 173532 | 175664 | 187651 |
| 3 | Премиксы |  | 2510 | 3018 | 2685 |
| 4 | Переработка маслосемян |  | 3379 | 3865 | 4775 |
| 5 | Макаронные изделия |  | 12940 | 12008 | 11406 |
| 6 | Мешки полипропиленовые | тыс. шт. тыс. тонн тыс.тонн | 11965 | 12401 | 10040 |
| 7 | Емкость зернохранилища |  | 126 | 126 | 126 |
|  | В том числе элеваторов |  | 57 | 57 | 57 |
| ООО «АЛГРО», ул. Первомайская, 81 |  |  |  |  |  |
| 1 | Круппа | тонн/год | 14400 | 14400 | 14400 |
| ОАО «Алейский маслосыркомбинат», ул. Мира, 45 |  |  |  |  |  |
| 1 | Масло животное | тонн/год | 192 | 376 | - |
| 2 | Сыры животные |  | 2208 | 2234 | 3423 |
| 3 | Цельномолочная продукция |  | 2527 | 2014 | 1565 |
| ОАО «Алейский мясокомбинат», ул. Советская, 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мясо и субпродукты I категории | тонн/год | 2500 | 2500 |  |
| 2 | Колбасные изделия |  | 125 | 125 |  |
| ЗАО «Алейский сахарник», ул. Мира, 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сахарный песок | Тонн/год | 200 000 | 200 000 | - |
| ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», ул. Сердюка, 164 |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Алейский Хлебокомбинат», ул. Сердюка, 164 |  |  |  |  |  |
| 1 | Хлебобулочные изделия | тонн/год | 912 | 912 | 912 |
| 2 | Торговые изделия | тонн/год | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Кондитерские изделия | тонн/год | 96 | 96 | 96 |

Структура выпускаемой хлебобулочной продукции

предпринимателями без образования юридического

лица и малыми предприятиями                                                     Таблица  № 17

| Наименование показателей | Удельный вес, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год |
| Производство хлеба и хлебобулочных изделий, всего по городу | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе производители: ПБОЮЛ Н.В. Киселев | - | 21,8 | 33,2 | 32,3 |
| ПБОЮЛ ВВ. Стаброва | 20,4 | 16,6 | 7,3 | 6,4 |
| ПБОЮЛ Н.В. Черкасских | - | - | 2,5 | 16,9 |
| ООО «Волна» | 3,0 | 3,7 | 1,3 | 0,5 |
| МУП «Городской рынок» | - | 5,3 | 14,8 | 9,3 |

Малые предприятия функционируют во всех основных отраслях экономики города.

Треть рынка сбыта занимает продукция – малого бизнеса, а именно, ЧП Киселев, ул. Давыдова, 241 - поставщик продукции для военнослужащих воинской части, дислоцированной в городе.

- ЧП Власов А.И., ул. В. Олешко, 40 – рыбный цех

- ООО «Прима», ул. Олешко, 40 – колбасный цех

- МСООО «Авантаж», ул. Путейная, 23 – мельница;

- ИП Эсауленко С.Д. «Росинка», ул. Алтайская, 136 – мельница;

- ООО «Меком», ул. Мира, 24а – мельница;

- ЧП Киселев Н.В., ул. Давыдова, 241 - пекарня

- ЧП Стабров С.П., ул. Комсомольская, 116 - пекарня

- ООО «Кварцит», пер. Парковый, 76 – переработка технического лома;

- ЧП Нижегородцев А.А., ул. Мостовая, 86 – прием черного и цветного металла;

- ЧП Рудакова А.Е. «Алиса», ул. Советская, 7б - мебельный цех;

К прочим отраслям промышленности отнесены: обслуживающие коммунальные предприятия и  типография. В настоящее время в связи с тем, что город имеет хорошие транспортные связи (железнодорожный и автомобильный транспортный узел) востребованы прилегающие к ним участки для производственных объектов оптовой торговли, автосервиса и т.д.

Наиболее широко представлены отрасли:

- торговля и общественное питание - 39,5% работающих от общей численности, задействованных на малых предприятиях,

- промышленность - 22,5%,

- строительство - 21,4%.

Сводные данные о градообразующих кадрах

МО г.Алейск                                                                                           Таблица №18

| № | Наименование | 2008г. Чел. | 2013 г Чел | 2028 Чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрабатывающие производства | 1644 | 1890 | 2173 |
| 2 | Строительные организации | 199 | 289 | 318 |
| 3 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 72 | 80 | 92 |
| 4 | Транспорт и связь | 546 | 600 | 660 |
| 5 | Государственное управление | 872 | 875 | 883 |
| 6 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных культурно-бытовых услуг | 194 | 214 | 235 |
| 7 | Образование | 1187 | 1365 | 1502 |
| 8 | Здравоохранение и предоставление соц.услуг | 976 | 1074 | 1183 |
| 9 | Торговля и услуги | 652 | 750 | 863 |
| 10 | Финансовая деятельность и операции с недвижимостью | 737 | 811 | 892 |
| 11 | Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 600 | 690 | 759 |
|  | Итого | 7679 | 8638 | 9560 |

Строительство

Специфика отрасли определяет тесную связь с предприятиями - заказчиками и находится в зависимости от их финансового состояния.

В 1991 году выполнением подрядных работ занимались 10 строительных организаций с общей численностью работающих 1270 человек, из них шесть организаций имели численность 100 и свыше работающих.

Во второй половине 90-ых годов произошли изменения форм собственности. В отрасли появились акционерные общества, производственные кооперативы и другие. На 01.01.2000 года в городе зарегистрированы 9 строительных организаций с общей численностью работающих 405 человек, из них одна организация - с количеством работников свыше 100 человек.

В 2003 году численность работающих в отрасли снизилась до 196 человек, в 2004 году после реорганизационных мероприятий в городе зарегистрирована крупная строительная организация ГУП ДХ «Алейское ДСУ-3» с численностью свыше 200 человек.

Ведущим предприятием строительной отрасли традиционно является ДХО Алейская ПМК ОАО «Барнаулводстрой». Численность работающих за последние годы, включая 2007г., остается неизменной - около 70 человек.

Проблемы:

- Преимущество городских объектов, строящихся за счет средств местного бюджета, являющегося дефицитным.

- Месторасположение мясокомбината не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, в санитарно-защитную зону попадает детский сад, общеобразовательная школа и жилые микрорайоны. Тесно подступающая застройка вокруг предприятия не дает возможности дальнейшего развития.

- Консервация ведущего предприятия города ОООАлейский сахарник» в связи с потерей сырья.

- Отсутствие в отрасли специалистов с высшим образованием.

- Структура промышленности города практически полностью состоит из предприятий перерабатывающей промышленности. Моноотраслевая структура экономики создает высокие риски хозяйственной деятельности.

Выводы:

Благодоря ЗАО «Алейскзернопродукт» Алейск один из двух динамично развивающихся индустриальных городов Алтайского края.

Низкий процент загруженности производственных мощностей связан, главным образом, с отсутствием сырья для переработки и проблемами сбыта произведенной продукции. Кроме того, дальнейшему развитию промышленной отрасли препятствует состояние производственной базы предприятий, которая характеризуется высокой степенью изношенности.

Структура промышленности города практически полностью состоит из предприятий перерабатывающей промышленности. Моноотраслевая структура экономики создает высокие риски хозяйственной деятельности.

4.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

Сегодня базовыми критериями становятся такие показатели, как: удовлетворенность условиями жизни в городе, качество предоставляемых услуг, уровень комфортности и безопасности. Главной целью остается улучшение качества жизни населения. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ значительно расширил компетенцию и возможности органов местного самоуправления, предстоит выйти на новый, более высокий уровень решения задач, связанных с закреплением и совершенствованием позитивных тенденций, достигнутых в социально–экономическом развитии города.

Социальная политика. Успех социальной политики во всех ее сферах тесно связан с решением демографических проблем. Социальная политика - это не только помощь нуждающимся, но и инвестиции в человека, его здоровье, профессиональное, культурное, личностное развитие.

В системе межселенного культурно-бытового обслуживания г.Алейск рассматривается как районный центр планировочного подрайона 3-го уровня, в который помимо г.Алейска входят территории Алейского района (численность населения 19,3 тыс.чел.), Усть-Калманского района (численность населения 17,4 тыс.чел.) и Усть-Пристанского района (численность населения 16 тыс.чел). Данное положение предполагает размещение в городе учреждений периодического и, частично, эпизодического пользования.

Система здравоохранения города:

Здравоохранение города Алейска представлено МУЗ «Алейская центральная районная больница», где развернут стационар на 350 коек, размещено 9 отделений, 5 из них межрайонные (гинекологическое, родильное, травматологическое, кардиологическое отделения и лаборатория по диагностике ВИЧ инфекции), которые обслуживают население пяти районов. В связи с этим необходимо дальнейшее расширение больничного комплекса и увеличение мощности большинства отделений учреждения.

В 2004 году в стационаре пролечено 6835 жителей города.

Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают взрослая поликлиника, детская и женская консультации. Амбулаторно пролечено около 32000 человек (в том числе жителей Алейского района).

Здоровье населения напрямую связано не только с состоянием общественного здравоохранения, но и с образом жизни людей, экологией, развитием медицинской науки.

Показатели, характеризующие состояние

здравоохранения города (МУЗ «Алейская ЦРБ»)                               Таблица №19

| Показатели | 2001 год |  | 2002 год |  | 2003 год |  | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город | край | город | край | город | край | город |
| 1. Число больничных коек на 10 тыс. населения (ед.) | 67,6 | 106,5 | 68,9 | 106,3 | 71,2 | 106,2 | 71,9 |
| 2. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. населения (посещений) | 65000 | 82620 | 68000 | 85350 | 60000 | 83880 | 86420 |
| 3. Численность врачей на 10 тыс. населения (чел.) | 16,8 | 38,0 | 17,1 | 38,7 | 17,3 | 38,8 | 17,6 |
| 4. Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения (чел.) | 52,7 | 94,3 | 57,3 | 95,1 | 59,0 | 95,0 | 57,5 |
| 5. Заболеваемость на 1 тыс. населения (случаев) | 1689,4 | 1949,8 | 1697,5 | 2028,0 | 1952,7 | 2085,1 | 2462,8 |

Работа с молодежью

Число молодых, регулярно занимающихся в учреждениях культуры, спорта, общественных организациях, насчитывает 1450 человек, или 50 % от общего числа молодежи города.

Сохранение и развитие культурного потенциала города, предоставление культурных услуг населению в различных формах и видах осуществляют 3 клуба и МУ «Культурно-досуговый центр», Городская центральная библиотека и 2 её филиала, 1 школа искусств и Алейский краеведческий музей. Культурно-досуговые учреждения осуществляют  организацию досуга населения в формах театрализованных праздников и представлений, концертов, игровых программ, шоу-вечеров, ток-шоу, дискотек, литературно-музыкальных гостиных. Библиотечная система города содействует сохранению и накоплению информационных ресурсов на бумажных и электронных носителях.

Физическая культура и спорт нацелены на оздоровление горожан и формирование здорового образа жизни. 2007 год стал годом значительного улучшения материальной базы  спортивных сооружений города.

Работа с населением.

В целях реализации основных направлений активной политики занятости населения центром занятости населения заключаются договоры с организациями и предприятиями города на трудоустройство безработных граждан и граждан, ищущих работу, включая организацию общественных работ граждан, нуждающихся в социальной защите, организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан.

В процессе деятельности центра занятости ведется активная работа по обновлению банка вакансий.

Устойчивый недостаток кадров отмечен по специальностям: провизор, программист, энергетик, слесарь-сантехник, машинист холодильных и аммиачных установок.

Предложение рабочей силы значительно превышает спрос по специальностям: водитель автомобиля, машинист (кочегар) котельной, бухгалтер, юрист, экономист, продавец.

На базе центра занятости было проведено 2 ярмарки вакансий рабочих мест:

-мини - ярмарка свободных рабочих мест по программе общественных работ;

-ярмарка вакансий квотируемых рабочих мест для инвалидов.

В городе получили широкое распространение общественные работы. В 2004 году в работах приняли участие 238 человек, из них для 87 человек общественные работы считаются подходящим трудом. Ежегодно расширяется перечень работ, все больше работодателей понимают значимость общественных работ в регулировании ситуации на рынке труда. Серьезную поддержку в организации этого вида работ оказывает администрация города и городское Собрание депутатов. В 2004 году 39 организаций заключили договоры на организацию общественных работ. Все договоры заключались на условиях софинансирования (средства федерального бюджета, средства работодателей или местного бюджета). В 2004 году на организацию общественных работ из всех источников финансирования затрачено 636,8 тыс. рублей Средняя продолжительность работ - 2 месяца, средняя заработная плата - 600 рублей. Поддержка доходов безработных граждан, в среднем, составляет 1000 рублей.

За 2004 год трудоустроено 54 человека, особо нуждающихся в социальной защите, заключен 21 договор. Из 54 трудоустроенных:

- 7 человек - инвалиды;

- 1 человек-член семьи военнослужащих;

- 14 человек - одинокие и многодетные родители;

- 13 человек - молодежь в возрасте до 18 лет, впервые ищущая работу;

- 14 человек - граждане, имеющие на содержании лиц, которым нужен постоянный уход, помощь или надзор;

- 3 человека - лица предпенсионного возраста.

В 2004 году затраты на организацию трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, составили 304,9 тыс. рублей. Средний срок участия во временных работах - 1 месяц, средняя заработная плата - 1200 рублей. Поддержка доходов безработного, в среднем, составляет 1000 рублей.

За 2004 год на территории города было трудоустроено 869 подростков, из них 849 школьников. На реализацию программы израсходовано 420,4 тыс. рублей. Средняя продолжительность работы - 0,7 месяца.

В течение 2004 года центр занятости населения проводил активную работу по содействию занятости инвалидов. В течение года в центр занятости населения обратились 64 инвалида, из них трудоустроено 22 человека, 61 инвалид получил профориентационные услуги

По инициативе центра занятости населения проведен «Круглый стол» по профессиональному обучению инвалидов. 24 инвалидам оказаны консультации по организации самозанятости.

Из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве большую часть составляют женщины - 1351 человек.

Основными причинами вливания женщин в ряды безработных является увольнение по собственному желанию (в большинстве случаев из-за неудовлетворенности условиями и оплатой труда) и сокращение штатов.

Низкая конкурентоспособность женщин на рынке труда обусловлена рядом специфических особенностей:

- необходимостью предоставления женщинам льгот (декретный и послеродовой отпуск, отпуск по уходу за ребенком до 3 - х лет и т.д.);

- необходимостью соблюдения работодателями ряда ограничений, объясняемых психофизическими особенностями женского организма;

- все большим поступлением заявок от работодателей в службу занятости с указанием пола (чаще всего мужского).

В «Клубе ищущих работу» занимались 28 женщин, после окончания программы трудоустроено 8 человек. Профориентационные услуги получили 952 горожанки. На профессиональное обучение направлено 175 женщин.

Организация профессионального обучения незанятого населения города строится исходя из потребности территориального рынка труда.  Ежегодно корректируются профили подготовки безработных граждан, что позволяет добиваться высокого процента трудоустройства горожан, завершивших обучение. Основная часть граждан, направленных центром занятости населения на обучение, это те, кто не имел профессии, или длительный, более года перерыв на работе и без соответствующего обучения не мог найти работу.

В 2004 году на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению службы занятости было отправлено 250 безработных граждан. Возросли объемы подготовки по профессиям: электромонтер, машинист котельных установок, тракторист, повар, газоэлектросварщик.

В 2004 году центр занятости населения заключил договоры с образовательными учреждениями:

- ПУ № 43;

- автошколой РОСТО ДОСААФ;

- Алтайским учебно-методический центром Департамента;

- учебными центрами: «Профи - Стайл»; «Основа».

Профессиональная ориентация рассматривается, как комплекс средств активизации профессионального самоопределения личности клиента. Акцент делается на личностную активность, самостоятельность и ответственность человека за принятое решение о своем профессиональном будущем.

Проблемы:

1. Превышение предложения рабочей силы над спросом.

2. Несоответствие профессионально - квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы, в основном, высококвалифицированных специалистов (программист, провизор).

3. Низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, лиц предпенсионного возраста), обусловленная ужесточением требований работодателей.

4. Рост доли застойных безработных.

5. Распространение теневых форм занятости среди лиц, считающих себя безработными.

6. Увеличение числа обратившихся в центр занятости не с целью поиска работы, а в связи с удорожанием жилищно - коммунальных услуг для получения субсидий.

Задачи:

1. Повышение мотивации незанятого населения к трудовой деятельности посредством реализации активных программ по занятости населения.

2. Дальнейшее развитие системы профессионального обучения, переподготовки безработных граждан и незанятого населения.

3. Координация деятельности учебных заведений города в целях подготовки специалистов высокой квалификации, необходимых на рынке труда.

4. Создание дополнительных рабочих мест в малом бизнесе.

Торговля

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей города – 67,7 % от нормативного. Высокой, (до 10 %), остается доля  продажи товаров на рынках, что делает их социально значимыми объектами. Основным является МУП «Городской рынок» по ул. Пионерская, 125, имеющий районное значение, а также рынок оптовый ПО «Алейторг» по ул.Первомайская, 2а. Работа в области потребительского рынка направлена на:

- создание равных условий для деятельности всех хозяйствующих субъектов,

- организацию общественного питания,

- организацию торгового и бытового обслуживания населения.

Сбор и утилизация отходов

Захоронение твердых бытовых отходов производится на единственном в городе полигоне захоронения ТБО на отведенной территории площадью 13,5 га. В 2003 году на полигоне начато сооружение скотомогильника, произведено работ на сумму 130 тыс. руб. МУП «Коммунальщик» оказывает услуги городским организациям и частным лицам по вывозу ТБО и нечистот. Физический объем вывозимых и размещаемых отходов ТБО составляет 36,0тыс. м3/год, из них от населения - 89,0 %, жидких – 49,0 тыс. м3/год. Сбор ТБО и нечистот осуществляется 2 мусоровозами и 6 АС – машинами.

Характеристика основных существующих учреждений

культурно-бытового обслуживания населения                                    Таблица №20

| № п | Наименование учреждения | Единица измерения | Вмести-мость | Фактическая загружен-ность по состоянию на 1.01.2008 | Обеспе-ченность на 1000 жителей | Норматив на 1000 жителей по СНиП | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 780 | 834 | 27 | 70* | 39 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 4003 | 2733 | 140 | 108* | 130 |
| 3 | Детская школа искусств | Мест | 300 | 296 | 11 | 3 | 367 |
| 4 | Центр детского творчества | Мест | 500 | 680 | 17,5 | 4,7 | 372 |
|  | ДЮСШ | Мест | 500 | 474 | 17,5 | 2,8 | 70 |
|  | КГУСО «Центр социальной помощи семье и детям» | Мест | 30 | 25 | - | - | - |
|  | КГУСО «Краевой социальный приют» | Мест | 30 | 26 | - | - | - |
|  | Школа-интернат | Мест | 130 | 125 | 4,6 | 3 | 152 |
|  | Учреждения средне-специального образования | учащихся | 300 | 259 | - | - | - |
|  | Филиалы ВУЗ | учащихся | 613 | 613 |  |  |  |
|  | МУ «Культурно-досуговый центр» | Мест | 200 | - | 7 | 80 | 8,75% |
|  | МУК «Историко-краеведческий музей» | Тыс. экспонатов | 13 | - | - | - | - |
|  | Библиотеки | Тыс.томов | 159,263 | - | 5,6 | 4,5 | 124 |
|  | Предприятия торговли (40 % общей площади) | м2 торг. площ. | 5407 | - | 190 | 280 | 68 |
| 11 | Предприятия общественного питания | Посад. мест | 736 | - | 26 | 40 | 65 |
| 12 | Больницы | Коек | 350 | - | 12,3 | 10 | 123 |
| 13 | Поликлиники | Пос/день | 674 | - | 24 | 26 | 92 |
| 14 | Гостиницы | Мест | 65 | - | 2,3 | 6 | 38 |
| 15 | Бани | Мест | 100 | - | 3,5 | 5 | 70 |
| 17 | Рынок | м2 торг. площ | 759 | - | 27 | 40 | 68 |
| 18 | Пождепо | пож. авт. |  | - | 2,2 на 7 тыс жителей | 1 на 7 тыс. жителей | 220 |

*- норматив рассчитанный в приложении

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

85% от 2337 дошкольников = 1986 мест / 28535 жителей * 1000=70 мест/ 1тыс.жителей

Расчёт нормативного количества мест в среднеобразовательных школах:

По демографическим данным учеников 7-15лет = 2286

16-17 лет=621

100% от 2286 учащихся + 75% от 621 учащегося (466)=2752 ученика (в 1 смену) / 28535 жителей * 1000=108мест/1 тыс. жителей

4.4 Современное состояние жилищного фонда.

Существующее положение. В настоящее время территория жилой зоны МО г.Алейск составляет 536,0 га, в т. ч. 70 га – 2-5 этажная застройка, 466,0 га- одноэтажная усадебная жилая застройка. По данным Алейского отдела Филиала ФГУП «Ростехинвентаризации – Федеральное БТИ» по Алтайскому краю жилой фонд МО г. Алейск на 1.01.08 составил 587,5 м² общей площади, или 20,6 м2 на одного жителя (при 19 м2 по краю).

В личной собственности граждан находится порядка 73,7% (426,3 тыс. м2) всего жилого фонда, 16,4% (94,8 тыс. м2) - государственная собственность, муниципальная – 8,8% (51 тыс. м2), смешанная – 1,1% (6,5 тыс. м2). К государственной собственности отнесен жилищный фонд Министерства обороны РФ. Доля частного жилищного фонда в общем жилищном фонде растет. Тем не менее, дома, в которых подавляющее количество квартир являются частными, фактически относятся к муниципальному жилищному фонду, поскольку внешние стены, сети, подвалы и чердаки находятся на балансе МУ «Дирекция единого заказчика».

Характеристика жилищного фонда МО г.Алейск по материалу стен и этажности приводится ниже. Порядка 31,7 % (186 тыс. м2) всего жилого фонда МО г.Алейск составляет одноэтажная усадебная застройка наполовину состоящая из деревянных и прочих строений. Около 68,3% (401,5 тыс. м2) жилого фонда приходится на многоквартирную и малоэтажную секционную жилую застройку. В основном усадебный жилищный фонд города находится в удовлетворительном техническом состоянии, но уровень благоустройства усадебного жилого фонда низкий. Из всего жилищного фонда порядка 48,3% оборудовано водопроводом, 66,5 % центральным отоплением, 88,1% снабжается сжиженным газом, 44% оборудовано канализацией, 35,4% - горячим водоснабжением, 36,3% - ваннами (душами), 3,6% -напольными электрическими плитами. Из общей площади жилищного фонда 35,2% (216,3 тыс.м2) оборудовано одновременно водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, горячим водоснабжением.

В общей площади жилищного фонда 39,4 тыс. кв. м. (6,8%) составляет ветхий и аварийный фонд. Основная его доля находятся в поселке сахарного завода.

В настоящее время в городе строится в среднем около 3,7 тыс. м2 общей площади в год. Снос осуществляется в среднем в размере 1 тыс. м2 общей площади в год.

Показатель душевой обеспеченности жильем на одного человека равен 20,6кв.м. общей площади при краевом показателе - 19,0 кв.м.

Капитальным ремонтом жилищного фонда в городе занимается МУП «ПЖЭУ». В очереди на улучшение жилищных условий зарегистрировано 803 семьи.

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и степени износа                                                  Таблица №21

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 117,7 | 214 | 674 |
| Панельные | 31,4 | 0 | 94 |
| Блочные | 129,4 | 881 | 202 |
| Монолитные | 0 | 0 | 0 |
| Смешанные | 1,2 | 6 | 10 |
| Деревянные | 279,5 | 2226 | 1108 |
| Прочие | 17,5 | 483 | 0 |
| По годам возведения: До 1920 | 0 | 0 | 0 |
| 1921-1945 | 16,6 | 375 | 35 |
| 1946-1970 | 218,3 | 1864 | 494 |
| 1971-1995 | 280 | 1206 | 1201 |
| После 1995 | 61,8 | 365 | 358 |
| По проценту износа: 0-30% | 253,7 | 1459 | 1368 |
| 31-65% | 307,2 | 1928 | 719 |
| 66-70% | 14,7 | 403 | 1 |
| Свыше 70% | 1,1 | 20 | 0 |

4.5 Инженерная инфраструктура

4.5.1 Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий осуществляется от котельных промпредприятий (общей мощностью -127.77 Гкал/ч) и 20-ти централизованных котельных (общей мощностью – 41.77 Гкал/ч).

Раздел теплоснабжения  выполнен в соответствии следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

4.5.2 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В настоящее время в городе существует централизованное водоснабжение. В качестве источника водоснабжения используются артезианские скважины в пойме р. Чарыш а так же подземные воды артезианских скважин, расположенных в различных частях г. Алейска.  Все сети находятся в ведении  МУП «Алейскводоканала»

Рабочие скважины кооптируют водоносный горизонт в интервале 200-260м. Общий дебит по эксплуатационным данным составляет 451м3/час.

В настоящее время основной водозабор №1 расположен в 485м по направлению на юг от оринтира-АЗС-92.

Водозаборные сооружения включают в себя:

-насосная станция 2-го подъема №1 находится в резерве

-насосная станция 2-го подъема №2

-резервуар чистой воды №1, V=1500м3

- резервуар чистой воды №2, V=1500м3

- резервуар чистой воды №3, V=10000м3

- резервуар чистой воды №4, V=10000м3

- проходная

- контора

- канализационная насосная станция №7 (КНС-7)

- водонапорная башня №1

- водонапорная башня №2

Водозабор №2 в том числе:

-артезианская скважина №20, куст №10 дебит 25м3/час

-насосная станция №3

-резервуар чистой воды №5 V=500м3

Куст №1,

-артезианская скважина №16 дебит 40м3/час

Куст №3

-артезианская скважина №19 дебит 55-65м3/час (не рабочая)

Куст №7

-артезианская скважина №18  дебит 50м3/час

Куст №8

-артезианская скважина №5  дебит 50-70м3/час

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима

Протяженность существующих водопроводных сетей составляет 114,3км. Из них водоводы-32.15км, уличные-73.18км, внутриквартальные-8,99км. Сети выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб, диаметром от 32 до 500мм. Водопроводные сети длиной 37.7км требуют реконструкции.

Водоснабжение промышленных предприятий ЗАО «Алейский сахарник» осуществляется от собственной артезианской скважины №2, которая в настоящее время работает в системе городского водоснабжения.

Водоснабжение предприятий ОАО «Алейский мясокомбинат»,  осуществляется от собственных скважин и частично от  городских сетей  водопровода.

Водоснабжение ОАО «Маслосыркомбинат» осуществляется от собственных скважин и частично из Чарышского водопровода.

Водоснабжение технической водой на предприятии ЗАО «Алейскзернопродукт» осуществляется от собственной артезианской скважины.

Схема водоснабжения города представляется в следующем виде: вода из Чарышского группового водопровода подается в резервуары чистой воды N1,2,3, 4  емкостью соответственно 1500, 1500, 10000, 10000м3.  Из резервуаров чистой воды, вода насосами насосной станции II подъема №1, 2 по водоводам поступает в разводящую сеть города и в существующие водонапорные башни №1, №2. Водопроводная сеть города трассируется в основном по кольцевой системе. В разных частях города работают 4 скважины, подающих воду в общую сеть водопровода. По сети установлены пожарные гидранты на расстоянии не более 150м друг от друга.

Потребный расход  холодной воды в сутки наибольшего водопотребления составляет –4183м3/сут из них: артезианские скважины -2327м3/сут и Чарышский водозабор-1856м3/сут.

Расчетный секундный расход на наружное и внутреннее пожаротушение составляет–12.50л/сек. Из них 1струя - 2.5л/сек - внутреннее пожаротушение и 15л/сек- наружное пожаротушение. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Водоотведение

Часть жилых домов и объекты соцкультбыта  г. Алейска оборудуются  центра-лизованной  бытовой канализацией.

Общая протяженность сетей канализации составляет -50,9км из них коллекторные сети- 38.4км, уличные-6.1км.

Канализование хозяйственно бытовых стоков осуществляется  самотеком в существующие  канализационные сети города. Сточные воды поступают по главному канализационному коллектору через насосные станции (8станций) перекачки на очистные сооружения канализации с последующей подачей на поля фильтрации, расположенной в 4км на север от города.

Жилые дома не оборудованные централизованной системой канализации, осуществляют сброс сточных вод   в выгреба с последующим вывозом на сливную станцию.

Сточные воды ОАО «Алейский мясокомбинат» после предварительной локальной очистки, сбрасываются в городскую канализацию.

Сточные воды ОАО «Маслосыркомбинат» отводятся на собственные очистные сооружения.

Сточные воды ООО «Сибирь сахар» отводятся на собственные очистные сооружения.

Расход сточных вод составляет 3260м3/сут.

Очистные сооружения канализации построены в 1966г

Пропускная способность очистных сооружений 6000м3/сут

В состав очистных сооружений входят:

-шесть двухъярустных отстойников емкостью 800м3 каждый

-песколовки с круговым движением воды

-песковые площадки

-иловые площадки

-КНС 28 -станция перекачки сточных вод на поля фильтрации

-поля фильтрации площадью 99га состоят из 15карт (две аварийные карты)

Производительность существующих городских очистных сооружений  обеспечивает очистку сточных вод.

Производственные сточные воды, требующие специальной очистки, принимаются в бытовую канализацию,  после очистки их на локальных очистных сооружениях,  размещаемых на территориях предприятий

4.5.3 Электроснабжение

Электроснабжение города Алейска осуществляется от Барнаульской энергосистемы. Распределение электроэнергии потребителям города осуществляется на напряжении 10кВ, через следующие электрические подстанции:

ПС 110/35/10кВ «Алейская»:

- по   ЛЭП 110кВ ПС «Алейская» - ПС «Топчихинская»      ТА-51, ТА-182;

- по  ЛЭП 110кВ ПС «Алейская» - ПС «Осколово» АО-155 и ПС «Алейская» - ПС «Кашино» КА-421.

ПС 35/10кВ «Солнечная»:

по ЛЭП 35кВ ПС «Алейская» – ПС «Солнечная» АС-324  и 3 ПС «Солнечная»-ПС «Маховская» СМ-237.

Мощность трансформаторов, установленных на подстанциях, приводится в таблице №22:

Таблица №22

| Подстанция | Напряжение, кВ | Число и мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Алейская | 110/35/10 | 2х40 |
| Солнечная | 35/10 | 1х6,3 |
| Итого: |  | 86,3 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 10кВ. Годовой расход электроэнергии по городу в 2008г. и на расчетный срок  генерального плана приведены в таблице №23.

Таблица №23

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2008 г. | I очередь | Расчетный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. |  |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 28,5 | 28,4 | 28 |
| 2. | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | млн. кВт. час | 49,02 | 62,25 | 61,37 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 11,8 | 11,2 | 11,05 |

4.5.4 Газоснабжение

Сжиженный газ

Монополистом поставок сжиженного газа для городских нужд является Алейский филиал «Алейскмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Количество отпущенного потребителям города сжиженного газа за 2001 год составило 117 тонн, за 2004 год объем поставок возрос на 37 тонн (рост на 31,6%) и составил 154 тонны. Снабжение населения города сжиженным газом производится централизованно (через групповые установки) и с адресной доставкой. Для улучшения газоснабжения жителей города организована круглосуточная продажа сжиженного газа на территории филиала. Филиалом обслуживается в городе 10085 газовых приборов, из них 6581 - от баллонных установок и 3504 - от групповых установок.

Филиалом «Алейскмежрайгаз» проводится работа по совершенствованию производственной базы предприятия:

- введена в эксплуатацию котельная на сжиженном газе для отопления гаражей и административного корпуса;

- автопарк филиала обновлен двумя новыми автомобилями для доставки газа, все автомобили переведены на топливо - сжиженный нефтяной газ;

- на газонаполнительной станции выполнены работы по прокладке резервного водопровода от Чарышского магистрального водопровода, что обеспечивает безаварийную эксплуатацию ГНС по водоснабжению;

- установлена автономная система электроснабжения на ГНС и АБК;

- заменены наружные сети теплоснабжения ГНС;

- оснащены системной сотовой связью аварийно-диспетчерская служба и ГНС. Филиалом получен сертификат соответствия на выполнение работ по переводу всех видов карбюраторного и инжекторного автотранспорта на использование в качестве топлива сжиженных нефтяных газов, являющихся на сегодняшний день самым дешевым видом топлива.

Природный газ

Источник поставки в Алтайский край природного газа - Северные районы Тюменской области, Уренгойское месторождение. Организация в Алтайском крае, поставляющая газ - ООО"Алтайрегионгаз" - филиал ООО "Новосибирскрегионгаз".

Организация по договору доверительного управления с Администрацией края занимающаяся проектированием, строительством (функция заказчика) и эксплуатацией сетей природного газа, а также переводом котельных на газ - ОАО «Алтайгазпром».

На основе «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации края от 10 ноября 2008 г. N 474 природный газ в г. Алейск будет поставляться по магистральному газопроводу "Барнаул - Рубцовск" (юго-западное направление) до газораспределительной станции (ГРС - Алейск). Далее от ГРС по газопроводам-отводам высокого давления природный газ пойдет до головных понизительных пунктов (ГГРП), затем по распределительным газопроводам высокого и среднего давления до газораспределительных пунктов городских кварталов и микрорайонов, от которых по газопроводам низкого давления природный газ придет в каждый дом.

Газификация природным газом города Алейска зависит от следующих условий:

- наибольшая эффективность от газификации, т.е. первыми должны получить газ крупные потребители;

- максимально возможное обеспечение загрузки газопровода, что в полной мере зависит от организации работы со стороны администрации города по привлечению числа потребителей;

- величина экономического потенциала муниципального  образования  г.Алейск;

•	существующий и перспективный уровень платежеспособности населения.

Город Алейск попадает в первый этап газификации   юго-западного направления, где к 2013 году планируется построить 56,5км магистрального газопровода при финансировании из федерального бюджета.

При прогнозировании темпов газификации и объемов газопотребления города Алейска необходимо учитывать факторы:

- включение в ежегодные планы местных и краевого бюджетов средств для инвестирования строительства городских распределительных газовых сетей и технического перевооружения котельных;

- существующий и перспективный уровень доходов населения;

- темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства.

Сводная таблица объемов потребления по г. Алейску            Таблица № 24

| название н/п | Население |  |  |  | Котельные и предприятия |  | общий годовой расход, тыс.м3 | общий часовой расход, м3 час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, тыс.чел | Количество квартир | Годовой расход, м3 | Макс. часовой расход, м3 | Годовой расход, м3 | Макс. часовой расход, м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | С | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г.Алейск | 28,5 | 7906 | 20211 | 8771 | 46981 | 18581 | 67192 | 27352 |
| Закрытый военный городок №3, Алейского гарнизона | 3,115 | 1636 | 257 | 188 | 26196 | 4454 | • 26453 | 4642 |
| Итого: | 31,615 | 9542 | 20468 | 8959 | 73177 | 23035 | 93645 | 31994 |

4.5.5 Транспорт

Транспортная инфраструктура МО г. Алейск составляет систему из железнодорожного и автомобильного транспорта. Сеть покрывает межрегиональные, областные и межрайонные связи.

Железнодорожный транспорт:

На территории города находится железнодорожная станция «Алейская» Западно-Сибирской железной дороги.

Через станцию Алейская курсируют:

- Поезда дальнего следования – 5пар;

- Поезда местного следования – 3пары;

- Поезда пригородного сообщения – 3пары.

Движение поездов через станцию Алейская осуществляется в четные и нечетные дни. Ежесуточно на станции Алейская делают остановки:

    - В четные дни – 9пар поездов:

    - дальнего следования – 4пары;

    - местного следования – 2пары;

    - пригородного сообщения – 3пары

    - В нечетные дни – 8пар поездов:

    - дальнего следования – 3пары;

    - местного следования – 2пары;

    - пригородного сообщения – 3пары

Грузовая работа железнодорожной станции Алейская составляет на погрузку – 19,3 тонн, выгрузка – 19,4 тонн, на 2007 год имеется тенденция роста. Является одной из узловых станций соединяющих такие станции как Бийская, Рубцовская, Заринская и Барнаульская.

Отправлено пассажиров за 2004 год - 93,1 тыс. человек, что на 28,7% ниже, чем в 2001 году и на 4,7 % - чем за 2003 год. Снижение показателей связано с ростом стоимости проезда и, как следствие, снижением потока пассажиров. На 2007 год пассажирская работа железнодорожной станции Алейская составила 28 500 чел в сутки на дальнее сообщение, 75600 чел пригородного сообщения.

Вопросы перспективного развития железнодорожного транспорта Алейска настоящим генеральным планом разрабатывались с учетом развития всей системы Барнаульско-Алтайского железнодорожного узла. В этой системе Алейскому железнодорожному узлу придается значение общеузловой сортировочной базы.

Автомобильный транспорт

В черте города проходит дорога федерального значения - А 349-Барнаул-Рубцовск с усовершенствованным покрытием, с интенсивностью движения транспорта 4218 автомобилей в сутки.

В месте пересечения автодороги Барнаул-Рубцовск-гр. Республики Казахстан с железнодорожными линиями имеется многоуровневая развязка, с шириной проезжей части 7 м. и двумя тротуарами по 0.75 м. каждый.

По трассе А-349 через реку Горевку имеется железобетонный мост длинной 52 м.

От автодороги А-349 Барнаул-Рубцовск-гр,Республики Казахстан отходят автодороги краевого значения:

- Алейск – Родино – Кулунда краевого значения II технической категории;

- Алейск-Усть-Чарышская пристань краевого значения II технической категории.

На территории МО город Алейск проходят дороги местного значения:

- Алейск – Кировский III технической категории;

- Алейск – Безголосово III технической категории.

Автомобильная сеть города представлена дорогами общего пользования протяженностью 125,1км. Протяженность всех дорог МО города Алейска составляет:

- с усовершенствованным покрытием L=50,7км, S=248,4тыс. м2

- без покрытия L=74,4 км, S=373,1тыс. м2

Протяженность автодорог МО города Алейска                                Таблица№25

| Наименование | а/бетонное покрытие |  | ц/бетонное покрытие |  | щебеночное покрытие |  | грунтовое покрытие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L, м | S, м2 | L, м | S, м2 | L, м | S, м2 | L, м | S, м2 |
| Дороги с усовершенствованным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Давыдова | 4700 | 33840 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Ново-Заводская | 149 | 712 | 176 | 789 | 231 | 1014 |  |  |
| Ул. Сахзаводская |  |  |  |  | 326 | 1368 |  |  |
| Ул. Зеленая Поляна | 122 | 660 |  |  | 120 | 720 | 320 | 1370 |
| Ул. Новоселов |  |  |  |  |  |  | 251 | 1506 |
| Ул. Восточная |  |  |  |  |  |  | 660 | 3300 |
| Ул. Ветеранов | 585 | 2925 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. 8 марта | 270 | 1350 |  |  | 530 | 2650 |  |  |
| Ул. Стадионная | 377 | 1923 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Западная | 398 | 1990 |  |  | 820 | 4100 |  |  |
| Ул. Революции | 300 | 1800 |  |  | 120 | 720 |  |  |
| Ул. Красногвардейская | 190 | 950 |  |  | 240 | 720 |  |  |
| Ул. Строительная | 600 | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Мира | 1474 | 9844 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Рабочая |  |  |  |  | 240 | 1440 |  |  |
| Ул. Сердюка | 1600 | 9600 |  |  | 2300 | 13800 |  |  |
| Ул. Пионерская | 2960 | 23600 |  |  |  |  | 180 | 1080 |
| Ул. Барнаульская | 1300 | 7800 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Комсомольская | 2534 | 15204 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Советская | 1750 | 10500 | 600 | 4200 |  |  |  |  |
| Ул. Партизанская | 740 | 4440 |  |  | 1200 | 7200 |  |  |
| Ул. Первомайская | 2684 | 24156 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Победы | 860 | 5760 |  |  |  |  | 1830 | 11870 |
| Ул. Мамонтовская |  |  |  |  |  |  | 1196 | 5143 |
| Ул. Заливная |  |  |  |  |  |  | 800 | 4000 |
| Ул. Тарская | 270 | 1300 |  |  |  |  | 1200 | 7200 |
| Ул. Кооперативная |  |  |  |  |  |  | 470 | 2600 |
| Ул. Прудская |  |  |  |  | 520 | 3120 |  |  |
| Ул. Алтайская | 1500 | 7500 |  |  |  |  | 3500 | 22500 |
| Ул. Железнодорожная |  |  |  |  | 1300 | 6500 |  |  |
| Ул. Сибирская |  |  |  |  |  |  | 1100 | 5500 |
| Ул. Колхозная |  |  |  |  |  |  | 480 | 2400 |
| Ул. Дорожная | 1100 | 6600 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Луговая |  |  |  |  |  |  | 1500 | 7500 |
| Ул. Бийская |  |  |  |  |  |  | 1600 | 8000 |
| Ул. Школьная | 600 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Алейская |  |  |  |  |  |  | 800 | 3200 |
| Ул. Гончарная |  |  |  |  |  |  | 1020 | 6080 |
| Ул. Степная |  |  |  |  |  |  | 300 | 1200 |
| Ул. Набережная |  |  |  |  |  |  | 500 | 2000 |
| Ул. Водопроводная |  |  |  |  |  |  | 500 | 2000 |
| Ул. Пустынная |  |  |  |  |  |  | 1100 | 4400 |
| Ул. Иркутская |  |  |  |  |  |  | 1300 | 6500 |
| Ул. Маслозаводская |  |  |  |  |  |  | 600 | 2400 |
| Ул. Речная |  |  |  |  |  |  | 800 | 4200 |
| Ул. Сыркомбинатная |  |  |  |  |  |  | 800 | 3200 |
| Ул. Мостовая |  |  |  |  | 1300 | 6500 |  |  |
| Ул. Томская |  |  |  |  |  |  | 1500 | 7500 |
| Ул. Северная |  |  |  |  |  |  | 960 | 3840 |
| Ул. Линецная |  |  |  |  |  |  | 5200 | 31200 |
| Ул. Октябрьская | 2900 | 20300 |  |  |  |  | 120 | 600 |
| Ул. им В. Олешко | 2570 | 15420 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. 2ая Прудская | 50 | 300 |  |  |  |  | 150 | 450 |
| Ул. Мало-Панюшовская |  |  |  |  |  |  | 540 | 1620 |
| Ул. Российская |  |  |  |  |  |  | 600 | 3000 |
| Ул. Урожайная |  |  |  |  | 820 | 4420 |  |  |
| Ул. Строителей | 1200 | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Омская | 1100 | 6600 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Верхнее-Дорожная |  |  |  |  | 800 | 4800 |  |  |
| Ул. Отрадная |  |  |  |  |  |  | 180 | 1050 |
| Ул. Дальняя |  |  |  |  | 380 | 1520 |  |  |
| Ул. Есенина 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  | 1680 | 10800 |
| Ул. Нектарная |  |  |  |  |  |  | 315 | 1890 |
| Ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  | 630 | 3780 |
| Ул. Лесная |  |  |  |  |  |  | 315 | 1890 |
| Ул. Ширшова | 1300 | 7800 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 36183 | 235074 | 776 | 4989 | 11247 | 61092 | 36097 | 195659 |
| Переулки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Фабричный |  |  |  |  |  |  | 460 | 1960 |
| Пер. Кирзаводской |  |  |  |  | 420 | 2520 | 297 | 1814 |
| Пер. Промышленный |  |  |  |  |  |  | 538 | 1722 |
| Пер. Сигнальный |  |  |  |  |  |  | 395 | 1896 |
| Пер. Зеленый |  |  |  |  | 940 | 4700 |  |  |
| Пер. Интернациональный |  |  |  |  |  |  | 315 | 2205 |
| Пер. Болотный |  |  |  |  |  |  | 596 | 2760 |
| Пер. Заводской |  |  |  |  |  |  | 298 | 1341 |
| Пер. Мало-Панюшовский |  |  |  |  |  |  | 570 | 2223 |
| Пер. Центральный |  |  |  |  |  |  | 374 | 2132 |
| Пер. Болотный |  |  |  |  |  |  | 400 | 2000 |
| Пер. Алма-Атинский |  |  |  |  |  |  | 135 | 594 |
| Пре. Конечный |  |  |  |  |  |  | 364 | 1383 |
| Пер. Чернышевский | 980 | 6200 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Комбинатовский | 600 | 3600 |  |  | 600 | 3600 |  |  |
| Пер. Песочный |  |  |  |  |  |  | 380 | 1140 |
| Пер. Полевой |  |  |  |  |  |  | 520 | 1560 |
| Пер. Бытовой |  |  |  |  |  |  | 400 | 1200 |
| Пер. Озерский |  |  |  |  |  |  | 270 | 810 |
| Пер. Начальный |  |  |  |  |  |  | 340 | 1020 |
| Пер. Каменский |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |
| Пер. Кирпичный |  |  |  |  |  |  | 680 | 2040 |
| Пер. Овражный |  |  |  |  |  |  | 200 | 1000 |
| Пер. Магазинный |  |  |  |  |  |  | 200 | 1000 |
| Пер. Водопроводный |  |  |  |  |  |  | 200 | 1000 |
| Пер. Сигнальный |  |  |  |  |  |  | 395 | 1896 |
| Пер. Кузнецкий |  |  |  |  |  |  | 680 | 2040 |
| Пер. Почтовый |  |  |  |  |  |  | 406 | 1949 |
| Пер. Красноярский |  |  |  |  |  |  | 400 | 1200 |
| Пер. Олимпийский | 230 | 1426 |  |  | 170 | 1054 |  |  |
| Пер. Студенческий |  |  |  |  |  |  | 445 | 2449 |
| Пер. Светлый |  |  |  |  |  |  | 220 | 660 |
| Пер Семипалатинский |  |  |  |  |  |  | 400 | 1200 |
| Пер Ключевой |  |  |  |  |  |  | 400 | 1300 |
| Пер. Деповской |  |  |  |  | 310 | 2863 |  |  |
| Пер. Транспортный |  |  |  |  |  |  | 350 | 1050 |
| Пер. Красноармейский |  |  |  |  |  |  | 520 | 3010 |
| Пре. Заводской |  |  |  |  |  |  | 290 | 1304 |
| Пер. Деповской |  |  |  |  |  |  | 310 | 2863 |
| Пер. Солончаковый | 980 | 4900 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Безымянный | 200 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Кольцевой | 600 | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Пляжный | 200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Ульяновский | 3800 | 26600 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Рабочий | 976 | 6052 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Гаврилина | 1100 | 6600 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Банковский | 1002 | 6012 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Парковый | 1111 | 5110 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Вокзальный | 123 | 540 |  |  | 870 | 1917 |  |  |
| Пер. Пролетарский | 197 | 1221 |  |  | 896 | 5018 |  |  |
| Пер. Горевский | 1100 | 7700 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Березовый |  |  |  |  |  |  | 300 | 1500 |
| Пер. Нижний |  |  |  |  |  |  | 200 | 1000 |
| Пер. Конечный |  |  |  |  |  |  | 360 | 1383 |
| Пер. Малый |  |  |  |  |  |  | 200 | 1000 |
| Пер. Коммунальный | 540 | 1620 |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Фабричный |  |  |  |  |  |  | 467 | 1961 |
| Пер. Садовый |  |  |  |  |  |  | 420 | 1260 |
| Пер. Рябиновый |  |  |  |  |  |  | 250 | 1500 |
| Дорога к Водозабору |  |  |  |  |  |  | 1200 | 7200 |
| Пер. Почтовый |  |  |  |  |  |  | 500 | 2000 |
| ИТОГО | 13739 | 83381 | - | - | 4206 | 21809 | 16345 | 730712 |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гражданский |  |  |  |  | 730 | 2190 |  |  |
| Лазурный |  |  |  |  |  |  | 830 | 2740 |
| Сосновый |  |  |  |  |  |  | 200 | 800 |
| Березовый |  |  |  |  |  |  | 200 | 800 |
| Солнечный |  |  |  |  |  |  | 350 | 1050 |
| Плановый |  |  |  |  |  |  | 830 | 2740 |
| Сигнальный |  |  |  |  |  |  | 350 | 1050 |
| Южный |  |  |  |  |  |  | 482 | 1446 |
| Новый |  |  |  |  |  |  | 260 | 742 |
| Юности |  |  |  |  |  |  | 803 | 2651 |
| Трудовой |  |  |  |  |  |  | 708 | 2194 |
| Родниковый |  |  |  |  | 380 | 1480 |  |  |
| Олимпийский |  |  |  |  | 300 | 1050 |  |  |
| Магазинный |  |  |  |  |  |  | 150 | 600 |
| ИТОГО | - | - | - | - | 1410 | 4720 | 5163 | 16913 |
| Всего | 49,9км | 243,4 км/тыс. м2 | 0,8км | 5,0 км/тыс. м2 | 16,8 км | 87,6 км/тыс. м2 | 57,6 км | 285,5 км/тыс. м2 |

На территории МО г. Алейск зарегистрировано на 2005год 8982 единиц автотранспортных средств всего, из них:

2548 шт – грузовые автомобили,

6231 шт – легковые автомобили,

203 шт – автобусы.

Автозаправочные станции МО г. Алейск                                            Таблица №26

| Пор № | Наименование | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №1 – «Октан» ИП Матвейко Ю.В. | Ул. Барнаульская |
| 2 | АЗС №2 – «Октан» ИП Матвейко Ю.В. | Пер. Ульяновский |
| 3 | АЗС №3 - «Октан» ИП Матвейко Ю.В. | Ул. Сердюка, 187а |
| 4 | АЗС №4 - «Октан» ИП Матвейко Ю.В. | Трасса Барнаул-Рубцовск |
| 5 | АЗС №20 – сеть АЗС ОАО «НК Роснефть - Алтайнефтепродукт» | Ул. Давыдова, 30 |
| 6 | АЗС №92 - сеть АЗС ОАО «НК Роснефть - Алтайнефтепродукт» | Пер. Ульяновский |
| 7 | АЗС – ИП Александров Ю.Г. | Ул. Сердюка, 166 |
| 8 | АЗС – ИП Киселев В.Г. | Трасса Барнаул-Рубцовск |
| 9 | АЗС – ИП Матвейко И.И. | Пер. Коммунальный, 11 |

Станции технического обслуживания МО г. Алейск                        Таблица №27

| Пор № | Вид деятельности | Наименование | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО | Филиал ОАО «Алтай-Лада» | Ул. Прудская, 41 |
| 2 | Автомойка, шиномонтаж | ИП Бочкун | Ул. Октябрьская, 213 |
| 3 | СТО | ИП Ушаков | Ул. Олешко, 42а |
| 4 | Автомойка, шиномонтаж | ИП Папикян Н.Л. | Ул. Сердюка, 189а |
| 5 | СТО | ИП Марфенко | Ул. Ульяновский, 2а |
| 6 | СТО | ИП Леханов А.С. | Ул. Барнаульская, 51 |
| 7 | СТО | ИП Безродный В.В. | Ул. Давыдова, 165 |
| 8 | СТО | ИП Ефримов Д.В. | Ул. Победы, 124 |
| 9 | СТО | ИП Назаренко В.А. | Ул. Сердюка, 164 |
| 10 | СТО | ООО Сервис-Центр | Пер. Кольцевой, 20 |
| 11 | СТО | ООО «Машино-тракторная станция» | Ул. Сердюка, 189а |
| 12 | СТО | ИП Ряскин А.Ф. | Пер. Пляжный,4 |
| 13 | Автоцентр | Автоцентр «Транзит» | Ул. Октябрьская, 213 |

На территории муниципального образования работает один автовокзал и одна железнодорожная станция.

Беспересадочное автобусное сообщение связывает город со всем районам и Алтайским краем в целом. Пассажирам предоставлена возможность приобретения билетов на транзитные автобусные перевозки до города. В 2000 - 2002 годы монополистом по перевозке пассажиров являлось ОАО «Автоколонна - 2079», ул. Железнодорожная, 29а. В 2002 г. общество объединилось в состав акционеров «Управления топливообеспечения» г. Барнаула, в 2003 году произведена реализация 20 единиц автомобильного транспорта в счет оплаты долгов ОАО «Алейскагро-промснаб». С 2001 года администрацией города проводилась работа по переводу автобусного сообщения в городе в муниципальное ведение. За 4 года за счет средств городского бюджета МУП «Коммунальщик» приобретено 6 автобусов для перевозки пассажиров, которыми обслуживаются 4 городских маршрута. Перевезено пассажиров более 2,1 млн человек. Пассажирооборот за 2004 год составил 1004,0 тыс. человек. Грузооборот за 2004 год составил 340800 тонно-километров. Автопарк грузовых перевозок МУП «Коммунальщик» включает 10 единиц транспорта (ЗИЛы, ГАЗ, КАМАЗы различных модификаций). Коэффициент износа основных фондов на 01.01.2004 года составил 63,5%.

Инженерное обустройство, содержание и благоустройство дорог города осуществляет МУП «Коммунальщик».

Для производства ремонтных работ предприятие имеет асфальтобетонный завод.

Междугородние автобусные перевозки в городе производят ООО «Автотранссервис» и предприниматель без образования юридического лица А.С. Шупта.

Проблемы:

1. Недостаточная степень развития транспортной сети;

2. Высокая степень износа покрытия.

3. Недостаточное количество парковок и гаражных кооперативов для хранения личных автотранспортных средств.

Потенциал развития:

1. МУП «Коммунальщик» за последние 4 года приобретены 6 автобусов, что позволило значительно укрепить транспортный потенциал предприятия.

2. Дальнейшее развитие автомобильного транспорта связано с наличием на территории города крупных предприятий перерабатывающей промышленности.

4.6 Система зональных и объектных

градостроительных ограничений, расположенных на территории города

Ограничениями для развития селитебных территорий являются:

- ШЗЗ 200 метров от трассы федерального значения А-349 «Барнаул-Рубцовск-гр.Республики Казахстан».

- СЗЗ федеральной железной дороги

- СЗЗ 100-300 метров от южного промрайона с объектами  промышленности  4-3 класса вредности, СЗЗ 50-100 метров от северного промрайона с объектами  промышленности  5-4 класса вредности.

- Прибрежная защитная полоса (50 метров), и водоохранная зона рек Алей  и Горевка (200 метров) и 4 притоков р.Алей (50 метров), водоохранная зона (50 метров) озера Галино а также малых озёр и прудов.

- Зона охраны объектов культурного наследия и памятников истории.

- Территории подтопления 1% грунтовыми водами, расположенные в центральной части города (согласно инженерно-гидрогеологичекому Заключению  ООО «Гидропроект-Алтай»).

- Коридор ЛЭП 110кВ, 35кв, 10 кв-20 метров (общая ширина коридора 80м).

- Зона санитарных ограничений (ЗСО) 3-х поясов от действующих водозаборных скважин и общегородского водозаборного узла.

- СЗЗ закрытого кладбища (50 метров) и действующего городского кладбища (500 метров), площадью 26га с резервируемыми территориями для расширения.

- СЗЗ полей фильтрации и действующей свалки (1000 метров).

- Потенциально загрязнённые территории бывших отстойников сахарного завода, территории несанкционированных свалок.

Все ограничения использования территории нанесены на Карту (схему) комплексной оценки территории МО г. Алейск (ГП-1). На основании выше изложенного можно сделать следующие основные выводы:

Комплексный анализ определяет градостроительную ценность и наиболее эффективные перспективы планировочного развития территории МО город Алейск, как земли, востребованные для жилищно-гражданского строительства, объектов придорожного автосервиса, игровых спортивных комплексов и культурно - досуговых развлекательных центров. Кроме того, для устройства зон отдыха и спорта, расположенных в пределах планирования рекреационных зон на водоохранных и прилегающих к ним территориях рек Алей и Горевка. Это возможно при условии создания здорового экологически чистого микроклимата города путем его озеленения  и благоустройства.

МО г. Алейск - это мощный промышленный комплекс, расположенный в непосредственной близости к сырьевой базе – поселкам Алейского района и связанный с другими промышленными регионами России и зарубежья крупным железнодорожным и автомобильным транспортными узлами. Одной из основных проблем является низкий уровень развития инженерной инфраструктуры.

  - Характеристика экологического состояния

городской среды

    - Состояние атмосферного воздуха

Согласно данным Государственного учреждения «Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Алтайский ЦГМС) (справка №17-85 от 28.04.2009 г.) значение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Алейска, Алтайского края составляют:

- по взвешенным веществам – 0,6 мг/м3;

- по диоксиду азота - 0,07 мг/м3;

- по оксиду азота - 0,03 мг/м3;

- по диоксиду серы - 0,025 мг/м3;

- по оксиду углерода - 4 мг/м3;

- по бенз(а)пирену - 2,6*10-6 мг/м3;

Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе Алейск являются: ОАО «Алейский маслосыркомбинат», ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова», ООО «Алгро», МУП «Коммунальщик» Асфальтовый завод, МУП «Алейский ОК и ТС», ООО «Сибирский сахар», филиал ООО «Алтайэлектросети».

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: оксиды азота, серы и углерода.

В соответствии с санитарной классификацией производственные предприятия города Алейска можно разделить на следующие классы опасности:

Предприятия II класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 500 м:

ООО «Сибирский сахар»;

МУП «Коммунальщик», Асфальтовый завод.

Предприятия III класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 300 м:

ОАО «Алейскзернопродукт» им С.Н.Старовойтова;

ОАО «Алейский мясокомбинат»;

Кирпичный завод на перспективу;

производство пива и безалкогольных напитков;

ОАО МПМК-1, гаражи и парки по ремонту, техническому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей.

Предприятия IV класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 100 м:

ОАО «Алейский маслосыркомбинат»;

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»;

Предприятия V класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 50 м:

ООО «Хлебопродукт», ЧП Киселев Н.В.;

Пекарня, ЧП Стабров С.П.;

Рыбный цех, ЧП Власов А.И.;

ЗАО «Вторметресурсы»;

ООО «Кварцит»;

ЧП Нижегородцев А.А.;

ЧП Кульпинов В.В.;

МСООО «Авантаж» – мельница;

ИП Эсауленко С.Д. «Росинка» – мельница;

ООО «Меком» – мельница;

ООО «Русский транзит» – угольная база;

Основным видом воздействия данных объектов на состояние воздушного бассейна является выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ, тепла и аэрозолей. Основными загрязняющими веществами в составе выбросов являются:

- продукты сгорания твердого топлива в котлоагрегатах - оксиды азота, оксиды углерода и серы, угольная зола, сажа, бенз(а)пирен;

- пыли (угольная, шлака и золы) при хранении, перевалке угля и золошлаковых отходов;

- выхлопные газы автомобилей - оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды;

- зерновая пыль, образующиеся при переработке и очистке зерна;

- летучие органические соединения, углеводороды и прочие газообразные и жидкие соединения – при работе газонаполнительной станции, при производстве пищевых продуктов, хранении и переработки нефтесодержащих соединений, очистке воды.

Согласно данным обследования на территории СЗЗ предприятия II класса опасности ООО«Сибирский сахар» и предприятий III класса опасности ОАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова и ООО «Алгро» (гречневый завод) находится жилая застройка с приусадебными участками. Данное расположение недопустимо согласно нормам природоохранного законодательства, поэтому генеральным планом в перспективе предлагается ликвидация жилых домов (по мере амортизации) с переселением жильцов с территории СЗЗ предприятий.

В северной части города находится ОАО «Алейский мясокомбинат» (III класса опасности), который находится в зоне жилой застройки. Проектом предполагается вынос его из зоны жилой застройки в период за расчетным сроком, с соблюдением границ санитарно-защитных зон.

Также значимыми источниками влияния на воздушный бассейн являются промышленные и коммунальные котельные, работающие на твердом топливе, печи усадебной застройки, автомагистрали и линии железнодорожного транспорта. Сжигание твердого топлива связано с выбросом в атмосферу значительного количества вредных примесей: оксидов азота и углерода, сернистого ангидрида, бенз(а)пирена, золы, сажи, а также угольной пыли при хранении и перевалке топлива. В состав приоритетных загрязнителей, выбрасываемых автомобильным и железнодорожным транспортом, входят: оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды.

На территории МО г. Алейск зафиксировано 22 котельные, работающих на твердом топливе. Величина санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от расчетных значений рассеивания выбросов в атмосфере загрязняющих веществ и анализом шумового воздействия.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Согласно данным обследования вдоль линий железнодорожного транспорта жилая застройка располагается на расстоянии от 10 м до 35 м. Согласно рекомендациям ОСН 3.02.01-97 «железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути» п. 2.2. Следовательно, существующее расположение жилой застройки недопустимо.

На крупных предприятиях города регулярно ведется контроль источников выбросов в атмосферу, разработаны программы мониторинга выбросов. Отчеты, по выбрасываем веществам, ежегодно предоставляются в контролирующие органы по форме 2-тп воздух.

Согласно статистическим данным количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух за 2008 год от крупных предприятий, составило – 1417,516 тонн, из них: твердых – 499,191 тонн, газообразных и жидких – 918,325 тонн.

Зона влияния выбросов промышленных предприятий и котельных не должна выходить за границы размеров санитарно-защитных зон. Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ не должны превышать величин соответствующих предельно-допустимым концентрациям.

4.7.2 Состояние почвенного покрова

В существующих условиях прямое и непосредственное воздействие производственных объектов и транспорта на почву может происходить через выбросы дымовых труб, выхлопы автомобилей, неорганизованном хранении топлива, захламлении отходами.

В г. Алейске регулярно проводится оценка качества почв на территориях таких наиболее значимых мест, как общеобразовательные, средне-специальных и медицинских учреждениях, детских садов, рекреационных зон. Всего в границах г. Алейска 13 контрольных точек отбора почвы.

Отбор проб осуществляется по утвержденной программе отбора проб.

Всего за 9 месяцев 2008 г. исследовано 148 проб почвы из них:

- на содержание химических веществ – 52 пробы;

- на содержание возбудителей кишечных инфекций – 18 проб;

- на содержание возбудителей паразитарных заболеваний – 78 проб.

Для определения фоновых значений концентраций химических веществ отобраны 4 пробы почвы с участка, который не подвержен антропогенному воздействию человека в 100 м. от реки Горевка.

В фоновой пробе почвы определено содержание свинца в количестве 1,8 мг/кг, что удовлетворяет требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в почве». Содержание других загрязняющих веществ не выявлено.

Согласно данным анализа контрольных точек за 9 месяцев 2008 г. выявлено:

- концентрация цинка в пробах находится в пределах 1,2-6,8 мг/кг что превышает фоновые концентрации, но находится в пределах ПДК и ОДУ установленные ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно допустимые уровни концентраций химических веществ в почве» соответственно;

- концентрация свинца находится в пределах 0,032-0,84 мг/кг, что не превышает общий фон.

Содержание других загрязняющих веществ не обнаружено. Таким образом, можно сделать вывод о том, что почвы г. Алейска удовлетворяют нормативам установленные СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и относятся к категории «чистая».

Также негативное влияние на почвенный покров оказывает места складирования твердых и жидких бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы складируются на городской полигон ТБО. Площадь, отведенная для полигона, составляет 13,5 га. Помимо городского полигона ТБО в границах города Алейска имеются несанкционированные свалки бытового мусора (по берегам рек, вдоль дорог).

Складирование отходов в необорудованных местах хранения, а также захламление территории общего пользование негативно сказывается на состоянии почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. Загрязняющие вещества вымываются ливневыми стоками и попадают на прилегающую территорию и далее в подземные водные горизонты.

Также на территории города Алейска имеются самовольно распаханные земли. При самовольной распашке земли нарушается плодородный слой почвы, границы водоохранных и прибрежных полос.

Канализационные стоки города Алейска утилизируются на городские поля фильтрации. А также предприятие ОАО «Алейский маслосыркомбинат» для утилизации производственных стоков имеет собственные поля фильтрации. Площадь, занимаемая полями фильтрации, составляет 109 га, что составляет 2,5 % от всей территории города. Поля фильтрации представляют собой земельные участки с легкими грунтами, подготовленные в составе очистных сооружений для естественной биологической очистки сточных вод инфильтрацией через почвенные горизонты.

Таким образом, значительные площади земельных участков, занимаемые полями фильтрации, постоянно подвергаются негативному воздействию.

4.7.3 Состояния зеленых насаждений города

Зеленые насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют в нем определенные, весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную.

Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на комфортность проживания в городе. В настоящее время площадь насаждений общего пользования в городе Алейске составляет 79 га (27,7 м2 на одного жителя) что соответствует нормам, предусмотренным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.7.4 Оценка физических факторов воздействия на население города

Радиационная обстановка города:

Для оценки существующего положения в г.Алейск были определены показатели радиационной безопасности объектов окружающей среды.

Исследования проводились по следующим основным параметрам, характеризующим радиационную безопасность населения и радиоактивное загрязнение объектов окружающей среды:

- мощность поглощенной дозы гамма-излучения в помещениях и на открытой местности;

- удельная активность природных радионуклидов в почве;

- удельная альфа- и бета-активность в питьевой воде из централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Согласно полученным результатам выявлено, что мощность поглощенной дозы гамма-излучения на открытой местности составляет в среднем 0,11 мкГр/ч. Всего сделано 54 определения.

Мощность поглощенной дозы в помещениях в зависимости от типа составляет:

- в деревянных – 0,13 мкГр/ч (318 измерений);

- в одноэтажных каменных – 0,13 мкГр/ч (421 измерений);

- в многоэтажных каменных – 0,12 мкГр/ч (145 измерений).

Для оценки состояния почвы и питьевой воды определены 12 контрольных точек (6 точек для анализа почвы, 6 для анализа питьевой воды).

Согласно полученным результатам по анализу проб почвы выявлено:

- плотность загрязнения почвы не превышает 37 кБк/м2;

- удельная радиоактивность природных радионуклидов в почве по г. Алейску изменяется от 15 до 24 Бк/кг.

По анализу проб питьевой воды выявлено в трех контрольных точках изменение бета- активности от 0,18 до 0,74 Бк/л, что не превышает установленных норм для воды питьевого качества 1Бк/л. По остальным контрольным точкам активности радионуклидов не обнаружено.

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что уровень радиационного загрязнения по г.Алейск находится в пределах допустимых нормативов.

Шумовое воздействие

Шумовой режим на территории жилой застройки формируется при активной техногенной деятельности большинства технических средств, наиболее агрессивными из которых являются: потоки автомобильного и железнодорожного транспорта, открытые спортивные сооружения и игровые площадки, производственная и коммунально-бытовая деятельность.

Одними из основных источников внешнего шума на территории города Алейска являются: полоса отвода железной дороги, дорога федерального значения - А 349-Барнаул-Рубцовск, автодороги Алейск-Петропавловск-Бийск, Алейск-Усть-Чарышская пристань, Алейск-Усть-Калманка, Алейск – Родино – Кулунда.

Исходным шумовым параметром транспортного потока, необходимым для проведения расчетов, является его шумовая характеристика. В качестве шумовой характеристики автотранспортного потока ГОСТ 20444-85 установлен эквивалентный уровень звука, создаваемый потоком на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения автотранспорта и на высоте 1,5 м над уровнем проезжей части.

Эквивалентные и максимальные уровни (дБА) проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории застройки не должны превышать значений нормируемых.

Величина предельно допустимого шума для территории жилой застройки принята по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Результаты расчета приведены в таблице №28.

Таблица №28

| Расстояние от источника шума до расчетной точки, м | Снижение уровня звука, дБА |  |  |  | γ | Допустимый уровень звука на территории, прилегающей к жилым домам, дБА |  | Мероприятия по снижению шумового воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | А4 |  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |  |
| 50 м от крайней полосы движения до стены жилого дома | 11 | - | - | 10 | -7 | 45 | 55 | посадка шумо-газозащитной полосы |
| 90 м от крайней полосы движения до стены жилого дома | 15 | - | - | 10 | -3 |  |  | посадка шумо-газозащитной полосы |
| 100 м от крайней полосы движения до стены жилого дома | 16 | - | - | 10 | -2 |  |  | посадка шумо-газозащитной полосы |

Полученные результаты расчетов показали, что уровень звукового воздействия автомобильной трассы на жилую застройку превышает допустимый на 2-7 дБА.

Согласно «Руководству по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума» насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, могут давать эффект снижения уровня шума от 4 до 10 дБА. Исходя из этого, рекомендуется произвести посадку шумозащитных полос вдоль автомобильной трассы в районах близкого расположения жилой застройки в соответствии с рекомендациями Руководства.

Уровень звукового воздействия железнодорожного транспорта на жилую застройку, с учетом выноса жилищного фонда за пределы СЗЗ железной дороги (100 м), превышает допустимый на 14-18 дБА.

Вибрационное воздействие

Вибрационное воздействие от автомобильного транспорта определяется количеством большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом подстилающего грунта. Наименьшее расстояние от автомагистрали на существующее положение в городе Алейск составляет 50 м. На основании натурных исследований установлено, что допустимые значения вибрации в жилых зданиях обеспечиваются на расстоянии 20-30 м от проезжей части. Таким образом, уровень вибрационного воздействия автомобильных дорог на жилую застройку будет в допустимых пределах.

Рекомендуемые ВСН 2-85 расстояния от железнодорожных линий до жилых зданий 200м для железных дорог 1-й и 2-й категории и 150 м для 3-й и 4-й категории полностью обеспечивают выполнение норм по МГСН 2.04-97.

В настоящее время жилая зона находится на расстоянии, не превышающем 10-35 м от крайней полосы железной дороги, что значительно меньше рекомендуемого ВСН 2-85. Уровень вибрации значительно превышает нормативные показатели.

4.8 Основные факторы риска возникновения

чрезвычайных ситуаций на территории города Алейска. Объекты ГО.

4.8.1 Техногенного характера

1. ОАО  «Алейский мясокомбинат» - разгерметизация емкости хранения  аммиака (ресивера), разлив аммиака, испарение аммиака, образование токсического облака, поражение персонала предприятия.

2. ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова - взрыв комбикормовой пыли в шахте зерносушилки. Образование горючей среды совместно с источником зажигания, загорание пылевоздушной смеси с последующей её детонацией.

3. ГНС филиала «Алейскмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис» - отрыв сливного рукава резервуара, вскипание перегретой жидкости, кипение и   испарение жидкой фазы на поверхности, смешение с воздухом, воспламенение при наличии источника зажигания облака и (или) жидкой фазы, горение, возникновение факела из места разрушения, процесс цепного развития аварии с разрушением ёмкостей базы хранения газа, воздействие ударных волн, открытого огня и теплового излучения на людей и ближайшие объекты.

4. Алейская нефтебаза ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» - розлив дизельного топлива (бензина) в результате полного (квазимгновенного) разрушения заполненного резервуара, при котором гидродинамическим ударом земляное обвалование будет разрушено. При наличии источника воспламенения - взрыв, пожар.

5. Нефтебаза ООО «Сибирский сахар» - в результате полного (квазимгновенного) разрушения заполненного резервуара, при котором гидродинамическим ударом земляное обвалование будет разрушено. При наличии источника воспламенения - взрыв, пожар.

6. Электроэнергетическая система - в результате ЧС или в связи с кризисным состоянием энергетики возможно отключение подачи электроэнергии некоторым районам города более чем на сутки.

7. Коммунальные системы жизнеобеспечения - в связи с разгерметизацией трубопроводов в холодное время года или поломки на одной из котельных произойдет прекращение подачи тепла части населения города, произойдет аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах города более чем на 1 сутки.

4.8.2 Природного характера

1. Ураганные ветры - скоростью до 35 м/с могут вывести из строя до 30% воздушных ЛЭП, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в ЛЭП могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на 30% территории города, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в сотнях жилых домов, на школах, общественных и производственных зданиях.

2. Сильный мороз (более-35°С) - нарушение нормальной жизнедеятельности населения города. В результате резкого понижения температуры наружного воздуха возможно локальное размораживание тепловых и водопроводных сетей, из-за увеличения нагрузки возможна поломка оборудования на котельных города.

3. Снежные заносы - могут привести к кратковременному (до 1-2 суток) нарушению движения автомобилей служб первой помощи (пожарных автомобилей, скорой помощи и др.), грузопассажирских потоков. Это отрицательно скажется на своевременном оказании помощи, обеспечении населения продуктами питания, приведет к прерыванию ритма работы предприятий.

4. Подтопление - периодичность минимального уровня подтопления паводковыми водами части города, находящейся в пойме - 1 раз   в год. Произойдет подтопление дорог, а также садоводств, может произойти разрушение трубопроводов с высокой степенью износа. Наиболее вероятно подтопление в восточной части города (ул. Алейская, Иркутская, Степная).

5. Землетрясение - согласно новой карте общего сейсмического районирования ОСР-97 на территории города возможно землетрясение интенсивностью до 8 баллов.

Инвентаризационная ведомость

подвальных помещений, приспособленных под противорадиационные укрытия гражданской обороны,

находящихся на территории города Алейска по состоянию на 01.12.2008 года                                                        Таблица 29

| Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения ПРУ, с указанием строения, подъезда |  | Форма собствен ности ПРУ | Номер ПРУ в реестре имущества | 4нвен тарны й номер ПРУ |  | Тип ПРУ |  | Группа ПРУ |  | Проектная вмести- мость, тыс.чел. |  |  | Соответс твие нормам ИТМГО |  | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуат ацию |  | Заключени е договора по ППРФ №359 |  | 4спользова ние в мирное время |  | Готовность к приёму укрываемых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | и |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| ОАО «Алейский маслосыркомбинат» Министерство сУх 658138 гАлейск, ул.Мира,45 | 658138 гАлейск, ул.Мира,45 |  | Ч | 0 | 22/01 |  | ВУ |  | П-4 |  | 0 710 |  |  | «-» |  | 1070 | 1964 |  | «-» |  | Камера для созревания сыра |  | Не гот. |  |
| ОАО «Алейский маслосыркомбинат» Министерство сУх 658138 гАлейск, ул.Мира,45 | 658138 гАлейск, ул.Мира,45 |  | ч | 0 | 22/02 |  | ВУ |  | П-4 |  | 0 576 |  |  | «-» |  | 576 | 1964 |  | «-» |  | Бытовое помещение |  | Огр. гот. |  |
| ЗАО «Алейскзерно-продукт» им. С.Н.Старовойтова Министерство с/х 658130 г.Алейск, ул.Первомайская, 8 | 658130 гАлейск, ул.Первомайская, 81 |  | ч | 0 | 22/03 |  | ОСУ |  | П-4 |  | 0 140 |  |  | «-» |  | 266 | 1979 |  | «+» |  | Склад |  | Огр. гот. |  |
| ЗАО «Алейскзерно-продукт» им. С.Н.Старовойтова Министерство с/х 658130 гАлейск, ул.Первомайская, 8 | 658130 гАлейск, пер.Ульяновский, 67 |  | ч | 0 | 22/04 |  | ВУ |  | П-4 |  | 0 795 |  |  | «-» |  | 1080 | 1976 |  | «+» |  | Складское помещение |  | Огр. гот. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| ОСП Алейский почтамт ФГУП «Почта России» 658130 г.Алейск, ул.Пионерская, 119 | 58130 г.Алейск, л.Пионерская, 119 |  | ф | 0 | 22/05 |  | ВУ |  | П-4 |  | 0 140 |  |  | «-» |  | 204 | 1972 |  | «-» |  | Мастерская, склад |  | Не гот. |  |
| МУЗ «Алейская ЦРБ» Министерство здравоохранение и социального развития 658130 г.Алейск, ул.В.Олешко, 30 | 58130 г.Алейск, л.В.Олешко, 30 |  | М | 0 | 22/06 |  | ВУ |  | П-4 |  | 0 150 |  |  | «-» |  | 200 | 1980 |  | «+» |  | Склад мед. имущества |  | Огр. гот. |  |
| Алейское Горпо МЭРТ 658131 г.Алейск, пер.Деповской, 6 | 658131 г.Алейск, пер.Деповской, 6 |  | Ч | 0 | 22/07 |  | ОСУ |  | П-5 |  | 0 450 |  |  | «-» |  | 700 | 1972 |  | «+» |  | Овощехранилище |  | Не гот. |  |
| Алейское Горпо МЭРТ 658131 г.Алейск, пер.Деповской, 6 | 658131 г.Алейск, пер.Деповской, 6 |  | ч | 0 | 22/08 |  | ОСУ |  | П-5 |  | 0 450 |  |  | «-» |  | 700 | 1988 |  | «+» |  | Гараж |  | Не гот. |  |
| Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Алейске ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» 658130 г.Алейск, проезд Олимпийский,7 | 658130 г.Алейск, проезд Олимпийский,7 |  | ф | 0 | 22/09 |  | ВУ |  | П-4 |  | 0 280 |  |  | «-» |  | 407 | 1979 |  | «-» |  | Подвальное помещение |  | Не гот. |  |
| МУ «ДЕЗ» Муниципальное 658130 г.Алейск, ул .Первомайская, 102 | 658130 г.Алейск, ул.Первомайская, 102 |  | м | 0 | 22/10 |  | ВУ |  | П-5 |  | 0 265 |  |  | «-» |  | 580 | 1986 |  | «+» |  | Подвал жилого дома |  | Не гот. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| МУ «ДЕЗ» |  | 658130 г.Алейск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное |  | ул.Зеленая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поляна, 10 | М | 0 |  | 22/11 |  | ВУ |  | П-5 |  | 0 | «-» |  | 730 |  |  | 1984 |  | «+» |  | Подвал |  | Не гот. |
| 658130 гАлейск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилого дома |  |  |
| ул.Зеленая Поляна, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО Алейторг |  | 658130 г.Алейск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЭРТ |  | ул.Первомайская,2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ч | 0 |  | 22/12 |  | ОСУ |  | П-5 |  | 0 | «-» |  | 548 |  |  | 1955 |  | «-» |  | Магазин |  | Огр. гот. |
| 658130 г.Алейск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Первомайская,2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9 Памятники истории и археологии на территории МО ГО г.Алейск

На территории МО г.Алейск имеются памятники истории и археологии.

Краткая история изучения памятников археологии

На территории г. Алейска в ходе строительных и земляных работ местными жителями были обнаружены несколько захоронений и ряд древних предметов.

Так между сахарным заводом на юго-западной окраине г. Алейска и мостом через р. Алей при земляных работах на глубине более 2 метров найдены перстень из «белого металла» с растительным орнаментом на щитке, бусины из камня и каменная скульптура. Находки и место их обнаружения позднее осмотрены А.П. Уманским. Он эти вещи датировал эпохой средневековья - 8-9 вв. н.э.

Крупный могильник, датирующийся эпохой средневековья (Малопанюшево, могильник), находится на территории бывшего с. Малопанюшево. Так в 1957 г. в огороде Медведевых (бывшее с. Малопанюшево) найден скелет человека на глубине 2-х метров. В 1959 г. при рытье ямы под фундамент дома (ул. Омская № 27) (с. Малопанюшево) найден скелет человека, керамический горшок и другие предметы (прорезные бляшки от пояса, оконечники ремней с изображениями рыб, стеклянные бусины, остатки шелковой ткани, серебряные пластины, гребешок с ажурным верхом и т.д.). Еще 2 могилы взрослого и ребенка найдены в 1961 г. при земляных работах на территории бывшего маслозавода и прилегающих к нему улиц (в ЮЗ части останца коренного берега, на котором стоит с. Малопанюшево). В 1962 г. территория памятника обследована А.П. Уманским. В этот период были зафиксированы курганные насыпи на некоторых усадьбах. Но уже в 1972 г. А.П. Уманскому курганных насыпей обнаружить не удалось. Как отмечает А.П. Уманский, древнее кладбище занимает всю поверхность останца коренного берега р. Алей, на котором находится бывшее с. Малопанюшево. Территория памятника занята постройками, огородами и хозяйственными сооружениями. (См. Ст. А.П. Уманского "Алейские древности" в районной газете. за 1962 г.)

Следует подчеркнуть, что территория города Алейска до настоящего времени остается еще слабо изученной. Многие районы никогда не посещались археологами.

Подводя итог, отметим, что исследование археологических памятников на территории г. Алейска только начинается. Территория муниципального образования очень интересна в археологическом отношении.

Памятники археологии на территории г. Алейска

| Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Техническое состояние | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малопанюшево, могильник | 9 - 10 вв. н.э. | Уманский А.П. | 1962 | аварийное | На территории маслозавода в с. Малопанюшово. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | На территории бывшего маслозавода и прилегающих к нему улиц ( на останце коренного берега на котором стоит с. Малопанюшево). От территории бывшего маслозавода в ЮЗ части и до участка дома № 27 по ул. Омская (СЗ часть останца). Территория занята постройками, огородами, хозяйственными сооружениями. В 1962 г. просматривались насыпи на некоторых усадьбах. |

На территории МО г.Алейск находятся следующие памятники истории и культуры:                                                                                                Таблица №46

| № | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Площадь земельного участка памятника, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориал Славы воинов-алейчан, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) | Городская площадь ул. Партизанская | 3200 (80х40) |
| 2 | Памятник В.И.Ленину | Городская площадь ул. Партизанская | 228 (19х12) |
| 3 | Памятник В.И.Ленину | ул. В. Олешко на территории МУЗ «Алейская ЦРБ» | 16 (4х4) |
| 4 | Памятник В.И.Ленину | ул. Западная территория средней школы №9 | 16 (4х4) |
| 5 | Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ | На территории «Алейскзернопродукт» | 72 (9х8) |
| 6 | Памятник С.М.Кирову | Олешко на территории МУЗ «Алейская ЦРБ» | 16 (4х4) |
| 7 | Братская могила партизан, погибших за власть Советов» | ул.Давыдова Парк культуры и отдыха железнодорожников | 77 (11х7) |
| 8 | Памятник Воинам ВОВ | ул.Ветеранов,8 | 81 (9х9) |
| 9 | Памятный знак 40лет РВСН | Сквер по пер.Ульяновский | 15 (5х3) |
| 10 | Памятный знак воинам, умершим от ран в госпиталях | Старое кладбище | 20 (5х4) |
| 11 | Памятный знак А.И.Давыдову | пер.Ульяновский 67а | 6 (3х2) |
| 12 | Мемориальная доска о расположении в годы ВОВ госпиталя №3332 с сентября 1941г. по март 1943г. | ул.Советская, 100 городской историко- краеведческий музей | - |
| 13 | Мемориальная доска о расположении в годы ВОВ госпиталя №2500 с июля 1941г. по март 1943г. | ул.В.Олешко,30 здание МУЗ «Алейская ЦРБ» | - |
| 14 | Мемориальная доска о расположении в годы ВОВ госпиталя №3332 с сентября 1941г. по март 1943г. | ул.Первомайская, 2 Общеобразовательное учреждение муниципальная средняя общеобразовательная школа №7 | - |
| 15 | Мемориальная доска дома, где жил академик А.И.Ширшов | ул. Советская, 90 | - |
| 16 | Мемориальная доска здания школы, где учился академик А.И.Ширшов | ул. Псрвомайская, 74 | - |
| 17 | Мемориальная доска о названии улицы в честь академика А.И.Ширшова | Ширшова, 6 | - |
| 18 | Мемориальная доска о названии улицы в честь академика И.С. Сердюка | ул. Сердюка, 99а Центр детского творчества | - |
| 19 | Мемориальная доска о событиях Гражданской войны | ул. Железнодорожная, 29а | - |
| 20 | Мемориальная доска о названии улицы в честь героя гражданской войны А.И.Давыдова | ул.Давыдова, 185 Общеобразовательной учреждение муниципальная средняя школа № 5 | - |
| 21 | Мемориальный комплекс погибшим участникам локальных войн | 15м на восток от ул.Первомайская, 84 | 180 (15х12) |
| 22 | Памятный знак «Памяти Чернобыля, 26.04.1986г.» | Городская площадь | 12 (4х3) |
| 23 | Мемориальная доска дома, где жила В.Олешко | ул.Партизанская, 41 | - |
| 24 | Мемориальная доска о названии улицы в честь В.Олешко | ул.В.Олешко, 29 | - |
| 25 | Мемориальная доска здания школы, где училась В.Олешко | ул.Партизанская, 92 Общеобразовательное учреждение муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2 | - |
| 26 | Мемориальная доска воинам-афганцам | ул.Партизанская, 92 Общеобразовательное учреждение муниципальная СОШ № 2 | - |
| 27 | Мемориальная доска воинам-афганцам | ул.Первомайская, 72 Общеобразовательное учреждение муниципальная СОШ № 1 | - |
| 28 | Мемориальная доска почетному ветерану, начальнику ст.Алейская с 1958 по 1983г. И.Ф.Кузьмину | Здание ж/д вокзала | - |
| 29 | Могила Героя Советского Союза Гаврилина М.Н. | Городское кладбище | 6 |
| 30 | Здание, где размещался госпиталь раненных на фронтах Великой Отечественной Войны (1941-1945гг.) | ул.Советская, 102 | 500 |

Выводы по 1 части:

Благодаря конструктивному взаимодействию с органами власти различных уровней, общественными объединениями, в городе заложены хорошие основы для поступательного развития производства и социальной сферы. Только консолидация представительной и исполнительной власти, руководителей большого и малого бизнеса, общественных организаций позволит достичь наивысших результатов в жизни города.

Поступательное движение по исполнению стратегического плана развития Алтайского края и совокупного с ним плана социально-экономического развития г.Алейска на современном этапе может помочь сохранить набранные темпы развития.

Экономическая ситуация в 2008 году соответствовала логике и тенденциям последних лет, направленным на – сохранение и увеличение темпов роста. Основными направлениями экономической политики города являются:

- повышение деловой активности предприятии,

- создание благоприятного инвестиционного климата,

- содействие развитию малого предпринимательства,

- управление муниципальными финансами и имуществом,

- совершенствование системы муниципального заказа.

Сектором экономики МО,  обеспечивающим бюджет городу и  занятость населению, является пищевая промышленность. По объему отгруженных товаров по видам деятельности на душу населения Алейск занимает второе место среди городов и районов края

Содержание.

Общая пояснительная записка. Чертежи.

| № | Наименование | Марка | Стр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Часть 1. Материалы обоснования. Введение |  | 3 |
| 1. | Общие сведения. Историческая справка |  | 4 |
| 2. | Природно-климатические условия: |  | 6 |
|  | 2.1. Климатическая характеристика |  | 6 |
|  | 2.2. Геоморфология и рельеф |  | 7 |
|  | 2.3. Гидрогеологические условия |  | 8 |
|  | 2.4. Характеристика водных объектов |  | 9 |
|  | 2.5. Природные ресурсы |  | 11 |
| 3. | Анализ предложенных ранее концепций территориального планирования развития города. |  | 14 |
| 4. | Комплексная оценка современного использования территории. Условия и тенденции современного территориального развития МО. |  | 17 |
|  | 4.1 Население. Демографическая ситуация. 4.2 Градообразующая база и социально-экономические перспективы развития городского округа. Производство. 4.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения. 4.4 Современное состояние жилищного фонда. Строительство. 4.5 Инженерная инфраструктура 4.5.1Теплоснабжение 4.5.2 Водоснабжение и водоотведение 4.5.3 Электроснабжение 4.5.4 Газоснабжение 4.5.5 Транспорт 4.6 Система зональных и объектных градостроительных ограничений. 4.7 Характеристика экологического состояния городской среды 4.7.1 Состояние атмосферного воздуха 4.7.2 Состояние почвенного покрова 4.7.3 Состояние зеленых насаждений города 4.7.4 Оценка физических факторов воздействия на население города 4.8 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Алейска. Объекты ГО. 4.8.1 Техногенного характера 4.8.2 Природного характера 4.9 Памятники истории и археологии на территории МО ГО г.Алейск Выводы по 1 части |  | 17 20 25 32 34 34 34 37 38 40 48 49 49 52 53 53 57 57 58 62 66 |
| 1. | Часть 2. Положения о территориальном планировании. Основные положения территориального планирования МО г.Алейск. 1.1 Цели и задачи территориального планирования. 1.2 Основные положения планировочной концепции генерального плана г. Алейска 1.3 Архитектурно-планировочные проектные предложения. 1.4 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО г. Алейск |  | 72 72 73 73 75 |
| 2. | Функциональное зонирование территории МО г.Алейск и предложения по развитию зон. 2.1 Граница земель МО г. Алейска. 2.2 Баланс земель МО г.Алейск. 2.3 Проектная демографическая структура населения МО город Алейск. 2.4 Жилая зона. 2.5 Общественно-деловые зоны. 2.6 Производственная зона. 2.7 Рекреационные зоны. |  | 77 77 78 79 80 85 90 94 |
| 3. | Мероприятия по развитию и реализации генерального плана МО г. Алейска 3.1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. 3.1.1 Теплоснабжение 3.1.2 Водоснабжение и водоотведение 3.1.3 Электроснабжение 3.1.4 Газоснабжение 3.2 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры. 3.2.1 Планировочные мероприятия по внешнему транспорту 3.2.2 Планировочные мероприятия по развитию сети внутригородских улиц и дорог 3.3 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС - 3.3.1 Основные положения мероприятий гражданской обороны. 3.3.2 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 3.4 Мероприятия по охране окружающей природной среды 3.4.1 Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха 3.4.2 Мероприятия по уменьшению загрязнения почв 3.4.3 Природоохранные мероприятия в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 3.4.4 Мероприятия по озеленению городской территории 3.4.5 Мероприятия по улучшению санитарно- экологической обстановки 3.5. Мероприятия по защите населения от неблагоприятных факторов воздействия внешней среды 3.5.1 Мероприятия по защите от физических факторов воздействия 3.5.2 Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод и защите от подтопления 3.6 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. |  | 95 95 95 97 99 106 109 109 110 114 114 117 119 119 120 121 123 123 125 125 126 127 |
| 4. | Основные технико-экономические показатели. |  | 133 |
| 5. | Приложение 1 |  |  |
| 6. | Приложение 2. План реализации генерального плана МО г.Алейск |  |  |
| 7. | Приложение 3. Исходные данные: |  |  |
|  | 1.Техническое задание Администрации МО 2. Справки Администрации МО города Алейск: - по демографии, - по состоянию почвы, - по водопотреблению, - по жилому фонду, - по социально-бытовому обслуживанию, - водоотбору и химическому анализу питьевой воды, - данные по ГО - по утилизации ТБО 3. Справка по климатическим условиям от ГУ «Алтайский ЦГМС» 4. Информация ООО «Алтайская электрическая сетевая компания» по объектам теплоснабжения 5. Информация МУП «Алейскводоканал» по объектам водоснабжения и водоотведения. 6. Информация ОВД по г.Алейску о транспорте г.Алейска 7. Информация КГУ «АЛТАЙАВТОДОР» по состоянию федеральной трассы А-349 Барнаул-Казахстан 8. Решение Алейского городского собрания депутатов от 28.05.08 №37 об установлении предельных размеров земельных участков 9. Заключение «АЛТАЙНЕДРА» №14-11-1117 от 24.12.08 года о наличии на территории МО месторождений полезных ископаемых. 10. Перечень памятников истории и культуры г.Алейска. |  |  |
| 7. | Раздел 2. Правила землепользования и застройки МО г. Алейск. |  |  |
| 8. | Графические материалы Часть 1. Материалы обоснования. - Карта (схема) комплексной оценки территории МО г.Алейск. М 1:10000. - Схема современного использования территории (опорный план) М 1:10000 Часть 2. Положения о территориальном планировании (проектные предложения). 3. Генеральный план МО г.Алейск. Основной чертеж. М 1:10000. 4. Карта (Схема) транспортной инфраструктуры. М 1:10000. 5. Схема распределения земель по формам собственности). М 1: 10000. 6. Карта (Схема) инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) М 1:10 000. 7. Карта (Схема) инженерных сетей (теплоснабжение). М 1:10 000. 8. Карта (Схема) инженерных сетей (электроснабжение). М 1:10 000. Раздел 3. Правила землепользования и застройки МО г.Алейск. 9. Карта (Схема) градостроительного зонирования. М 1:10000. | марка ГП-1 ГП-2 ГП-3 ГП-4 ГП-5 ГП-6 ГП-7 ГП-8 ГП-9 | стр |

ОАО Институт

«АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»

Открытое акционерное общество

Свидетельство от 30.11.2009

рег. номер: СРО-НП-СПАС-74-П-2221000411-0050

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

г. Алейск

Алтайского края

шифр 10

Часть 1. Материалы обоснования.

Генеральный директор                                              С.Н. Ряжин

Главный инженер проекта                                        Б.А. Козлов

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации и не приведет к недопустимому риску для жизни и здоровья людей при эксплуатации объекта с соблюдением предусмотренных рабочим мероприятий. Главный инженер проекта Б.А.Козлов

г. Барнаул, 2009 г.