Администрация МО г.Алейск

Схема теплоснабжения

МО г.Алейск

на период 2012-2035 гг.

Приложение 5

Шифр:                                            2012.1350ТС

Главный инженер                                                           С.В. Сосновый

И.О. Главного инженера проекта                                 И.Е.Нечаев

2012 г.

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Категория |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | опасности |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | вещества |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  | (M) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 4.11367 | 35.9853 | 599.755 |  | 3 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 26.37 | 265.58 | 56.5414 |  | 3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00032411 | 0.0022808 | 511385.3088 |  | 1 |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.2 | 0.04 |  | 3 | 25.323 | 221.418 | 5535.45 |  | 2 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 3.1245 | 31.6027 | 632.054 |  | 3 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 58.93149411 | 554.5882808 | 518209.1 |  |  |
| Суммарный коэффициент опасности: 518209.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0.1*ПДКм.р. или (при отсутстви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) 0.1*ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источники выделения |  |  | Число |  | Hаименование |  |  | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |  |  |
| Про |  |  | загрязняющих веществ |  |  | часов |  | источника выброса |  |  | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  |  |  | рабо- |  | вредных веществ |  |  | ист | ист. | источ | устья |  |  |  |  | точ.ист,/1конца |  |  |  | второго конца |  |  |
| одс |  |  | Hаименование |  | Ко- | ты |  |  |  |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- |  | линейного источ |  |  |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  |  |  | лич | в |  |  |  |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ист | год |  |  |  |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС |  | Х1 |  | Y1 |  | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Котельные г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Котельная №1 |  | 1 | 5304 |  | Труба котельной |  |  | 1 | 0001 | 27 | 0.6 | 14 | 3.958416 | 180.0 |  | 1333 |  | 130 |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Котельная №2 |  | 1 | 5304 |  | Труба котельной |  |  | 1 | 0002 | 27 | 0.6 | 14 | 3.9584067 | 180.0 |  | 2987 |  | -277 |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Котельная №3 |  | 1 | 5304 |  | Труба котельной |  |  | 1 | 0003 | 27 | 1 | 14 | 10.9955743 | 180.0 |  | 2990 |  | 1024 |  |  |  |  |
| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- |  | Hаименование |  | Вещества |  |  | Средняя |  | Код |  |  |  |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | Год |  |
| мер |  | газоочистных |  | по котор. |  |  | эксплуат |  | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |  |
| ист. |  | установок |  | производ. |  |  | степень |  | ще- | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |  |
| выб- |  | и мероприятий |  | г-очистка |  |  | очистки/ |  | ства |  |  |  |  | г/с |  | мг/м3 | т/год |  |  | ния |  |
| роса |  | по сокращению |  | к-т обесп |  |  | max.степ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |  |
|  |  | выбросов |  | газоо-й % |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  | 21 | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 | 25 |  |  | 26 |  |
| Котельные г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот |  |  |  | 0.82 |  | 207.154 | 4.67 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид |  |  |  | 0.13267 |  | 33.516 | 0.76 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |  | 0.145 |  | 36.631 | 0.83 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |  | 1.22 |  | 308.204 | 6.98 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  |  | 0.00000445 |  | 0.001 | 0.0000254 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот |  |  |  | 0.134 |  | 33.852 | 0.985 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид |  |  |  | 0.022 |  | 5.558 | 0.16 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |  | 0.034 |  | 8.589 | 0.25 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |  | 0.284 |  | 71.746 | 2.08 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  |  | 0.00000045 |  | 0.0001 | 0.0000033 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот |  |  |  | 0.184 |  | 16.734 | 1.34 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид |  |  |  | 0.03 |  | 2.728 | 0.218 |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Котельная №4 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0004 | 28 | 0.8 | 14 | 7.0371675 | 180.0 | 3210 | 1089 |  |  |  |
| 001 |  | Котельная №6 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0005 | 16 | 0.5 | 14 | 2.7488936 | 180.0 | 4355 | -1618 |  |  |  |
| 001 |  | Котельная №7 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0006 | 18 | 0.8 | 14 | 7.0371675 | 180.0 | 2060 | -1453 |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.044 | 4.002 | 0.32 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.37 | 33.650 | 2.69 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000066 | 0.00006 | 0.0000048 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0004 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.239 | 33.963 | 1.81 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.039 | 5.542 | 0.29 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.05 | 7.105 | 0.41 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.46 | 65.367 | 3.46 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000091 | 0.0001 | 0.0000069 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0005 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.017 | 6.184 | 0.091 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0027 | 0.982 | 0.0147 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0055 | 2.001 | 0.0297 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.046 | 16.734 | 0.25 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000005 | 0.00002 | 0.0000003 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0006 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.501 | 71.193 | 0.91 |  | 2012 |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Котельная №8 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0007 | 40 | 1.96 | 14 | 42.2405982 | 180.0 | 1853 | -3991 |  |  |  |
|  |  | (Сахарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | завод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Котельная №9 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0008 | 25.5 | 0.63 | 14 | 4.3641434 | 180.0 | 2813 | 57 |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.081 | 11.510 | 0.148 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.099 | 14.068 | 0.18 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.83 | 117.945 | 1.51 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.0000023 | 0.0003 | 0.0000042 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0007 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.2 | 4.735 | 1.2 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.033 | 0.781 | 0.195 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.047 | 1.113 | 0.28 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.397 | 9.399 | 2.37 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000073 | 0.00002 | 0.0000044 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0008 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.394 | 90.281 | 1.22 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.064 | 14.665 | 0.199 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.082 | 18.789 | 0.25 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.686 | 157.190 | 2.128 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.0000017 | 0.0004 | 0.0000053 |  | 2012 |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Котельная №10 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0009 | 27 | 0.6 | 14 | 3.9584067 | 180.0 | 2624 | 881 |  |  |  |
| 001 |  | Котельная №11 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0010 | 28 | 0.83 | 14 | 7.5748511 | 180.0 | 4025 | 563 |  |  |  |
| 001 |  | Котельная №13 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0011 | 23.1 | 0.53 | 14 | 3.0886568 | 180.0 | 3557 | -85 |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0009 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.325 | 82.104 | 1.537 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.053 | 13.389 | 0.25 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.07 | 17.684 | 0.33 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.588 | 148.545 | 2.78 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000133 | 0.0003 | 0.0000063 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0010 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.225 | 29.704 | 0.894 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.037 | 4.885 | 0.145 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.052 | 6.865 | 0.206 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.436 | 57.559 | 1.73 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000084 | 0.0001 | 0.0000033 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0011 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.226 | 73.171 | 0.733 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.037 | 11.979 | 0.129 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.052 | 16.836 | 0.169 |  | 2012 |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Котельная №15 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0012 | 21 | 0.4 | 14 | 1.7592919 | 180.0 | 3921 | -281 |  |  |  |
| 001 |  | Котельная №16 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0013 | 22 | 0.35 | 14 | 1.3469579 | 180.0 | 2968 | 77 |  |  |  |
| 001 |  | Котельная №17 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0014 | 17 | 0.3 | 14 | 0.9896017 | 180.0 | 4769 | -830 |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.44 | 142.457 | 1.42 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000085 | 0.0003 | 0.0000027 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0012 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.37 | 210.312 | 0.712 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0597 | 33.934 | 0.116 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.077 | 43.768 | 0.149 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.648 | 368.330 | 1.256 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000156 | 0.0009 | 0.000003 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0013 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.05 | 37.121 | 0.37 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0082 | 6.088 | 0.06 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.015 | 11.136 | 0.11 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.12 | 89.090 | 0.9 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000015 | 0.0001 | 0.0000011 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0014 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.036 | 36.378 | 0.185 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Котельная №18 | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0015 | 17 | 0.3 | 14 | 0.9896017 | 180.0 | 4265 | 273 |  |  |  |
| 001 |  | Котельная база | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0016 | 20 | 0.42 | 14 | 1.9396193 | 180.0 | 2077 | 819 |  |  |  |
|  |  | ООО "АТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.006 | 6.063 | 0.03 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.011 | 11.116 | 0.056 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.091 | 91.956 | 0.472 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000011 | 0.0001 | 0.0000006 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0015 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.034 | 34.357 | 0.18 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0056 | 5.659 | 0.029 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.01 | 10.105 | 0.055 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.087 | 87.914 | 0.46 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.0000001 | 0.0001 | 0.0000005 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0016 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.044 | 22.685 | 0.077 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0071 | 3.661 | 0.0126 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.013 | 6.702 | 0.023 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.109 | 56.197 | 0.192 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000013 | 0.00007 | 0.0000002 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Котельная РЭУ | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0017 | 30 | 1.96 | 14 | 42.2405982 | 180.0 | 211 | -1736 |  |  |  |
| 001 |  | Котельная ЗАО | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0018 | 35.7 | 1.02 | 14 | 11.4397955 | 180.0 | 3339 | -345 |  |  |  |
|  |  | "Алейскзернопро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дукт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Котельная ОАО | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0019 | 45 | 1.4 | 14 | 21.5513256 | 180.0 | 681 | -3349 |  |  |  |
|  |  | "Алейский МСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 0017 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 15.7 | 371.680 | 88.13 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 2.55 | 60.368 | 14.32 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 1.3 | 30.776 | 7.33 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 10.97 | 259.703 | 61.58 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.000274 | 0.006 | 0.001538 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0018 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 1.02 | 89.162 | 12.29 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.166 | 14.511 | 1.996 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.17 | 14.860 | 2.075 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1.45 | 126.751 | 17.45 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.000006 | 0.0005 | 0.000072 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0019 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 1.34 | 62.177 | 19.7 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.217 | 10.069 | 3.2 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.21 | 9.744 | 3.13 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Котельная ГУП | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0020 | 18 | 0.525 | 14 | 3.0306552 | 180.0 | 2337 | -2366 |  |  |  |
|  |  | ДХ "Алейское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДСУ-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Котельная ОАО | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0021 | 4 | 0.3 | 14 | 0.9896017 | 180.0 | 3683 | -389 |  |  |  |
|  |  | "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Котельная ПМК | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0022 | 18 | 0.53 | 14 | 3.0886568 | 180.0 | 3958 | 1244 |  |  |  |
|  |  | ОАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Барнаулводстро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1.78 | 82.594 | 26.3 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.0000087 | 0.0004 | 0.000128 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0020 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.13 | 42.895 | 0.71 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.021 | 6.929 | 0.115 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.033 | 10.889 | 0.18 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.28 | 92.389 | 1.5 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000044 | 0.0001 | 0.0000024 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0021 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.033 | 33.347 | 0.304 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0053 | 5.356 | 0.049 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.01 | 10.105 | 0.093 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.084 | 84.883 | 0.78 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.0000001 | 0.0001 | 0.0000009 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0022 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.135 | 43.708 | 1.1 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.022 | 7.123 | 0.179 |  | 2012 |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
|  |  | й" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Котельная МУП | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0023 | 22 | 0.72 | 14 | 5.7001057 | 180.0 | 2238 | -1126 |  |  |  |
|  |  | "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Котельная ПО | 1 | 5304 | Труба котельной | 1 | 0024 | 18 | 0.53 | 14 | 3.0886568 | 180.0 | 4527 | 1119 |  |  |  |
|  |  | "Алейторг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.034 | 11.008 | 0.277 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.285 | 92.273 | 2.33 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000046 | 0.0001 | 0.0000037 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0023 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.052 | 9.123 | 0.397 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.008 | 1.403 | 0.065 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.015 | 2.632 | 0.115 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.125 | 21.929 | 0.965 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000016 | 0.00003 | 0.0000012 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0024 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.15 | 48.565 | 0.86 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.024 | 7.770 | 0.14 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.037 | 11.979 | 0.213 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.311 | 100.691 | 1.79 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000052 | 0.0002 | 0.000003 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Новая котельная | 1 | 5304 | Труба коетльной | 3 | 0025 | 20 | 0.3 | 14 | 0.9896017 | 180.0 | 2628 | 180 |  |  |  |
|  |  | в перспективной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | секционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заст-ке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Новая котельная | 1 | 5304 | Труба котельной | 3 | 0026 | 20 | 0.3 | 14 | 0.9896017 | 180.0 | 2532 | -350 |  |  |  |
|  |  | в перспективной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | секционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заст-ке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Новая котельная | 1 | 5304 | Труба котельной | 5 | 0027 | 15 | 0.2 | 14 | 0.439823 | 180.0 | 6 | 1807 |  |  |  |
|  |  | в перспективной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | складской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заст-ке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 0025 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 1.163 | 1175.220 | 29.41 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.189 | 190.986 | 4.78 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.191 | 193.007 | 4.82 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1.6 | 1616.812 | 40.5 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.0000072 | 0.007 | 0.000182 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0026 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 1.163 | 1175.220 | 29.41 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.189 | 190.986 | 4.78 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.191 | 193.007 | 4.82 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1.6 | 1616.812 | 40.5 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.0000072 | 0.007 | 0.000182 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0027 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.058 | 131.871 | 7.049 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0094 | 21.372 | 1.145 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.016 | 36.378 | 2.009 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.138 | 313.763 | 16.887 |  | 2012 |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты на карте-схеме,м |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  | точ.ист,/1конца |  | второго конца |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | линейного источ |  | лин.источника |  |  |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | Х1 | Y1 | Х2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 001 |  | Новая котельная | 1 | 5304 | Труба котельной | 3 | 0028 | 20 | 0.3 | 14 | 0.9896017 | 180.0 | 5416 | 4123 |  |  |  |
|  |  | в перспективной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | Год |
| мер | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | дос- |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | тиже |
| выб- | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | ния |
| роса | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000018 | 0.0004 | 0.0000217 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| 0028 |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.58 | 586.094 | 15.144 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.095 | 95.998 | 2.46 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.111 | 112.166 | 2.893 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.935 | 944.825 | 24.32 |  | 2012 |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000283 | 0.003 | 0.0000736 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| веще- | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| ства / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| сумма- |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
| ции |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот | 0.73287/ 0.14657 |  | 2485 |  | 0026 | 70.4 |  | Котельные г. |  |
|  | (IV) оксид) |  |  | /-471 |  |  |  |  | Алейска |  |
|  |  |  |  |  |  | 0025 | 24.7 |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0.05956/ 0.02382 |  | 2485 |  | 0026 | 70.4 |  |  |  |
|  | оксид) |  |  | /-471 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0025 | 24.7 |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.04888/ 0.02444 |  | 2485 |  | 0026 | 69.3 |  |  |  |
|  | сернистый) |  |  | /-471 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0025 | 24.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0008 | 2.8 |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид | 0.04098/ 0.20491 |  | 2485 |  | 0026 | 69.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | /-471 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0025 | 24.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0008 | 2.7 |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.4698 |  | 884 |  | 0017 | 100.0 |  |  |  |
|  | (3,4-Бензпирен) |  |  | /-1982 |  |  |  |  |  |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 0.78175 2485 0026 70.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оксид) |  |  | /-471 |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ОАО "Институт "Алтайагропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива на 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алейск, Схема теплоснабжения г. Алейска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| веще- | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| ства / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| сумма- |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
| ции |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  | 0025 | 24.7 |  |  |  |
|  | сернистый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |